MASTERCLASS COMPLETA · TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# Masterclass de Hardware

Do ábaco à computação quântica: história, fundamentos e cada componente do computador

Apostila completa · 37 módulos · Outubro de 2026

# Sumário

ABERTURA

00   Como usar esta masterclass

PARTE I · FUNDAMENTOS

01   Conceitos e fundamentos da computação

PARTE II · HISTÓRIA

02   A história da computação: do ábaco à IA

03   ENIAC e o debate do primeiro computador

04   Evolução do computador e da tecnologia

05   Arquitetura de Von Neumann

06   Linha do tempo completa

PARTE III · INTERNET

07   A história da Internet no mundo

08   Quando e como a Internet chegou ao Brasil

PARTE IV · LINGUAGEM DO COMPUTADOR

09   Bits, bytes e unidades de armazenamento

10   Hertz, MHz, GHz, Mbps e outras velocidades

11   Tabela ASCII e codificação de texto

PARTE V · BANCADA SEGURA

12   Aula de elétrica básica: volts, ampères e watts

13   Estática, oxidação e manuseio de componentes

PARTE VI · HARDWARE

14   Hardware: o que é, origem e como funciona

15   Dispositivos de entrada e saída

16   Teclado: da máquina de escrever ao ABNT2

PARTE VII · COMPONENTES

17   Gabinete

18   Placa-mãe

19   CPU: o processador

20   Dissipador

21   Cooler e refrigeração

22   Memória RAM e memória ROM

23   Placa de vídeo (GPU)

24   Placa de rede

25   Fonte de alimentação

26   Cabos e conectores

27   HD: o disco rígido

28   SSD: armazenamento sólido

PARTE VIII · NA PRÁTICA

29   Compatibilidade e montagem passo a passo

30   Manutenção preventiva e corretiva

31   Notebooks e portáteis

PARTE IX · FRONTEIRA

32   Computação quântica

33   Inteligência artificial e o hardware de hoje

FECHAMENTO

34   Resumo geral

35   Explicando como se você fosse uma criança

36   Glossário, fontes, vídeos e especialistas

ABERTURA · MÓDULO 00

# Como usar esta masterclass

Bem-vindo. Esta é uma masterclass completa de Tecnologia da Informação com foco em hardware. Ela foi pensada para levar você do zero ao nível de quem monta, diagnostica e explica um computador com segurança. O material reúne a visão de quem passou pelo curso técnico, pela graduação, pela pós e pelo laboratório, e também de quem passou anos em bancada atendendo cliente de verdade.

## O que você vai dominar

A história, do ábaco à computação quântica e à inteligência artificial de hoje, com nomes, datas e o porquê de cada salto.

A internet, desde a ARPANET até a chegada ao Brasil em 1988–1995, com os personagens brasileiros.

A linguagem do computador: bits, bytes, KB, MB, GB, TB, hertz, Mbps e a tabela ASCII, sempre com contas resolvidas.

Elétrica básica para não queimar nada (nem você): volts, ampères, watts, aterramento, estática.

Cada componente do PC: o que é, como funciona, para que serve, onde fica, tipos, material, preço médio, problemas comuns, como evitar e como resolver.

Compatibilidade, montagem e manutenção, com passo a passo de bancada.

Notebooks, computação quântica e IA, para fechar olhando para o futuro.

## Como o material está organizado

A ordem dos tópicos foi reorganizada de propósito, como num curso técnico bem montado. Primeiro vêm os fundamentos e a história, porque eles explicam o porquê das coisas. Depois vem a linguagem (bits e hertz), porque sem ela as fichas técnicas não fazem sentido. Em seguida vem a segurança de bancada (elétrica e estática), porque ela vem antes de abrir qualquer gabinete. Só então entram os componentes, um por um, e por fim a prática: compatibilidade, montagem e manutenção.

Cada componente segue sempre a mesma ficha de estudo, para você comparar uns com os outros:

| Pergunta | O que você encontra |
| --- | --- |
| O que é | Definição direta, sem enrolação |
| Como funciona | O mecanismo físico ou lógico por dentro |
| Para que serve | O papel dele quando você abre abas, edita vídeo, joga ou gera imagens com IA |
| Onde fica e como é | Localização no gabinete e aparência |
| Tipos | Todos os tipos relevantes, com diferenças |
| Material | Do que é feito |
| Preço médio | Faixa no Brasil (referência: outubro de 2026) |
| Problemas comuns | Sintomas, como evitar e como resolver |
| Exemplo | Um caso real de bancada ou do dia a dia |

DICA Como estudar Leia um módulo por vez e faça o quiz no fim (na versão interativa). Use as calculadoras do HTML para refazer as contas com os seus próprios números. Revise pelo Resumo geral e, quando precisar explicar para alguém leigo, use a parte Como se você fosse uma criança.

ATENÇÃO Sobre preços Os preços de hardware no Brasil mudam toda semana, e em 2025–2026 a memória RAM e os SSDs subiram muito por causa da demanda de data centers de IA. As faixas deste material são referências de outubro de 2026, tiradas de grandes varejistas (KaBuM!, Pichau, Amazon, Mercado Livre) e agregadores de preço. Confira o preço do dia antes de comprar.

## Os formatos deste material

1.	HTML interativo: navegação por módulos, busca, linha do tempo clicável, calculadoras (bytes, velocidade de download, Lei de Ohm, consumo da fonte), tabela ASCII interativa, treino de atalhos e quizzes.

2.	Apostila em PDF e documento Word: o conteúdo completo para ler, imprimir ou editar.

3.	Apresentação em slides: a aula em formato de apresentação, em HTML e em PowerPoint.

4.	Resumo geral e versão para crianças: partes separadas, no fim.

PARTE I · FUNDAMENTOS · MÓDULO 01

# Conceitos e fundamentos da computação

Antes de falar de peças, precisamos alinhar o vocabulário. Muita gente usa "computador", "informática", "TI" e "ciência da computação" como sinônimos, mas são coisas diferentes, e entender a diferença organiza todo o resto do estudo.

## As áreas: TI, Ciência da Computação, Engenharia da Computação

| Área | Pergunta central | Foco | Exemplo de profissional |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciência da Computação | "O que pode ser computado, e como fazer isso do melhor jeito?" | Algoritmos, teoria, linguagens, IA | Pesquisador de algoritmos, cientista de dados |
| Engenharia da Computação | "Como construir a máquina que computa?" | Circuitos, processadores, sistemas embarcados, hardware + software | Projetista de chips, engenheiro de firmware |
| Sistemas de Informação / TI | "Como usar a computação para resolver problemas de pessoas e empresas?" | Infraestrutura, redes, suporte, segurança, gestão | Técnico de suporte, analista de infraestrutura |
| Técnico em Informática / Manutenção | "Como manter as máquinas funcionando?" | Montagem, manutenção, redes locais, instalação | Técnico de bancada |

EXEMPLO Quando o processador do seu celular foi projetado, um engenheiro de computação desenhou os circuitos. O cientista da computação criou o algoritmo que deixa a câmera mais nítida. O profissional de TI da operadora mantém a rede que leva o seu vídeo para a internet. E o técnico troca a bateria quando ela estufa.

## O que é computar

Computar é transformar dados de entrada em dados de saída seguindo regras bem definidas. Somar dois números é computar. Ordenar uma lista de nomes, converter um áudio em MP3 ou calcular a rota do GPS também é.

Todo computador, do ábaco ao supercomputador, segue o mesmo ciclo, chamado ciclo IPO (Input, Processing, Output), ou em português Entrada → Processamento → Saída, com o Armazenamento guardando dados e resultados:

ENTRADA  ──►  PROCESSAMENTO  ──►  SAÍDA
 (teclado,     (CPU, GPU)          (monitor,
  mouse,           ▲ │              caixa de som,
  câmera)          │ ▼              impressora)
              ARMAZENAMENTO
              (RAM, SSD, HD)

EXEMPLO Exemplo: abrir uma aba no navegador 1. Entrada: você aperta Ctrl + T e digita um endereço no teclado. 2. Processamento: a CPU interpreta o comando, a placa de rede busca a página na internet e a CPU e a GPU montam a página. 3. Armazenamento: a página fica na RAM enquanto a aba está aberta, e partes dela (o cache) vão para o SSD. 4. Saída: a GPU manda a imagem para o monitor.

## Hardware e software: a diferença em uma frase

Hardware é a parte física, aquilo que você pode tocar: processador, memória, placa-mãe, teclado, cabos.

Software é a parte lógica: as instruções que dizem ao hardware o que fazer (programas, sistema operacional, aplicativos).

Uma frase clássica dos laboratórios de informática resume isso: "Hardware é o que você chuta; software é o que você xinga."

### Software, bem resumido (nosso foco é hardware)

| Tipo de software | O que faz | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Firmware | Software gravado no próprio hardware, que o "acorda" e controla em baixo nível | BIOS/UEFI da placa-mãe, firmware do SSD |
| Sistema operacional | Gerencia o hardware e serve de ponte para os programas | Windows 11, Linux (Ubuntu), macOS, Android |
| Drivers | "Tradutores" que ensinam o sistema a conversar com cada peça | Driver NVIDIA, driver de áudio Realtek |
| Aplicativos | Programas que o usuário usa | Chrome, Word, Photoshop, jogos |
| Utilitários | Ferramentas de manutenção e diagnóstico | CPU-Z, CrystalDiskInfo, antivírus |

CURIOSIDADE O firmware fica no meio do caminho: é software, mas mora gravado num chip de hardware. Por isso, ao atualizar a BIOS, você está trocando o software de dentro de uma peça física, e uma queda de energia nessa hora pode deixar a placa-mãe sem conseguir ligar.

## Analógico x digital

Analógico: representa informação com grandezas contínuas (um ponteiro de relógio, a agulha do toca-discos, a tensão variando suavemente).

Digital: representa informação com valores discretos, contados, normalmente só dois: 0 e 1.

O computador moderno é digital e binário porque é muito mais fácil e confiável construir circuitos que diferenciam só dois estados ("tem tensão" ou "não tem tensão") do que circuitos que distinguem dez níveis diferentes. Ruído elétrico pequeno não transforma um 1 em 0, mas facilmente transformaria um 7 em 8.

EXEMPLO Um disco de vinil guarda o som como um sulco ondulado contínuo, ou seja, de forma analógica. Um arquivo MP3 guarda o mesmo som como milhões de números medidos 44.100 vezes por segundo, ou seja, de forma digital. Copiar um vinil perde qualidade; copiar um MP3 gera uma cópia idêntica, bit a bit.

## Os quatro pilares de qualquer computador

1.	Processar: CPU (e GPU).

2.	Memorizar a curto prazo: memória RAM.

3.	Guardar a longo prazo: SSD ou HD.

4.	Comunicar: dispositivos de entrada e saída, rede e barramentos.

Todo o resto (placa-mãe, fonte, cooler, gabinete, cabos) existe para alimentar, conectar, resfriar e proteger esses quatro pilares. Guarde essa ideia, porque ela vai organizar toda a parte de componentes.

PARTE II · HISTÓRIA · MÓDULO 02

# A história da computação: do ábaco à IA

| Ábaco chinês (suanpan) Felix Winkelnkemper · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons | Mecanismo de Anticítera, fragmento A Logg Tandy · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons | Pascalina, de Blaise Pascal Tieum512 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons |
| --- | --- | --- |
| Máquina Diferencial de Charles Babbage Marcin Wichary · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons | Ada Lovelace, a primeira programadora Alfred Edward Chalon · Public domain · Wikimedia Commons | Harvard Mark I (1944) Original uploader was Daderot at en.wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons |
| Réplica do primeiro transistor (Bell Labs, 1947) Federal employee · Public domain · Wikimedia Commons | Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial (1971) Photo by John Pilge. · Public domain · Wikimedia Commons | IBM PC 5150 (1981) Jordiferrer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons |

A história da computação não começa com eletricidade. Ela começa com uma necessidade muito humana: contar. Pastores contavam ovelhas com pedrinhas, comerciantes somavam mercadorias, astrônomos previam eclipses. Cada ferramenta que veio depois tentou fazer a mesma coisa: contar mais rápido, com menos erro e com menos esforço humano.

Vamos dividir essa história em sete eras.

## Era 1: contar com objetos (antes de 3000 a.C. até o século XVI)

### Ossos e pedras

O osso de Ishango (Congo, cerca de 20.000 anos) tem marcas entalhadas em grupos que muitos pesquisadores interpretam como registros de contagem. A própria palavra cálculo vem do latim calculus, que quer dizer "pedrinha", porque os romanos calculavam movendo pedrinhas sobre uma mesa.

### O ábaco

Origem: há indícios de tábuas de contagem na Mesopotâmia (Suméria), por volta de 2700–2300 a.C., mas a evidência é indireta. O exemplar mais antigo preservado é a Tábua de Salamina (Grécia, c. 300 a.C.).

Evolução: o ábaco romano (com sulcos e contas), o suanpan chinês (por volta do século II a.C. em registros, popular no século XIII) e o soroban japonês (século XVI), que ainda é ensinado em escolas do Japão.

Como funciona: cada haste representa uma posição decimal (unidades, dezenas, centenas...). As contas são movidas para representar algarismos. É o mesmo princípio do valor posicional que o computador usa, só que em base 10 em vez de base 2.

EXEMPLO Exemplo: 37 + 25 no soroban Você marca 37 (3 contas na dezena, 7 na unidade). Para somar 25, adiciona 5 nas unidades: 7 + 5 = 12, então deixa 2 nas unidades e "vai um" para a dezena. Depois adiciona 2 dezenas: 3 + 1 + 2 = 6. Resultado: 62. Esse "vai um" (o carry) é exatamente o que um circuito somador faz dentro do processador.

### O Mecanismo de Anticítera (c. 200–60 a.C.)

A data exata é debatida: a Britannica indica cerca de 100 a.C., estudos de 2014 e 2022 propõem 205 e 178 a.C., e o naufrágio é de c. 70–60 a.C. Ele foi encontrado em 1901 num naufrágio perto da ilha grega de Anticítera, é considerado o primeiro computador analógico conhecido. Ele tinha pelo menos 30 engrenagens de bronze e previa posições do Sol e da Lua, fases lunares, eclipses e até o calendário dos Jogos Olímpicos. Nada tão sofisticado voltou a aparecer na Europa por mais de mil anos.

## Era 2: as calculadoras mecânicas (1600–1800)

| Ano | Invenção | Inventor | O que fazia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1614–1617 | Logaritmos e Ossos de Napier | John Napier (Escócia) | Bastões numerados que transformavam multiplicação em soma |
| c. 1622 (publicada em 1632) | Régua de cálculo | William Oughtred (Inglaterra) | Usava escalas logarítmicas; foi a "calculadora" dos engenheiros até os anos 1970 (foi à Lua com a Apollo) |
| 1623 | Relógio calculador | Wilhelm Schickard (Alemanha) | Primeira calculadora mecânica documentada (somava e subtraía) |
| 1642–1645 | Pascalina | Blaise Pascal (França), iniciada aos 19 anos | Somava e subtraía com engrenagens; criada para ajudar o pai, cobrador de impostos |
| 1673 (concluída em 1694) | Stepped Reckoner | Gottfried Wilhelm Leibniz (Alemanha) | Fazia as quatro operações com o "cilindro de Leibniz" |
| 1703 (impresso em 1705) | Sistema binário descrito | Leibniz | Descreveu a aritmética só com 0 e 1, a base de todo computador digital |
| 1820 (patente) / 1851 (produção) | Aritmômetro | Thomas de Colmar (França) | Primeira calculadora mecânica fabricada e vendida em série |

ESPECIALISTA Leibniz e o binário Leibniz escreveu em 1703 (e publicou em 1705) o artigo Explication de l'Arithmétique Binaire. Ele ficou fascinado ao perceber que qualquer número pode ser escrito só com 0 e 1. Quase 250 anos depois, essa ideia virou a linguagem de todos os computadores.

## Era 3: a programação nasce num tear (1800–1890)

### O tear de Jacquard (demonstrado em 1801, patenteado em 1804)

Joseph-Marie Jacquard criou um tear que tecia padrões complexos lendo cartões perfurados. Onde havia furo, a agulha passava; onde não havia, ela parava. Na prática, os cartões eram um programa: trocando os cartões, o mesmo tear tecia outro desenho. Foi a primeira máquina programável de uso industrial, e o furo/não-furo já era um sistema binário.

### Charles Babbage, o "pai do computador"

Máquina Diferencial (1822): projetada para calcular tabelas matemáticas (polinômios) sem erro humano. Babbage nunca terminou a versão completa por falta de dinheiro e de precisão mecânica. Em 1991, o Museu de Ciências de Londres construiu a parte de cálculo da Máquina Diferencial nº 2 com os desenhos originais, e ela funcionou. A impressora foi concluída em 2000.

Máquina Analítica (projetada a partir de 1834–1837): aqui está o grande salto. Ela tinha todos os elementos de um computador moderno:

| Parte da Máquina Analítica | Equivalente moderno |
| --- | --- |
| Mill ("moinho") | CPU (unidade de processamento) |
| Store ("armazém") | Memória |
| Leitor de cartões perfurados | Dispositivo de entrada |
| Impressora e perfurador de cartões | Dispositivo de saída |
| Desvios condicionais e laços | Programação (if, loops) |

### Ada Lovelace, a primeira programadora

Augusta Ada King, Condessa de Lovelace (1815–1852), filha do poeta Lord Byron, traduziu em 1843 um artigo sobre a Máquina Analítica e acrescentou notas três vezes maiores que o original. Na famosa Nota G, ela escreveu um algoritmo para calcular os números de Bernoulli, considerado o primeiro programa de computador publicado.

Mais importante ainda: Ada percebeu que a máquina poderia manipular símbolos, e não só números. Na Nota A, ela imaginou que uma máquina assim poderia até compor peças musicais elaboradas. E, na própria Nota G, fez uma ressalva que até hoje aparece nos debates sobre IA: a máquina "não tem pretensão alguma de originar coisa alguma", ou seja, só faz o que mandamos. Isso é, em essência, a ideia de computador de propósito geral.

CURIOSIDADE A linguagem de programação Ada, criada para o Departamento de Defesa dos EUA em 1980, recebeu esse nome em homenagem a ela. E a segunda terça-feira de outubro é o Ada Lovelace Day, dedicado às mulheres na ciência.

### George Boole e a lógica (1847–1854)

O matemático inglês George Boole publicou The Mathematical Analysis of Logic (1847) e The Laws of Thought (1854). Ele criou a álgebra booleana, em que tudo é verdadeiro (1) ou falso (0) e as operações são E (AND), OU (OR) e NÃO (NOT). Cada transistor do seu processador implementa essas operações.

EXEMPLO Exemplo de lógica booleana no dia a dia "Vou à praia SE fizer sol E eu estiver de folga." - Sol = 1, Folga = 1 → Praia = 1 (vai) - Sol = 1, Folga = 0 → Praia = 0 (não vai) Dentro da CPU existe uma porta AND que faz exatamente isso com sinais elétricos, bilhões de vezes por segundo.

## Era 4: os dados em escala industrial (1890–1930)

### Herman Hollerith e o censo de 1890

O censo dos EUA de 1880 levou quase oito anos para ser apurado à mão. Herman Hollerith criou uma máquina tabuladora elétrica que lia cartões perfurados com os dados de cada cidadão: um pino passava pelo furo, fechava um circuito elétrico e avançava um contador. O censo de 1890 teve a contagem principal concluída em cerca de um ano.

A empresa de Hollerith (Tabulating Machine Company, 1896) se fundiu com outras em 1911 e, em 1924, passou a se chamar IBM (International Business Machines).

## Era 5: a teoria e os primeiros computadores (1930–1950)

### Alan Turing e a máquina universal (1936)

O britânico Alan Turing publicou em 1936 o artigo On Computable Numbers. Nele descreveu uma máquina teórica (a Máquina de Turing) com uma fita infinita, uma cabeça que lê e escreve símbolos e uma tabela de regras. Ele provou que uma máquina universal poderia simular qualquer outra máquina, desde que recebesse a descrição dela como dados. Isso é a definição teórica do computador moderno: uma única máquina, infinitos programas.

Durante a Segunda Guerra, Turing trabalhou em Bletchley Park quebrando a cifra alemã Enigma com a máquina eletromecânica Bombe. Em 1950, propôs o Teste de Turing para a inteligência das máquinas.

CURIOSIDADE Turing foi perseguido por ser homossexual e morreu em 1954. Recebeu perdão real póstumo em 2013 e, desde 2021, estampa a nota de 50 libras do Reino Unido. O filme O Jogo da Imitação (2014) conta parte da sua história.

### Claude Shannon une Boole e eletricidade (1937)

Na sua dissertação de mestrado no MIT, escrita em 1937 e publicada em 1938, Claude Shannon mostrou que circuitos de relés elétricos podiam implementar a álgebra booleana. Muitos a consideram a dissertação de mestrado mais importante do século XX. Em 1948, Shannon publicou A Mathematical Theory of Communication, fundando a Teoria da Informação e popularizando a palavra bit.

### A corrida dos primeiros computadores

| Ano | Máquina | Onde | Tecnologia | Destaque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1938 | Z1 | Alemanha (Konrad Zuse) | Mecânica, binária | Montada na sala dos pais de Zuse |
| 1941 | Z3 | Alemanha (Zuse) | Eletromecânica (≈ 2.000–2.600 relés, conforme a fonte) | Primeiro computador programável e automático funcional |
| 1937–1942 | ABC (Atanasoff-Berry) | EUA (Iowa State) | Eletrônico (válvulas), binário | Primeiro computador eletrônico digital, mas não programável |
| 1944 | Colossus | Reino Unido (Tommy Flowers) | Eletrônico (Mark 1: ≈ 1.500–1.600 válvulas; Mark 2: 2.400) | Quebrava cifras nazistas (Lorenz); ficou em segredo até os anos 1970 |
| 1944 | Harvard Mark I | EUA (Howard Aiken + IBM) | Eletromecânico | 15 m de comprimento, ≈4,3 toneladas |
| 1945–1946 | ENIAC | EUA (Mauchly e Eckert) | Eletrônico (17.468 válvulas) | Primeiro eletrônico, digital, programável e de propósito geral |
| 1948 | Manchester Baby | Reino Unido | Eletrônico | Primeiro programa armazenado na memória (21/06/1948) |
| 1949 | EDSAC | Reino Unido (Maurice Wilkes) | Eletrônico | Primeiro com programa armazenado em uso regular |
| 1951 | UNIVAC I | EUA | Eletrônico | Primeiro computador comercial de sucesso nos EUA; previu a eleição de Eisenhower em 1952 |

O ENIAC e o debate sobre "qual foi o primeiro computador" ganham um módulo próprio, a seguir.

## Era 6: transistores, chips e computadores pessoais (1947–2000)

### O transistor (1947)

Em dezembro de 1947, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, do Bell Labs, criaram o transistor, um interruptor eletrônico minúsculo feito de semicondutor (germânio e, depois, silício). Ele substituiu a válvula: era menor, mais barato, esquentava menos e quase não queimava. Os três ganharam o Nobel de Física em 1956.

### O circuito integrado (1958–1959)

Jack Kilby (Texas Instruments, 1958) colocou vários componentes num único pedaço de germânio. Ganhou o Nobel em 2000.

Robert Noyce (Fairchild, 1959) criou o CI planar de silício, que permitiu a produção em massa. Noyce depois cofundou a Intel.

### A Lei de Moore (1965)

Gordon Moore (cofundador da Intel) observou em 1965 que o número de transistores num chip dobrava a cada ano. Em 1975, ajustou a previsão para a cada dois anos. Essa "lei" (na verdade uma observação econômica) guiou a indústria por mais de 50 anos.

EXEMPLO Exemplo: a Lei de Moore em números Intel 4004 (1971): 2.300 transistores. Intel Pentium (1993): 3,1 milhões. Apple M1 (2020): 16 bilhões. NVIDIA Blackwell B200 (2024): 208 bilhões (dois chips num mesmo pacote). De 2.300 para 208 bilhões são cerca de 26 dobras em pouco mais de 50 anos, quase exatamente o que Moore previu.

### O microprocessador (1971)

O Intel 4004, anunciado em 15 de novembro de 1971, foi o primeiro microprocessador comercial: uma CPU inteira num único chip. Tinha cerca de 2.300 transistores (algumas fontes dizem 2.250), 4 bits, clock de 740 kHz e foi feito para uma calculadora da empresa japonesa Busicom. A equipe tinha Federico Faggin, Ted Hoff, Stan Mazor e o japonês Masatoshi Shima.

### O computador chega em casa

| Ano | Marco |
| --- | --- |
| 1973 | Xerox Alto: primeiro computador com interface gráfica, janelas e mouse (nunca vendido ao público) |
| 1975 | Altair 8800, primeiro microcomputador popular (kit). Bill Gates e Paul Allen fundam a Microsoft |
| 1976 | Steve Jobs e Steve Wozniak fundam a Apple; lançam o Apple I |
| 1977 | Apple II, Commodore PET e TRS-80, a "trindade" dos micros prontos para uso |
| 1981 | IBM PC 5150 (12 de agosto de 1981): processador Intel 8088 a 4,77 MHz e sistema MS-DOS. Nasce o padrão PC |
| 1984 | Apple Macintosh populariza a interface gráfica e o mouse |
| 1985 | Windows 1.0 |
| 1991 | Linux (Linus Torvalds) |
| 1995 | Windows 95, com menu Iniciar e plug-and-play |

## Era 7: internet, mobilidade, nuvem, IA e quântica (1990 até hoje)

| Ano | Marco |
| --- | --- |
| 1991 | Primeiro site da World Wide Web (CERN) |
| 1998 | Fundação do Google |
| 2006 | Amazon Web Services: começa a era da computação em nuvem |
| 2007 | iPhone; em 2008, o primeiro celular Android |
| 2012 | AlexNet: redes neurais treinadas em GPUs vencem o desafio ImageNet e começa o boom do deep learning |
| 2016 | AlphaGo (DeepMind) vence Lee Sedol no Go |
| 2017 | Artigo Attention Is All You Need (Google) cria a arquitetura Transformer, base do ChatGPT, do Claude e do Gemini |
| 2019 | Google Sycamore (53 qubits) faz um cálculo que alegadamente levaria milhares de anos num supercomputador |
| 2022 | ChatGPT (30 de novembro) leva a IA generativa ao grande público |
| 2024 | Google Willow (105 qubits) demonstra correção de erros quânticos abaixo do limiar |
| 2025–2026 | IA generativa em escala global; data centers de IA disparam a demanda por GPU, RAM e SSD, e os preços sobem para o consumidor |

## O Brasil nessa história

1957: o governo do Estado de São Paulo compra um UNIVAC 120, considerado o primeiro computador do Brasil, para calcular o consumo de água na capital.

1961–1962: alunos do ITA constroem o "Zezinho", o primeiro computador feito no Brasil (transistorizado e apenas didático).

Julho de 1972: a USP inaugura o "Patinho Feio", primeiro computador projetado e construído no Brasil com fins práticos. O nome brinca com o "Cisne Branco", um projeto da Marinha.

18 de julho de 1974: nasce a Cobra (Computadores e Sistemas Brasileiros), estatal de informática.

1984–1992: a Lei de Informática (Lei 7.232, de 29/10/1984) cria a reserva de mercado por oito anos, limitando a importação de computadores. Ela estimulou empresas nacionais, mas deixou o país tecnologicamente atrasado e com máquinas caras. Terminou em outubro de 1992.

ESPECIALISTA Para aprofundar O Computer History Museum (Mountain View, Califórnia) tem a maior coleção do mundo e uma linha do tempo online gratuita. O livro Os Inovadores, de Walter Isaacson, conta essa história a partir das pessoas, de Ada Lovelace a Larry Page.

## Para assistir

Os COMPUTADORES eram PESSOAS! #SagaDosComputadores Ep.1Manual do Mundo · PT · 20:48

A REVOLUÇÃO ELÉTRICA #SagaDosComputadores Ep.2Manual do Mundo · PT · 15:58

OS COMPUTADORES HERÓIS da Segunda Guerra Mundial #SagaDosComputadores Ep.3Manual do Mundo · PT · 19:06

Antes do Computador: Ábacos, Engrenagens e a Obsessão Humana por CalcularFilhos de Heródoto · PT · 13:03

Mecanismo de Anticítera | Invenções LendáriasHistory Brasil · PT · 5:00

Early Computing: Crash Course Computer Science #1CrashCourse · EN · 11:53

PARTE II · HISTÓRIA · MÓDULO 03

# ENIAC e o debate do primeiro computador

| Glen Beck e Betty Snyder programando o ENIAC Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons | O ENIAC Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons |  |
| --- | --- | --- |

"Qual foi o primeiro computador?" parece uma pergunta simples, mas é uma das mais debatidas da história da tecnologia. A resposta depende de qual definição de computador você usa. Vamos resolver isso com critério de professor e depois mergulhar no ENIAC, o gigante que virou símbolo da era eletrônica.

## O debate: depende da definição

Para chamar uma máquina de "computador moderno", os historiadores costumam exigir quatro características:

1.	Eletrônico: funciona com válvulas ou transistores, não com engrenagens ou relés.

2.	Digital: trabalha com valores discretos, não contínuos.

3.	Programável: dá para mudar a tarefa sem reconstruir a máquina.

4.	De propósito geral (Turing-completo): em teoria, resolve qualquer problema computável.

E existe um quinto critério, o mais rigoroso: programa armazenado, em que as instruções ficam na mesma memória que os dados.

| Máquina | Ano | Eletrônico | Digital | Programável | Propósito geral | Programa armazenado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máquina Analítica (Babbage) | 1837 (projeto) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Primeiro projeto de computador, nunca construído |
| Z3 (Zuse) | 1941 | ❌ (relés) | ✅ | ✅ | ✅ (provado em 1998) | ❌ | Primeiro programável e automático funcional |
| ABC (Atanasoff-Berry) | 1942 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Primeiro eletrônico digital |
| Colossus | 1944 | ✅ | ✅ | Parcial | ❌ | ❌ | Primeiro eletrônico programável, mas especializado |
| ENIAC | 1945/46 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (depois de 1948, parcialmente) | Primeiro eletrônico, digital, programável e de propósito geral |
| Manchester Baby | 1948 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Primeiro com programa armazenado |

DICA Resposta de prova Se perguntarem numa prova ou entrevista: "O ENIAC é considerado o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral." E vale complementar: "O Z3 de Konrad Zuse (1941) foi o primeiro computador programável funcional, mas era eletromecânico, e o ABC (1942) foi o primeiro eletrônico digital, mas não era programável." Essa resposta mostra domínio do debate.

### O caso na Justiça: Honeywell x Sperry Rand (1973)

Eckert e Mauchly patentearam o ENIAC. Em 19 de outubro de 1973, na disputa judicial Honeywell v. Sperry Rand, um juiz federal dos EUA invalidou a patente. Ele considerou que Mauchly tinha visitado John Atanasoff em 1941 e se inspirado no ABC. Com isso, a ideia de "computador eletrônico digital" passou a ser de domínio público, o que ajudou a indústria a crescer sem pagar royalties.

## ENIAC em detalhes

ENIAC significa Electronic Numerical Integrator and Computer (Integrador e Computador Numérico Eletrônico).

### Origem

Por quê: o Exército dos EUA precisava calcular tabelas de tiro de artilharia, que dizem como apontar um canhão de acordo com distância, vento e tipo de munição. Uma única trajetória levava cerca de 20 horas à mão com calculadora de mesa.

Quem: John Mauchly (físico) e J. Presper Eckert (engenheiro eletrônico), na Moore School of Electrical Engineering, Universidade da Pensilvânia.

Quando: contrato secreto assinado em junho de 1943 (Projeto PX). A máquina ficou pronta no fim de 1945 e foi apresentada à imprensa em 14 de fevereiro de 1946 (a dedicação formal foi no dia 15).

Custo: cerca de US$ 487 mil da época, algo como US$ 8 milhões em valores atuais.

### Ficha técnica

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Válvulas termiônicas | 17.468 (algumas fontes arredondam para 18.000) |
| Diodos de cristal | ≈ 7.200 |
| Relés | ≈ 1.500 |
| Resistores | ≈ 70.000 |
| Capacitores | ≈ 10.000 |
| Juntas soldadas à mão | ≈ 5 milhões |
| Peso | ≈ 27 toneladas |
| Área ocupada | ≈ 167 m² (uma sala de 9 × 15 m) |
| Consumo elétrico | ≈ 150–160 kW (o equivalente a uns 27 chuveiros elétricos de 5.500 W ligados ao mesmo tempo) |
| Velocidade | ≈ 5.000 somas por segundo |
| Sistema numérico | Decimal (não binário), com 20 acumuladores de 10 dígitos |
| Programação | Cabos e chaves, reconectados à mão |

EXEMPLO Exemplo: ENIAC x celular O ENIAC fazia 5.000 somas por segundo. Um celular intermediário de 2026 faz trilhões de operações por segundo, ou seja, centenas de milhões de vezes mais. E pesa 200 gramas contra 27 toneladas, gastando cerca de 5 watts contra 150.000 watts. Seu celular de bolso é mais potente que todos os computadores do mundo juntos em 1960.

### Como o ENIAC funcionava

Válvulas como interruptores: cada válvula era um tubo de vidro a vácuo com um filamento aquecido. Conforme a tensão aplicada, ela deixava ou não a corrente passar, funcionando como um "liga/desliga" eletrônico, sem partes móveis, milhares de vezes mais rápido que um relé.

Contadores em anel: para guardar um algarismo de 0 a 9, o ENIAC usava 10 válvulas em anel (na verdade, flip-flops), das quais só uma ficava "acesa". Isso explica por que ele precisava de tantas válvulas.

Programação física: não havia teclado nem tela. Programar era reconectar cabos em painéis e ajustar milhares de chaves. Trocar de programa levava dias.

Problema das válvulas queimadas: com 17 mil válvulas, uma queimava a cada um ou dois dias. A equipe descobriu que a maioria queimava ao ligar a máquina (pelo choque térmico) e passou a deixá-la sempre ligada. Também usava válvulas de qualidade selecionada e com tensão reduzida. A disponibilidade passou a ser boa para a época.

### As programadoras do ENIAC

O ENIAC foi programado por seis matemáticas, que não foram citadas na apresentação de 1946 e só receberam reconhecimento décadas depois:

Kathleen "Kay" McNulty

Betty Jean Jennings (Bartik)

Frances "Betty" Snyder (Holberton)

Marlyn Wescoff (Meltzer)

Frances Bilas (Spence)

Ruth Lichterman (Teitelbaum)

Elas aprenderam a programar pelos diagramas elétricos, sem manual e sem linguagem de programação. Betty Holberton depois ajudou a criar o COBOL e o primeiro programa de ordenação (sort-merge) do UNIVAC. Elas foram incluídas no Women in Technology International Hall of Fame em 1997.

### Fim e legado

O ENIAC foi transferido para o Campo de Provas de Aberdeen em 1947, recebeu modificações em 1948 para executar programas guardados em tabelas de funções (uma forma primitiva de programa armazenado) e foi desligado em 2 de outubro de 1955.

Ele calculou tabelas balísticas, estudos para a bomba de hidrogênio, previsões do tempo (1950) e números de π e e.

Partes dele estão expostas na Universidade da Pensilvânia, no Smithsonian (Washington) e em Fort Sill (Oklahoma).

O mais importante: o projeto do ENIAC reuniu Mauchly, Eckert e John von Neumann, e daí saiu a arquitetura que todos os computadores usam até hoje (próximo módulo).

CURIOSIDADE O mito do "bug" É comum dizer que o termo "bug" nasceu de um inseto no ENIAC, mas não foi lá. Em 9 de setembro de 1947, a equipe de Grace Hopper, no Harvard Mark II, encontrou uma mariposa presa num relé e a colou no diário de bordo com a anotação "First actual case of bug being found". A palavra "bug" já era usada por engenheiros desde o tempo de Thomas Edison; a graça estava em ser um bug de verdade. O diário está no Smithsonian.

## Para assistir

ENIAC: o computador que precisava ser reconstruído a cada programaOpen Digital · PT · 17:41

ENIAC: The First ComputerUniversity of Pennsylvania · EN · 2:15

The Secret History of the Women of ENIAC (Kathy Kleiman)TEDx Talks · EN · 13:43

Quem inventou o computador?Computer History Museum · EN/PT · 4:56

PARTE II · HISTÓRIA · MÓDULO 04

# Evolução do computador e da tecnologia

A evolução do computador costuma ser ensinada em gerações. Cada geração é definida pela tecnologia do componente que faz a comutação, ou seja, o "liga/desliga" que representa os bits. Quando essa peça muda, tudo muda junto: tamanho, preço, consumo, velocidade e quem consegue ter um computador.

## As gerações do computador

| Geração | Período | Tecnologia-chave | Exemplos | Velocidade típica | Programação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geração 0 | até 1940 | Mecânica e eletromecânica (engrenagens, relés) | Pascalina, Z3, Harvard Mark I | Poucas operações por segundo | Cartões, chaves, fitas |
| 1ª geração | 1946–1958 | Válvulas termiônicas | ENIAC, UNIVAC I, IBM 701 | Milhares de operações/s | Linguagem de máquina, cabos |
| 2ª geração | 1958–1964 | Transistores | IBM 1401, IBM 7090 | Centenas de milhares de operações/s | Assembly, FORTRAN (1957), COBOL (1959) |
| 3ª geração | 1964–1971 | Circuitos integrados (CIs) | IBM System/360, PDP-8 | Milhões de operações/s | Sistemas operacionais, BASIC |
| 4ª geração | 1971–hoje | Microprocessadores (VLSI) | Intel 4004, IBM PC, Apple II, smartphones | Bilhões de operações/s | Linguagens de alto nível, interfaces gráficas |
| 5ª geração | 1980s–hoje | Processamento paralelo, IA, GPUs, nuvem | Supercomputadores, NVIDIA H100/B200 | Quatrilhões ou mais de operações/s (peta/exa) | IA, aprendizado de máquina |
| Fronteira | 2019– | Qubits (computação quântica) | Google Willow, IBM Heron | Outra lógica (não se mede da mesma forma) | Algoritmos quânticos |

### 1ª geração: válvulas (1946–1958)

Como era: salas inteiras, toneladas de peso, ar-condicionado industrial, válvulas queimando com frequência.

Memória: linhas de atraso de mercúrio, tubos de Williams (tubos de raios catódicos) e, no fim da geração, memória de núcleos magnéticos (anéis de ferrite atravessados por fios).

Quem usava: governos, exército, universidades e grandes empresas.

### 2ª geração: transistores (1958–1964)

O transistor tornou os computadores menores, mais baratos, mais frios e muito mais confiáveis.

Surgiram as linguagens de alto nível: FORTRAN (IBM, John Backus, 1957) para ciência e COBOL (1959, com forte influência de Grace Hopper) para negócios. O COBOL ainda roda em muitos bancos.

O IBM 1401 (1959) vendeu mais de 10 mil unidades, um sucesso enorme para a época.

### 3ª geração: circuitos integrados (1964–1971)

Vários transistores num único chip de silício.

O IBM System/360 (1964) criou a ideia de família de computadores compatíveis: o mesmo software rodava do modelo mais barato ao mais caro. Foi também ele que padronizou o byte de 8 bits.

Nasce a multiprogramação, com vários programas compartilhando a máquina, e os minicomputadores (DEC PDP-8, 1965) chegam a laboratórios e empresas médias.

### 4ª geração: microprocessadores (1971–hoje)

VLSI (Very Large Scale Integration): milhões e depois bilhões de transistores num chip.

A CPU inteira cabe num chip (Intel 4004, 1971), o que tornou possível o computador pessoal, depois o notebook e o smartphone.

Chegam as interfaces gráficas, o mouse, as redes locais e a internet.

### 5ª geração: paralelismo e inteligência artificial

O termo nasceu do projeto japonês de "computadores de quinta geração" (1982–1992), voltado à IA lógica. O projeto não atingiu as metas, mas o nome pegou.

Hoje a 5ª geração é associada a processamento massivamente paralelo (CPUs com dezenas de núcleos e GPUs com milhares), IA e aprendizado de máquina e computação em nuvem.

## A evolução de cada peça (antes → hoje)

| Componente | Antes | Hoje (2026) | Salto |
| --- | --- | --- | --- |
| Processador | Intel 4004 (1971): 2.300 transistores, 740 kHz | CPUs com dezenas de bilhões de transistores, 5–6 GHz, 16–24 núcleos (desktop) | ≈ 10 milhões de vezes mais transistores |
| Memória RAM | Altair 8800 (1975): 256 bytes | PCs com 16–64 GB de DDR5 | ≈ 100 milhões de vezes mais |
| Armazenamento | IBM 350 RAMAC (1956): 3,75 MB em 50 discos de 61 cm, ≈ 1 tonelada | HDs de 30+ TB; cartões microSD de 1–2 TB | Milhões de vezes mais, num espaço milhões de vezes menor |
| Disquete | 8" (1971): 80 KB → 5,25" → 3,5" (1,44 MB) | Pen drive de 256 GB | ≈ 180 mil disquetes num pen drive |
| Tela | Teletipo (papel), depois CRT monocromático | OLED 4K a 240 Hz | — |
| Rede | Modem acústico de 300 bps | Fibra de 1 Gbps em casa | ≈ 3 milhões de vezes mais rápida |
| Litografia (tamanho do transistor) | 10 µm (1971) | Processos "3 nm" e "2 nm" (nomes comerciais) | Transistores milhares de vezes menores |

EXEMPLO Exemplo: quanto cabe hoje no espaço de antes Uma foto de celular de 2026 (≈ 4 MB) não caberia no IBM 350 RAMAC de 1956, que tinha 3,75 MB, pesava uma tonelada e o sistema completo em que ele funcionava (o IBM 305 RAMAC) era alugado por cerca de US$ 3.200 por mês. O disco sozinho saía por ≈ US$ 650–750 por mês. Hoje, um microSD do tamanho de uma unha guarda 1 TB, ou seja, umas 250 mil dessas fotos.

## As grandes forças da evolução

1.	Miniaturização (Lei de Moore): transistores menores são mais rápidos, gastam menos energia e custam menos por unidade.

2.	Paralelismo: desde cerca de 2005, o clock parou de subir muito por causa do calor (o chamado power wall). A indústria passou a colocar vários núcleos num chip, em vez de um núcleo cada vez mais rápido.

3.	Especialização: em vez de uma CPU que faz tudo, surgiram chips especialistas: GPU (gráficos e IA), NPU (redes neurais em notebooks e celulares), DSP (áudio), codificadores de vídeo.

4.	Integração (SoC): o System on a Chip coloca CPU, GPU, NPU, controladores e às vezes até a RAM num só pacote (Apple M-series, Snapdragon, chips de celular).

5.	Conectividade: o computador deixou de ser uma ilha e virou um ponto de uma rede mundial.

ESPECIALISTA O fim da Lei de Moore? Muitos especialistas, inclusive o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, dizem que a Lei de Moore "desacelerou" ou "acabou" no sentido econômico, porque transistores menores não ficam mais baratos como antes. Já a Intel e a TSMC continuam anunciando processos mais densos (2 nm, 18A, 1.4 nm). O consenso: o ganho de desempenho agora vem mais da arquitetura, do empilhamento 3D de chips (chiplets, cache 3D) e da especialização do que apenas de encolher transistores.

## Evolução da tecnologia em geral: as ondas

| Onda | Período | Tecnologia dominante | O que mudou na vida das pessoas |
| --- | --- | --- | --- |
| Mainframe | 1950–1970 | Um computador gigante para muitos usuários | Bancos, censos e companhias aéreas automatizados |
| Minicomputador | 1965–1985 | Computadores de laboratório | Universidades e indústrias |
| PC | 1977–2005 | Um computador por pessoa | Escritório, escola, jogos em casa |
| Internet | 1995–hoje | Tudo conectado | E-mail, sites, comércio eletrônico |
| Mobile | 2007–hoje | Um computador no bolso | Apps, redes sociais, Pix, GPS |
| Nuvem | 2006–hoje | Computadores alugados em data centers | Streaming, backup, empresas sem servidor próprio |
| IA | 2012–hoje | Redes neurais em GPUs | Assistentes, geração de imagem e texto, tradução |
| Quântica | 2019– | Qubits | Ainda experimental: química, criptografia, otimização |

## Para assistir

A PEÇA que ENCOLHEU o COMPUTADOR! #SagaDosComputadores Ep.5Manual do Mundo · PT · 14:30

Electronic Computing: Crash Course Computer Science #2CrashCourse · EN · 10:44

PARTE II · HISTÓRIA · MÓDULO 05

# Arquitetura de Von Neumann

Se você abrir qualquer computador de hoje (o seu PC, o notebook, o celular, o servidor do banco), vai encontrar por dentro a mesma ideia organizadora, descrita em 1945. Ela se chama Arquitetura de Von Neumann, e entendê-la é entender como o computador "pensa".

## Quem foi John von Neumann

John von Neumann (1903–1957) foi um matemático húngaro-americano, considerado um dos maiores gênios do século XX. Contribuiu para a mecânica quântica, a teoria dos jogos, a economia, o Projeto Manhattan e, claro, a computação. Ele se juntou como consultor ao grupo do ENIAC em 1944.

Em 30 de junho de 1945, circulou o documento "First Draft of a Report on the EDVAC" (Primeiro Rascunho de um Relatório sobre o EDVAC), assinado só por von Neumann. Ele descrevia como deveria ser o sucessor do ENIAC.

ATENÇÃO Justiça histórica As ideias do relatório nasceram de discussões com Eckert e Mauchly, que já pensavam em programa armazenado, e o próprio Turing havia descrito a máquina universal em 1936. Como o rascunho circulou só com o nome de von Neumann, ele levou a fama e a arquitetura ganhou o nome dele. Muitos historiadores preferem o termo "arquitetura de programa armazenado".

## A ideia central: o programa armazenado

No ENIAC, o programa ficava nos cabos (para mudar a tarefa, era preciso religar fios por dias), e os dados ficavam nos acumuladores eletrônicos.

A grande sacada de von Neumann foi: "Coloque as instruções do programa na mesma memória que os dados, como se fossem números." Consequências:

1.	Trocar de programa passa a ser só carregar outros números na memória, em segundos, não em dias.

2.	Um programa pode ler, criar e modificar outros programas. É isso que torna possíveis compiladores, sistemas operacionais e instaladores.

3.	A máquina vira realmente universal: o mesmo hardware serve para planilha, jogo, música ou IA.

## Os cinco componentes

┌───────────────────────────────────────┐
            │      UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO │
            │  ┌──────────────┐  ┌───────────────┐  │
 ENTRADA ──►│  │  UNIDADE DE  │  │  UNIDADE      │  │──► SAÍDA
            │  │  CONTROLE    │◄►│  LÓGICA E     │  │
            │  │  (UC)        │  │  ARITMÉTICA   │  │
            │  └──────┬───────┘  │  (ULA)        │  │
            │         │          └───────┬───────┘  │
            │         │   Registradores  │          │
            └─────────┼──────────────────┼──────────┘
                      │   BARRAMENTO     │
            ┌─────────▼──────────────────▼──────────┐
            │      MEMÓRIA PRINCIPAL                │
            │  (instruções + dados, juntos)         │
            └───────────────────────────────────────┘

| Componente | Função | Equivalente no seu PC |
| --- | --- | --- |
| Unidade de Controle (UC) | O "maestro": busca cada instrução, decodifica e manda as outras partes agirem | Parte interna da CPU |
| Unidade Lógica e Aritmética (ULA / ALU) | A "calculadora": soma, subtrai, compara, faz AND, OR, NOT | Parte interna da CPU (cada núcleo tem várias) |
| Registradores | Memória minúscula e ultrarrápida dentro da CPU | Registradores da CPU (ex.: RAX, RIP no x86-64) |
| Memória | Guarda instruções e dados | Memória RAM (com caches L1/L2/L3 no meio do caminho) |
| Entrada e Saída (E/S) | Comunicação com o mundo | Teclado, mouse, monitor, SSD, rede |
| Barramentos | As "estradas" que ligam tudo: endereço, dados e controle | Trilhas da placa-mãe, PCIe, canais de memória |

## O ciclo de instrução: buscar → decodificar → executar

A CPU repete este ciclo bilhões de vezes por segundo:

1.	Busca (fetch): a UC lê no registrador PC (Program Counter, ou contador de programa) o endereço da próxima instrução e a busca na memória.

2.	Decodificação (decode): a UC interpreta o que a instrução pede (por exemplo, "some o conteúdo de A com B").

3.	Execução (execute): a ULA faz a operação.

4.	Escrita (write-back): o resultado vai para um registrador ou para a memória. O PC avança para a próxima instrução, e o ciclo recomeça.

EXEMPLO Exemplo: o computador calculando 2 + 3 Imagine que a memória tem este conteúdo: Endereço; Conteúdo; Significado. 100; CARREGA A, [200]; Instrução: ponha em A o valor do endereço 200. 101; SOMA A, [201]; Instrução: some a A o valor do endereço 201. 102; GUARDA A, [202]; Instrução: guarde A no endereço 202. 200; 2; Dado. 201; 3; Dado. 202; ?; Resultado. 1. PC = 100 → busca, decodifica e executa: A = 2. 2. PC = 101 → A = 2 + 3 = 5 (trabalho da ULA). 3. PC = 102 → grava 5 no endereço 202. Repare que instruções e dados moram na mesma memória, lado a lado. Isso é Von Neumann.

## O gargalo de Von Neumann

Como instruções e dados passam pelo mesmo barramento entre CPU e memória, a CPU muitas vezes fica esperando a memória entregar as informações. O termo "gargalo de Von Neumann" (Von Neumann bottleneck) foi popularizado por John Backus (criador do FORTRAN) na palestra do Prêmio Turing em 1977.

Hoje o problema é ainda maior, porque a CPU ficou muito mais rápida que a RAM (o chamado memory wall). As soluções modernas:

| Solução | Como ajuda |
| --- | --- |
| Memória cache (L1, L2, L3) | Memória rápida dentro da CPU guarda o que foi usado recentemente; a CPU vai à RAM bem menos |
| Cache separado de instruções e dados (L1i / L1d) | Dentro do núcleo, usa a ideia de Harvard (veja abaixo) |
| Pré-busca (prefetch) e previsão de desvio | A CPU adivinha o que vai precisar e busca antes |
| Dual/quad channel de memória | Mais "estradas" em paralelo até a RAM |
| Cache 3D (AMD X3D) | Empilha cache extra em cima do chip, o que ajuda muito em jogos |
| HBM (High Bandwidth Memory) | Memória empilhada ao lado da GPU, usada em IA |
| Computação perto da memória | Pesquisa atual para processar dentro da própria memória |

EXEMPLO Exemplo do gargalo no dia a dia Um processador gamer com mais cache (como o Ryzen 7 9800X3D, com 96 MB de L3) pode ganhar 10% a 30% de FPS em alguns jogos em relação a um modelo com clock parecido e menos cache. A ULA é a mesma; o ganho vem de não esperar a RAM.

## Von Neumann x Harvard

|  | Von Neumann | Harvard |
| --- | --- | --- |
| Memória | Uma só, para instruções e dados | Duas separadas |
| Barramento | Compartilhado | Separados (busca instrução e dado ao mesmo tempo) |
| Vantagem | Simples, flexível, programa pode virar dado | Mais rápida e previsível |
| Desvantagem | Gargalo | Mais complexa, menos flexível |
| Origem do nome | Relatório do EDVAC (1945) | Harvard Mark I (1944), que lia instruções de fita perfurada separada dos dados |
| Onde se usa hoje | PCs, servidores, celulares (no nível da RAM) | Microcontroladores (Arduino/AVR, PIC), DSPs e o cache L1 das CPUs modernas |

DICA Resposta de prova "Os computadores modernos usam uma arquitetura Harvard modificada: por fora (RAM) são Von Neumann, com uma memória única, e por dentro do núcleo (cache L1) são Harvard, com caches separados de instruções e de dados."

## Por que isso importa para quem trabalha com hardware

Explica por que mais RAM e RAM mais rápida fazem diferença: a memória é a "mesa de trabalho" da CPU.

Explica por que SSD deixa o PC muito mais rápido que HD: o programa precisa ser carregado na memória antes de rodar, e o SSD entrega os dados dezenas de vezes mais rápido.

Explica por que cache aparece em destaque nas fichas técnicas de processadores.

Explica a lógica do POST (próximos módulos): se a RAM falha, a CPU não tem onde buscar instruções, e o PC não liga a imagem.

## Para assistir

Arquitetura de von Neumann em 6 MinutosCanal TI · PT · 6:04

O Computador de Turing e Von NeumannFabio Akita · PT · 45:43

From ENIAC to the Stored-Program Computer (Arthur W. Burks)Computer History Museum · EN · 52:56

PARTE II · HISTÓRIA · MÓDULO 06

# Linha do tempo completa

Esta é a linha do tempo consolidada, do primeiro registro de contagem até a era da IA. Use-a para revisão: cada marco tem o ano, o nome, quem fez e por que importa. Na versão interativa (HTML), dá para filtrar por era e navegar clicando.

DICA Como memorizar a linha do tempo Agrupe por "o que fazia o liga/desliga": dedos e pedras → engrenagens → cartões perfurados → relés → válvulas (1946) → transistores (1947) → chips (1958) → microprocessador (1971) → qubits (2019). Cada troca de tecnologia gerou uma nova geração.

| Ano | Marco | Quem |
| --- | --- | --- |
| c. 20.000 a.C. | Osso de Ishango Marcas entalhadas em grupos, interpretadas como registros de contagem. | — |
| c. 2700 a.C. | Ábaco sumério Tábuas de contagem com colunas: primeira ideia de valor posicional. | Suméria (Mesopotâmia) |
| c. 150–100 a.C. | Mecanismo de Anticítera Computador analógico de engrenagens de bronze que previa eclipses. | Grécia antiga |
| 1614–1617 | Logaritmos e Ossos de Napier Multiplicação transformada em soma. | John Napier |
| c. 1622 | Régua de cálculo Usada por engenheiros até os anos 1970. | William Oughtred |
| 1642 | Pascalina Calculadora mecânica de soma e subtração. | Blaise Pascal |
| 1673 | Stepped Reckoner Fazia as quatro operações. | Gottfried Leibniz |
| 1703 | Aritmética binária publicada Todo número escrito só com 0 e 1. | Gottfried Leibniz |
| 1804 | Tear de Jacquard Cartões perfurados como programa. | Joseph-Marie Jacquard |
| 1822 | Máquina Diferencial Calculava tabelas matemáticas sem erro humano. | Charles Babbage |
| 1837 | Máquina Analítica Projeto com CPU (mill), memória (store), entrada e saída. | Charles Babbage |
| 1843 | Primeiro programa publicado Nota G: algoritmo dos números de Bernoulli. | Ada Lovelace |
| 1854 | Álgebra booleana Lógica com verdadeiro/falso, E, OU, NÃO. | George Boole |
| 1868 | Máquina de escrever QWERTY (patente) Origem do layout dos teclados. | Christopher Sholes |
| 1890 | Tabuladora de Hollerith Censo dos EUA com cartões perfurados; origem da IBM (1924). | Herman Hollerith |
| 1936 | Máquina de Turing Definição teórica do computador universal. | Alan Turing |
| 1937 | Lógica booleana em circuitos Relés implementam álgebra de Boole. | Claude Shannon |
| 1941 | Z3 Primeiro computador programável e automático funcional (relés). | Konrad Zuse |
| 1942 | ABC Primeiro computador eletrônico digital (não programável). | John Atanasoff e Clifford Berry |
| 1944 | Colossus e Harvard Mark I Quebra de códigos nazistas e cálculo científico. | Tommy Flowers / Howard Aiken |
| 1945 | Relatório do EDVAC Arquitetura de programa armazenado. | John von Neumann |
| 1946 | ENIAC apresentado Primeiro eletrônico, digital, programável e de propósito geral. | Mauchly e Eckert |
| 1947 | Transistor Substitui a válvula; Nobel de 1956. | Bardeen, Brattain e Shockley (Bell Labs) |
| 1948 | Manchester Baby Primeiro programa armazenado executado. | Williams, Kilburn e Tootill |
| 1951 | UNIVAC I Primeiro computador comercial de sucesso nos EUA. | Eckert-Mauchly / Remington Rand |
| 1956 | Primeiro HD: IBM 350 RAMAC 3,75 MB em 50 discos de 61 cm. | IBM |
| 1956 | Nasce o termo 'inteligência artificial' Conferência de Dartmouth. | John McCarthy (Dartmouth) |
| 1957 | Primeiro computador no Brasil Cálculo do consumo de água na capital paulista. | Governo de SP (UNIVAC 120) |
| 1958 | Circuito integrado Vários componentes em um chip. | Jack Kilby (TI); Robert Noyce (1959) |
| 1963 | Tabela ASCII Padrão de 7 bits para caracteres. | ASA (comitê X3.2, Bob Bemer) |
| 1964 | IBM System/360 Família compatível; padroniza o byte de 8 bits. | IBM |
| 1965 | Lei de Moore Transistores dobram em intervalos regulares. | Gordon Moore |
| 1968 | A 'mãe de todas as demos' Mouse, hipertexto e videoconferência apresentados. | Douglas Engelbart |
| 1969 | ARPANET Primeira mensagem entre UCLA e SRI em 29/10/1969. | ARPA / Leonard Kleinrock (UCLA) |
| 1971 | Intel 4004 Primeiro microprocessador comercial. | Faggin, Hoff, Mazor e Shima |
| 1971 | E-mail com @ Primeiro e-mail entre computadores em rede. | Ray Tomlinson |
| 1972 | Patinho Feio Primeiro computador projetado e construído no Brasil. | USP |
| 1973 | Xerox Alto e Ethernet Interface gráfica, mouse e rede local. | Xerox PARC / Bob Metcalfe |
| 1974 | TCP/IP descrito Protocolo que une redes diferentes. | Vint Cerf e Bob Kahn |
| 1975 | Altair 8800 e Microsoft Microcomputador popular em kit. | MITS / Bill Gates e Paul Allen |
| 1976 | Apple Apple I; Apple II em 1977. | Steve Jobs e Steve Wozniak |
| 1981 | IBM PC 5150 Intel 8088 a 4,77 MHz + MS-DOS: nasce o padrão PC. | IBM |
| 1983 | ARPANET adota TCP/IP; DNS 1º de janeiro de 1983: 'nascimento' da internet. | Cerf, Kahn; Paul Mockapetris |
| 1984 | Macintosh; Lei de Informática no Brasil Interface gráfica popular; reserva de mercado no Brasil. | Apple / Governo brasileiro |
| 1985 | Windows 1.0 Interface gráfica sobre o MS-DOS. | Microsoft |
| 1988 | Brasil se conecta à Bitnet Primeiras conexões acadêmicas internacionais. | LNCC (Rio) e Fapesp (SP) |
| 1989 | Proposta da Web; criação da RNP Hipertexto em rede; rede acadêmica brasileira. | Tim Berners-Lee (CERN) / MCT |
| 1991 | Primeiro site; Linux; Fapesp com TCP/IP Web aberta, Linux e o Brasil conectado à internet. | Tim Berners-Lee / Linus Torvalds / Fapesp |
| 1992 | Eco-92 conectada A internet aparece para o público no Rio de Janeiro. | RNP, Ibase/Alternex |
| 1993 | Mosaic; Web em domínio público Navegador gráfico popular. | NCSA (Marc Andreessen) / CERN |
| 1995 | Internet comercial no Brasil; CGI.br Acesso ao público e criação do Comitê Gestor. | Embratel / Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia |
| 1998 | Google Busca na web por relevância. | Larry Page e Sergey Brin |
| 1999 | GeForce 256 Lançada como 'a primeira GPU do mundo'. | NVIDIA |
| 2006 | Amazon Web Services Computação em nuvem. | Amazon |
| 2007 | iPhone; CUDA Smartphone moderno; GPU para cálculo geral. | Apple / NVIDIA |
| 2012 | AlexNet Deep learning em GPUs vence o ImageNet. | Krizhevsky, Sutskever e Hinton |
| 2014 | Marco Civil da Internet Direitos e deveres na internet brasileira. | Lei 12.965/2014 |
| 2017 | Transformer 'Attention Is All You Need'. | Vaswani e colegas (Google) |
| 2019 | Sycamore 53 qubits e o anúncio de 'supremacia quântica'. | Google |
| 2020 | LGPD em vigor Proteção de dados pessoais no Brasil. | Lei 13.709/2018 |
| 2022 | ChatGPT IA generativa chega ao grande público. | OpenAI |
| 2024 | Willow 105 qubits e correção de erros abaixo do limiar. | Google |
| 2025–2026 | Era dos data centers de IA Demanda por GPUs, HBM e DRAM eleva preços de RAM e SSD. | NVIDIA, AMD, Google, Anthropic, OpenAI e outros |

## Nomes que você precisa conhecer

| Pessoa | Contribuição | Época |
| --- | --- | --- |
| Blaise Pascal | Pascalina, calculadora mecânica | 1642 |
| Gottfried Leibniz | Sistema binário, calculadora das quatro operações | 1673–1703 |
| Joseph-Marie Jacquard | Cartões perfurados como programa | 1804 |
| Charles Babbage | Máquinas Diferencial e Analítica, o "pai do computador" | 1822–1871 |
| Ada Lovelace | Primeiro programa publicado, a "mãe da programação" | 1843 |
| George Boole | Álgebra booleana | 1854 |
| Herman Hollerith | Tabuladora elétrica, origem da IBM | 1890 |
| Alan Turing | Máquina universal, Enigma, Teste de Turing, o "pai da ciência da computação" | 1936–1954 |
| Claude Shannon | Lógica em circuitos, teoria da informação, o "pai da era da informação" | 1937–1948 |
| Konrad Zuse | Z3, primeiro computador programável funcional | 1941 |
| John Atanasoff | ABC, primeiro eletrônico digital | 1942 |
| John Mauchly e J. Presper Eckert | ENIAC e UNIVAC | 1946–1951 |
| As seis programadoras do ENIAC | Primeiras programadoras de um computador eletrônico | 1945–1946 |
| John von Neumann | Arquitetura de programa armazenado | 1945 |
| Grace Hopper | Primeiro compilador (A-0, 1952), COBOL, o "bug" de 1947 | 1944–1986 |
| Bardeen, Brattain e Shockley | Transistor | 1947 |
| Jack Kilby e Robert Noyce | Circuito integrado | 1958–1959 |
| Gordon Moore | Lei de Moore, cofundador da Intel | 1965 |
| Federico Faggin | Projeto do Intel 4004 | 1971 |
| Douglas Engelbart | Mouse e hipertexto | 1968 |
| Vint Cerf e Bob Kahn | TCP/IP, os "pais da internet" | 1974 |
| Tim Berners-Lee | World Wide Web | 1989–1991 |
| Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Paul Allen | Computador pessoal | 1975–1985 |
| Linus Torvalds | Linux | 1991 |
| Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio | Deep learning (Prêmio Turing de 2018) | 1980–hoje |
| Richard Feynman, David Deutsch, Peter Shor | Fundamentos da computação quântica | 1981–1994 |
| Demi Getschko, Tadao Takahashi, Michael Stanton | Pioneiros da internet no Brasil | 1988–1995 |

PARTE III · INTERNET · MÓDULO 07

# A história da Internet no mundo

Mapa lógico da ARPANET, março de 1977 ARPANET · Public domain · Wikimedia Commons

A internet não foi inventada por uma pessoa, nem num dia. Ela é uma rede de redes, construída em camadas, ao longo de décadas, por militares, cientistas, universidades e, depois, empresas. E é importante separar logo dois conceitos que quase todo mundo confunde:

ATENÇÃO Internet ≠ Web Internet é a infraestrutura: cabos, roteadores, satélites e o protocolo TCP/IP que liga bilhões de dispositivos. Nasceu entre 1969 (ARPANET) e 1983 (adoção do TCP/IP). World Wide Web (WWW) é um serviço que roda sobre a internet: páginas ligadas por links, acessadas por navegador. Nasceu entre 1989 e 1991, no CERN. E-mail, WhatsApp, jogos online e streaming também usam a internet, mas não são a Web.

## 1. O contexto: Guerra Fria (1957–1962)

Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Os EUA ficaram em choque.

Em resposta, em 1958 foi criada a ARPA (Advanced Research Projects Agency, hoje DARPA), para financiar pesquisa de ponta.

Em 1962, J. C. R. Licklider (MIT/ARPA) escreveu memorandos sobre uma "Rede Galáctica": computadores interligados no mundo todo, acessíveis de qualquer lugar. Era a visão da internet, 30 anos antes.

## 2. A grande ideia técnica: comutação de pacotes (1960–1965)

Antes, as redes funcionavam como o telefone antigo: abria-se um circuito dedicado entre as duas pontas (a comutação de circuitos). Se um trecho caísse, a ligação caía.

Dois pesquisadores tiveram, de forma independente, a mesma ideia: - Paul Baran (RAND Corporation, EUA, 1960–1964): uma rede distribuída, sem centro, capaz de sobreviver a um ataque nuclear. - Donald Davies (National Physical Laboratory, Reino Unido, 1965–1966): concebeu a ideia em 1965 e criou o termo "pacote" num documento de 1966. - Leonard Kleinrock (MIT/UCLA) desenvolveu a teoria matemática das filas em redes (tese de 1962, livro de 1964). Atribuir a ele a invenção da comutação de pacotes é controverso: esse crédito costuma ir para Baran e Davies.

Como funciona a comutação de pacotes: a mensagem é dividida em pedaços (pacotes), cada um com o endereço de destino. Cada pacote pode seguir um caminho diferente e, no destino, eles são remontados na ordem certa. Se um caminho cair, os pacotes desviam.

EXEMPLO Exemplo: os Correios e o quebra-cabeça Imagine mandar um quebra-cabeça de 1.000 peças para outra cidade, colocando cada peça num envelope com o endereço e o número da peça. Os envelopes vão por caminhões diferentes, chegam fora de ordem, e quem recebe monta o quebra-cabeça pelos números. Se um envelope se perder, o destinatário pede de novo só a peça 347. É exatamente assim que uma foto viaja pelo WhatsApp: em milhares de pacotes.

## 3. ARPANET: a primeira rede (1969)

Em 29 de outubro de 1969, por volta das 22h30, o estudante Charley Kline, no laboratório de Leonard Kleinrock na UCLA, tentou enviar a palavra "LOGIN" para o computador do SRI (Stanford Research Institute), a cerca de 560 km.

O sistema travou depois das letras "L" e "O". A primeira mensagem da história da internet foi, sem querer, "LO" ("lo and behold", algo como "eis que..."). Uma hora depois, o LOGIN completo funcionou.

Os equipamentos de rede eram os IMPs (Interface Message Processors), minicomputadores Honeywell programados pela empresa BBN: os primeiros roteadores da história.

Em dezembro de 1969, a ARPANET tinha 4 nós: UCLA, SRI, UC Santa Barbara e Universidade de Utah.

| Ano | Tamanho da ARPANET |
| --- | --- |
| 1969 | 4 nós |
| 1971 | 15 nós |
| 1973 | ≈ 40 nós (primeiras conexões internacionais: Noruega e Inglaterra) |
| 1981 | 213 hosts (computadores conectados) |

## 4. E-mail e a arroba (1971)

Em 1971, Ray Tomlinson (BBN) enviou o primeiro e-mail entre computadores diferentes pela ARPANET. Ele escolheu o símbolo @ (at, "em") para separar o usuário do computador: usuario@computador. Ele não lembrava o conteúdo da mensagem; provavelmente era algo como "QWERTYUIOP". O e-mail virou rapidamente o principal uso da rede.

## 5. TCP/IP: a "língua comum" das redes (1974–1983)

Nos anos 1970 surgiram várias redes diferentes (rádio, satélite, ARPANET) que não conversavam entre si. Vint Cerf e Bob Kahn publicaram em 1974 o artigo A Protocol for Packet Network Intercommunication, descrevendo o TCP, mais tarde dividido em TCP + IP:

| Protocolo | Função | Analogia |
| --- | --- | --- |
| IP (Internet Protocol) | Endereça e encaminha cada pacote | O endereço escrito no envelope |
| TCP (Transmission Control Protocol) | Garante que todos os pacotes cheguem, na ordem, sem erro | O aviso de recebimento e a numeração das peças |
| UDP | Envia rápido, sem garantia | Panfleto jogado por baixo da porta (usado em chamadas de vídeo e jogos) |

Em 1º de janeiro de 1983 (o flag day), a ARPANET trocou oficialmente seu protocolo antigo (NCP) pelo TCP/IP. Muitos historiadores consideram essa data o nascimento da internet como a conhecemos.

## 6. DNS: nomes em vez de números (1983–1985)

Cada computador tem um endereço IP numérico (por exemplo, 142.250.79.46). Decorar isso é impossível. Em 1983, Paul Mockapetris criou o DNS (Domain Name System), a "lista telefônica" da internet, que traduz google.com em números. Os primeiros domínios .com foram registrados em 1985 (o primeiro foi symbolics.com, em 15 de março de 1985).

EXEMPLO Exemplo: o que acontece quando você digita um endereço 1. Você digita hgsdev.com.br. 2. O computador pergunta ao servidor DNS: "qual é o IP de hgsdev.com.br?" 3. O DNS responde com um número IP. 4. O navegador abre uma conexão TCP com esse IP e pede a página por HTTPS. 5. A página chega em pacotes, que são remontados e desenhados na tela. Tudo isso leva, normalmente, menos de meio segundo.

## 7. NSFNET: a internet sai do quartel e vai para a universidade (1986–1995)

Em 1986, a NSF (Fundação Nacional de Ciência dos EUA) criou a NSFNET, um backbone (espinha dorsal) de alta velocidade ligando supercomputadores e universidades. Ela substituiu a ARPANET, que foi desligada em 1990.

Ao redor do mundo, redes acadêmicas se conectaram à NSFNET, entre elas as do Brasil (próximo módulo).

Em 1995, a NSFNET foi desativada e o tráfego passou para provedores comerciais. A internet virou um negócio.

## 8. A World Wide Web (1989–1993)

Em março de 1989, o físico britânico Tim Berners-Lee, do CERN (laboratório europeu de física, na Suíça), escreveu a proposta Information Management: A Proposal. O chefe dele anotou na capa: "Vague but exciting..." ("Vago, mas empolgante...").

Entre 1990 e 1991, com Robert Cailliau, ele criou os três pilares da Web:

HTML: a linguagem das páginas.

HTTP: o protocolo que transfere as páginas.

URL: o endereço de cada recurso.

Criou também o primeiro navegador (chamado WorldWideWeb, depois Nexus) e o primeiro servidor web, num computador NeXT com um adesivo que dizia: "This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!"

O primeiro servidor, info.cern.ch, funcionava no CERN desde dezembro de 1990. Em 6 de agosto de 1991, Berners-Lee anunciou a Web publicamente no grupo de discussão alt.hypertext. O site ainda está no ar, restaurado pelo CERN.

Em 30 de abril de 1993, o CERN colocou a Web em domínio público, sem royalties. Essa decisão fez a Web explodir.

ESPECIALISTA Tim Berners-Lee Berners-Lee nunca patenteou a Web. Ele foi nomeado cavaleiro (Sir) em 2004, ganhou o Prêmio Turing de 2016 (anunciado em 2017) e fundou o W3C, consórcio que mantém os padrões da Web até hoje. Na abertura das Olimpíadas de Londres (2012), apareceu digitando a mensagem "This is for everyone" ("Isto é para todos").

## 9. Navegadores, empresas e a bolha (1993–2001)

| Ano | Marco |
| --- | --- |
| 1993 | Mosaic (NCSA, Marc Andreessen e Eric Bina): primeiro navegador popular com imagens na página |
| 1994 | Netscape Navigator; fundação da Amazon e do Yahoo! |
| 1995 | Internet Explorer, eBay, linguagem JavaScript (Brendan Eich, em 10 dias) |
| 1997 | Wi-Fi (padrão IEEE 802.11) |
| 1998 | Google |
| 2000–2001 | Estouro da bolha da internet (dot-com): empresas sem lucro quebram |

## 10. Web 2.0, mobile, nuvem e o mundo atual (2004–hoje)

| Período | O que mudou |
| --- | --- |
| 2004–2006 | Web 2.0: o usuário cria conteúdo (Facebook, YouTube, Wikipedia, Orkut, que foi febre no Brasil) |
| 2007–2010 | Smartphones e 3G/4G: a internet vai para o bolso |
| 2010–2020 | Nuvem, streaming (Netflix, Spotify), redes sociais e apps de mensagem |
| 2012 | IPv6 ativado em larga escala, porque os endereços IPv4 estavam acabando (só existem cerca de 4,3 bilhões) |
| 2019–hoje | 5G, Wi-Fi 6/7, fibra óptica residencial, internet via satélite de baixa órbita (Starlink) |
| 2022–hoje | IA generativa acessada pela internet |

CURIOSIDADE Curiosidade: quem "manda" na internet? Ninguém sozinho. Os padrões técnicos são definidos pela IETF (documentos chamados RFCs), os padrões da Web pelo W3C, e os números IP e nomes de domínio são coordenados pela ICANN/IANA. Cada país administra seu domínio; o .br é do NIC.br.

## As camadas da internet (modelo TCP/IP)

| Camada | O que faz | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Aplicação | O serviço que o usuário usa | HTTP/HTTPS (Web), SMTP (e-mail), DNS |
| Transporte | Entrega confiável ou rápida | TCP, UDP |
| Internet (rede) | Endereçamento e rota | IP (IPv4, IPv6) |
| Acesso à rede (enlace + físico) | O meio físico | Ethernet (cabo), Wi-Fi, fibra, 4G/5G |

A placa de rede do seu computador trabalha nas camadas mais baixas (física e enlace). Veremos isso em detalhe no módulo de Placa de Rede.

## Para assistir

A brief history of the World Wide WebCERN · EN · 3:34

Vinton Cerf e Robert Kahn: os inventores do protocolo da internetThe Franklin Institute · EN · 3:53

The Internet: Crash Course Computer Science #29CrashCourse · EN · 11:58

Tim Berners-Lee: A Magna Carta for the webTED · EN · 6:48

PARTE III · INTERNET · MÓDULO 08

# Quando e como a Internet chegou ao Brasil

A internet chegou ao Brasil pelas universidades e centros de pesquisa, no fim dos anos 1980, numa época em que computador ainda era raro e caro por causa da reserva de mercado. Só em 1995 ela foi aberta ao público. Esta é a história, com as datas reconhecidas pelo NIC.br, pelo CGI.br e pela RNP.

## Visão geral em uma tabela

| Ano | Marco |
| --- | --- |
| 1988–1989 | LNCC (Rio, set./out. de 1988) e Fapesp (São Paulo, do fim de 1988 a abril de 1989) se conectam à rede acadêmica Bitnet |
| 1989 | O domínio .br é delegado à Fapesp (18 de abril); criação da RNP – Rede Nacional de Pesquisa (setembro) |
| 1989 | O Ibase lança o Alternex (julho), serviço de correio eletrônico e conferências para ONGs |
| 1991 | Início do ano (janeiro): primeiro tráfego TCP/IP, ou seja, o Brasil passa a fazer parte da internet de fato |
| 1992 | Conferência Eco-92 no Rio: a internet aparece para o público e a imprensa; a RNP inaugura seu primeiro backbone |
| 1994 | Dezembro: a Embratel anuncia serviço experimental de acesso para pessoas físicas |
| 1995 | 31 de maio: abertura da internet comercial; a Portaria Interministerial nº 147 cria o CGI.br e a Portaria MC nº 148 aprova a Norma 004/95, que define internet como "serviço de valor adicionado" |
| 1996 | Explosão dos provedores: UOL (28 de abril), ZAZ (depois Terra), BOL; o iG viria em 9 de janeiro de 2000 |
| 1999–2001 | Chega a banda larga por ADSL (Speedy, em 17/11/1999, com até 2 Mbps; Velox, Turbo) e por TV a cabo (Virtua, da NET; Ajato) |
| 2005 | Em dezembro, o CGI.br formaliza o NIC.br como braço executivo e gestor do .br |
| 2014 | Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) |
| 2018–2021 | LGPD (Lei 13.709/2018), em vigor desde 18/09/2020, com multas aplicáveis desde 1º/08/2021 |
| 2020 | Pix (novembro) e explosão da fibra óptica por pequenos provedores regionais |
| 2021–2022 | Anatel libera a faixa de 6 GHz para Wi-Fi (fevereiro de 2021, um dos primeiros países) e leilão do 5G (novembro de 2021); 5G começa a operar em 2022 |

## 1. A fase acadêmica (1987–1991)

### Bitnet: o e-mail dos cientistas

Antes da internet TCP/IP, as universidades do mundo trocavam e-mail e arquivos pela Bitnet (Because It's Time Network), uma rede acadêmica criada em 1981 nos EUA.

O LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica), no Rio, ligou-se à Universidade de Maryland em setembro ou outubro de 1988 (as fontes divergem quanto ao mês).

A Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) foi autorizada em 1988 e entrou na Bitnet em abril de 1989, ligada ao Fermilab, laboratório de física de Chicago.

A UFRJ se conectou à Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) em maio de 1989, funcionando como terminal dos computadores da UCLA.

As velocidades eram de 4.800 a 9.600 bits por segundo. Uma foto de celular de hoje (4 MB) levaria quase duas horas para passar.

### O domínio .br (1989)

Em 18 de abril de 1989, o domínio de país .br foi delegado (por Jon Postel e Paul Mockapetris) aos responsáveis pela rede acadêmica na Fapesp. Quem cuidou disso foi o engenheiro Demi Getschko, chamado de "pai da internet brasileira". Ele é integrante do Internet Hall of Fame (2014) e diretor-presidente do NIC.br.

### A RNP (1989)

Em setembro de 1989 nasceu a RNP – Rede Nacional de Pesquisa (hoje Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), como projeto do CNPq no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela foi fundada e coordenada de 1989 a 1996 por Tadao Takahashi. Seu objetivo era construir uma rede nacional ligando universidades e institutos.

### Início de 1991: o Brasil entra na internet

Segundo a revista Pesquisa FAPESP, os primeiros sinais com o protocolo TCP/IP chegaram "em um dia incerto de janeiro de 1991", pelo link da Fapesp com a rede ESnet, via Fermilab. Algumas apresentações citam 7 de fevereiro de 1991. Na prática, foi quando o Brasil passou a fazer parte da internet de verdade, e não só de redes acadêmicas isoladas.

ESPECIALISTA Michael Stanton O professor Michael Stanton, britânico radicado no Brasil (PUC-Rio, UFF e, depois, diretor de inovação da RNP), foi um dos arquitetos técnicos das primeiras redes acadêmicas e é uma das principais fontes sobre essa história.

## 2. Eco-92: a internet aparece para o público (1992)

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92 ou Rio-92), em junho de 1992, reuniu chefes de Estado e milhares de ONGs no Rio de Janeiro. A RNP e o Ibase / Alternex, em parceria com a rede internacional de ONGs APC, montaram uma infraestrutura que permitiu a delegações e jornalistas usar e-mail e conferências eletrônicas. Para muita gente, foi o primeiro contato com a internet.

No mesmo ano, a RNP inaugurou seu backbone nacional, ligando capitais com linhas de 9,6 kbps a 64 kbps.

CURIOSIDADE Herbert de Souza, o Betinho O Ibase foi fundado pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho), conhecido pela campanha contra a fome. O Alternex, lançado pelo Ibase em julho de 1989 (no início, um sistema de BBS com trocas internacionais agendadas), é considerado o primeiro serviço de internet aberto ao público fora das universidades no Brasil, voltado à sociedade civil.

## 3. A abertura comercial (1994–1995)

Dezembro de 1994: a Embratel (então estatal) anuncia um serviço experimental de acesso à internet para pessoas físicas, pela rede Renpac. A procura foi enorme, e o serviço era caro e lento. A operação comercial plena veio em 1995.

O grande debate do momento era se a internet seria monopólio estatal (da Embratel/Telebrás) ou um mercado aberto a empresas privadas.

Maio de 1995: o governo decide pela abertura:

A Norma 004/1995, aprovada pela Portaria MC nº 148, de 31 de maio de 1995, definiu a internet como "serviço de valor adicionado", e não como serviço de telecomunicações. Isso permitiu que qualquer empresa virasse provedor de acesso, usando a linha telefônica das teles.

A Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995, criou o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), com representantes do governo, empresas, academia e sociedade civil. Esse modelo multissetorial é elogiado no mundo todo.

## 4. A internet discada e os anos 1990 (1995–2000)

Acessar a internet em 1996 exigia: 1. Um computador com modem (14,4 ou 28,8 kbps, depois 56 kbps). 2. Uma linha telefônica, que ficava ocupada durante a conexão. 3. Uma conta num provedor, normalmente paga. 4. Paciência para o famoso barulho do modem discando.

Muitos brasileiros esperavam a meia-noite ou o fim de semana para se conectar por causa do "pulso único": entre meia-noite e 6h, de segunda a sábado, e do sábado às 14h até as 6h da segunda (e nos feriados), a ligação local inteira custava um único pulso, fosse qual fosse a duração.

EXEMPLO Exemplo: quanto demorava baixar uma música Uma música MP3 de 4 MB numa conexão discada de 56 kbps (≈ 5 KB/s reais): 4.000 KB ÷ 5 KB/s = 800 segundos ≈ 13 minutos, se a conexão não caísse. Com fibra de 500 Mbps (≈ 60 MB/s reais): 4 MB ÷ 60 MB/s ≈ 0,07 segundo.

| Ano | Provedores e portais marcantes |
| --- | --- |
| 1995 | Provedores pioneiros regionais, Mandic BBS |
| 1996 | UOL (28 de abril), ZAZ (que virou Terra), Brasil Online |
| 2000 | iG (internet grátis, 9 de janeiro de 2000), BOL grátis |
| 2004 | Orkut: o Brasil vira o maior usuário da rede social do Google |

## 5. Banda larga, mobile e fibra (1999–hoje)

1999–2001: ADSL (Speedy, da Telefônica, lançado em 17/11/1999 em São Paulo; Velox, da Telemar/Oi; Turbo, da Brasil Telecom) e cabo (Virtua, da Net). Velocidades de 256 kbps a 2 Mbps.

2008–2012: internet móvel 3G e depois 4G (2013, Copa das Confederações).

2014: o Marco Civil da Internet estabelece neutralidade de rede, proteção da privacidade e responsabilidade dos provedores. É chamado de "Constituição da internet brasileira".

2015–hoje: pequenos provedores regionais de fibra óptica (FTTH) levam internet rápida ao interior. Segundo a Anatel, eles detinham 56,4% da banda larga fixa no 2º trimestre de 2025 (≈ 29,9 milhões de acessos e cerca de 22,5 mil provedores; no Nordeste, 69%).

2020: LGPD em vigor e Pix lançado.

2022: o 5G "puro" (standalone) começa a operar nas capitais.

DICA Para citar em trabalho A fonte oficial mais confiável sobre o tema são as publicações do CGI.br e do NIC.br (incluindo apresentações de Demi Getschko) e as notícias históricas da RNP. Para estatísticas de uso, a pesquisa anual TIC Domicílios do Cetic.br.

## Para assistir

O início da Internet no Brasil – Demi Getschko [CT Entrevista]Canaltech · PT · 29:33

#23 – História da Internet no Brasil de 1996 a 2022, com Demi GetschkoNIC.br (canal oficial) · PT · 57:49

A evolução da internet: história, desafios e pioneirismo | RNP em RedeRede RNP (oficial) · PT · 39:08

A história da Internet no BrasilTecMundo · PT · 14:33

PARTE IV · LINGUAGEM DO COMPUTADOR · MÓDULO 09

# Bits, bytes e unidades de armazenamento

Tudo o que o computador guarda ou processa (texto, foto, música, vídeo, jogo, IA) vira, no fim, uma sequência de 0 e 1. Para medir o tamanho dessas sequências, usamos bits, bytes e seus múltiplos. Este módulo ensina o que cada unidade é, de onde veio e, principalmente, como calcular.

## Bit

### O que é

Bit é a menor unidade de informação. Ele só pode ter dois valores: 0 ou 1. Pode representar sim/não, ligado/desligado, verdadeiro/falso.

### De onde veio o nome

Bit é a contração de binary digit (dígito binário). O termo foi criado pelo estatístico John W. Tukey em 1947, no Bell Labs, e popularizado por Claude Shannon no artigo de 1948 que fundou a Teoria da Informação.

### Como o hardware representa um bit

| Onde | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Processador e RAM | Tensão baixa (≈ 0 V) | Tensão alta (≈ 1,1 V na DDR5) |
| HD | Domínio magnético num sentido | No sentido oposto |
| SSD | Célula com uma carga elétrica | Célula com outra carga |
| CD/DVD | Sem transição na trilha | Transição entre pit (cavidade) e land (plano) |
| Fibra óptica | Luz apagada ou fraca | Luz acesa ou forte |
| Wi-Fi | Uma fase ou amplitude da onda | Outra fase ou amplitude |

### Quanto valem vários bits juntos

Com n bits, dá para representar 2ⁿ combinações diferentes:

| Bits | Combinações | Exemplo de uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Interruptor: ligado ou desligado |
| 2 | 4 | As quatro estações |
| 4 | 16 | Um dígito hexadecimal (0–F) |
| 7 | 128 | A tabela ASCII original |
| 8 | 256 | Um byte; tons de cada cor num pixel |
| 16 | 65.536 | Cores do "High Color"; áudio de CD por amostra |
| 24 | 16.777.216 | "16 milhões de cores" (8 bits × 3 cores RGB) |
| 32 | ≈ 4,3 bilhões | Endereços IPv4; limite de 4 GB de RAM dos sistemas de 32 bits |
| 64 | ≈ 18,4 quintilhões | Processadores e sistemas de 64 bits |
| 128 | ≈ 3,4 × 10³⁸ | Endereços IPv6 |

EXEMPLO Exemplo: por que o Windows de 32 bits só usava 4 GB de RAM Um sistema de 32 bits endereça 2³² posições de memória = 4.294.967.296 bytes = 4 GiB. Mesmo com 8 GB instalados, ele "enxergava" no máximo 4 GB (na prática, uns 3,2–3,5 GB, porque parte dos endereços ia para a placa de vídeo e outros dispositivos). Com 64 bits, o limite teórico passou para 16 exabytes.

### Como contar em binário

O sistema binário é posicional, como o decimal, só que cada posição vale o dobro da anterior (potências de 2):

| Posição | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

EXEMPLO Exemplo: converter binário para decimal 01000001 = 0×128 + 1×64 + 0×32 + 0×16 + 0×8 + 0×4 + 0×2 + 1×1 = 64 + 1 = 65. 65 é a letra "A" na tabela ASCII. Ou seja, quando você digita "A", o computador guarda 01000001.

EXEMPLO Exemplo: converter decimal para binário (divisões sucessivas) Converter 13: - 13 ÷ 2 = 6, resto 1 - 6 ÷ 2 = 3, resto 0 - 3 ÷ 2 = 1, resto 1 - 1 ÷ 2 = 0, resto 1 Lendo os restos de baixo para cima: 1101. Conferindo: 8 + 4 + 0 + 1 = 13. ✔

### Hexadecimal: o atalho dos técnicos

Escrever binário é cansativo. Por isso se usa hexadecimal (base 16): cada dígito hexa representa exatamente 4 bits. Os dígitos vão de 0 a 9 e depois de A (10) a F (15).

1111 1111 = FF = 255

0100 0001 = 41 = 65 = "A"

Cores em HTML: #FF0000 = vermelho puro (R=255, G=0, B=0)

Endereço MAC de placa de rede: 3C:52:82:1A:9F:04

## Byte

### O que é

Byte é um conjunto de 8 bits. É a unidade básica de armazenamento: o tamanho de um caractere simples (como "A") e a menor porção de memória que o computador endereça.

1 byte = 8 bits

1 byte representa 2⁸ = 256 valores (de 0 a 255)

### De onde veio

O termo byte foi criado por Werner Buchholz, da IBM, em 1956, durante o projeto do supercomputador IBM Stretch. A grafia com "y" (em vez de bite, "mordida") foi proposital, para não confundir com bit. No começo, um byte podia ter de 1 a 6 bits. O IBM System/360 (1964) padronizou o byte de 8 bits, que virou norma mundial.

CURIOSIDADE Nibble e octeto Meio byte (4 bits) se chama nibble (de nibble, "mordiscar"). É um dígito hexadecimal. Em redes e documentos técnicos, usa-se octeto para deixar claro que são exatamente 8 bits. Os franceses dizem octet e escrevem "Mo" em vez de "MB".

### Atenção à letra: b minúsculo × B maiúsculo

| Símbolo | Significa | Usado em |
| --- | --- | --- |
| b (minúsculo) | bit | Velocidade de internet: Mbps = megabits por segundo |
| B (maiúsculo) | Byte | Tamanho de arquivo e armazenamento: MB, GB |

Essa diferença é a causa da maior confusão do cliente de internet. Veremos no próximo módulo.

## Os múltiplos: KB, MB, GB, TB e além

### Dois sistemas: decimal (SI) e binário (IEC)

Aqui está o ponto que separa o leigo do profissional. Existem dois jeitos de contar:

Decimal (SI): kilo = 1.000, como no quilômetro. É o padrão usado por fabricantes de HD, SSD e pen drive e pelo macOS.

Binário: "kilo" = 1.024 (2¹⁰), porque o computador trabalha em potências de 2. É o que o Windows usa (mesmo mostrando "KB", "MB", "GB").

Para acabar com a confusão, em 1998 a IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional) criou prefixos binários próprios: kibi (KiB), mebi (MiB), gibi (GiB), tebi (TiB).

| Nome (SI) | Símbolo | Valor decimal | Nome (IEC) | Símbolo | Valor binário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilobyte | KB (kB) | 1.000 bytes | Kibibyte | KiB | 1.024 bytes |
| Megabyte | MB | 1.000.000 bytes | Mebibyte | MiB | 1.048.576 bytes |
| Gigabyte | GB | 10⁹ bytes | Gibibyte | GiB | 1.073.741.824 bytes |
| Terabyte | TB | 10¹² bytes | Tebibyte | TiB | 1.099.511.627.776 bytes |
| Petabyte | PB | 10¹⁵ bytes | Pebibyte | PiB | 2⁵⁰ bytes |
| Exabyte | EB | 10¹⁸ bytes | Exbibyte | EiB | 2⁶⁰ bytes |
| Zettabyte | ZB | 10²¹ bytes | Zebibyte | ZiB | 2⁷⁰ bytes |
| Yottabyte | YB | 10²⁴ bytes | Yobibyte | YiB | 2⁸⁰ bytes |

Em 2022, o SI adotou ainda o ronnabyte (RB, 10²⁷) e o quettabyte (QB, 10³⁰).

### O mistério do "HD de 1 TB que só tem 931 GB"

Esta é a pergunta que todo técnico escuta. O cliente não foi enganado. O fabricante vende em decimal e o Windows mostra em binário:

EXEMPLO Exemplo resolvido: 1 TB no Windows O fabricante diz: 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. O Windows divide por 1.024 três vezes (para chegar em "GB" binário): 1.000.000.000.000 ÷ 1.024 ÷ 1.024 ÷ 1.024 = 931,32 GiB. O Windows mostra "931 GB", mas na verdade são 931 GiB. Não sumiu nada: é a mesma quantidade de bytes, em outra unidade. E ainda há uma pequena parte usada pela formatação e pelas partições de recuperação.

| Capacidade vendida | O Windows mostra (aprox.) | "Perda" aparente |
| --- | --- | --- |
| 128 GB | 119 GB | 7% |
| 256 GB | 238 GB | 7% |
| 500 GB | 465 GB | 7% |
| 1 TB | 931 GB | 7% |
| 2 TB | 1,81 TB | 9% |
| 4 TB | 3,63 TB | 9% |

A diferença cresce com a unidade: ≈ 2,4% no KB, ≈ 4,9% no MB, ≈ 7,4% no GB e ≈ 9,9% no TB.

### Cada unidade em detalhe

#### KB: kilobyte

Valor: 1.000 bytes (SI) ou 1.024 bytes (KiB).

Origem: o prefixo grego khilioi (mil). Nos anos 1970–80, as memórias eram medidas em KB (o Apple II de 1977 vinha com 4 KB).

Exemplos: um e-mail só de texto (≈ 5–20 KB), uma página de texto puro (≈ 2–3 KB), um ícone (≈ 1–10 KB).

Curiosidade: o computador de bordo da Apollo 11 (1969) tinha cerca de 4 KB de RAM e 72 KB de memória fixa.

#### MB: megabyte

Valor: 1.000 KB = 1.000.000 bytes (SI) ou 1.048.576 bytes (MiB).

Origem: grego megas (grande). Ficou popular com os disquetes (1,44 MB) e os primeiros HDs de PC (10 MB no IBM PC XT, 1983).

Exemplos: foto de celular (2–6 MB), música MP3 de 4 minutos (≈ 4 MB a 128 kbps), livro digital (1–5 MB), um minuto de vídeo em Full HD (≈ 60–130 MB).

#### GB: gigabyte

Valor: 1.000 MB = 10⁹ bytes (SI) ou 1.024 MiB (GiB).

Origem: grego gigas (gigante). Os HDs de PC passaram de 1 GB por volta de 1991–1995.

Exemplos: filme em Full HD (≈ 2–5 GB), Windows 11 instalado (≈ 25–30 GB), jogo moderno (50–150 GB), memória RAM (8, 16, 32 GB), plano de celular (20 GB por mês).

#### TB: terabyte

Valor: 1.000 GB = 10¹² bytes (SI) ou 1.024 GiB (TiB).

Origem: grego teras (monstro). O primeiro HD de 1 TB para consumidores foi o Hitachi Deskstar 7K1000, em 2007.

Exemplos: SSD de PC (1–2 TB), HD de backup (2–8 TB), cerca de 250 mil fotos de 4 MB, cerca de 500 horas de vídeo Full HD.

#### PB e além

1 PB ≈ 1.000 TB: o armazenamento de um data center pequeno.

A consultoria IDC projetou, em 2018, que a "datasfera" global chegaria a ≈ 175 ZB em 2025, e a IA acelerou ainda mais esse crescimento.

## Como calcular: o método de bancada

### Regra geral

Para subir de unidade (B → KB → MB → GB → TB): divida por 1.000 (ou 1.024).

Para descer de unidade (TB → GB → MB...): multiplique por 1.000 (ou 1.024).

Bits → bytes: divida por 8. Bytes → bits: multiplique por 8.

EXEMPLO Exemplo 1: quantas fotos cabem num celular de 128 GB? Espaço livre real: ≈ 100 GB (o sistema e os apps ocupam o resto). Foto média: 4 MB. 100 GB = 100.000 MB → 100.000 ÷ 4 = ≈ 25.000 fotos.

EXEMPLO Exemplo 2: quantas músicas cabem num pen drive de 32 GB? Windows mostra ≈ 29,8 GB livres. Música de 4 MB → 29.800 MB ÷ 4 = ≈ 7.450 músicas, ou cerca de 500 horas de música.

EXEMPLO Exemplo 3: quanto espaço ocupa uma foto sem compressão? Uma foto de 12 megapixels com 24 bits por pixel (3 bytes): 12.000.000 × 3 = 36.000.000 bytes = 36 MB sem compressão. Em JPEG, ela cai para ≈ 3–5 MB. A compressão reduz o tamanho entre 7 e 12 vezes.

EXEMPLO Exemplo 4: quantos bits tem um arquivo de 2 MB? 2 MB = 2.000.000 bytes × 8 = 16.000.000 bits (16 megabits).

## Para que servem essas unidades na prática

| Situação | Unidade usada | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Comprar SSD ou HD | GB / TB (decimal) | SSD de 1 TB |
| Comprar memória RAM | GB (na prática, binário: 16 GB = 16 GiB) | 2 × 8 GB DDR5 |
| Tamanho de arquivo no Windows | KB, MB, GB (binários com nome SI) | "Vídeo.mp4 – 1,2 GB" |
| Velocidade de internet | Mbps, Gbps (bits!) | Fibra de 500 Mbps |
| Velocidade de SSD | MB/s, GB/s (bytes) | NVMe de 7.000 MB/s |
| Cache de processador | MB | 32 MB de L3 |
| Memória de vídeo (VRAM) | GB | RTX com 8 GB |
| Plano de celular | GB por mês | 30 GB |

## Para assistir

Bits e Bytes na Computação – Explicação Rápida e SimplesDesCOMPlica, Oliba! · PT · 4:10

Representing Numbers and Letters with Binary: Crash Course CS #4CrashCourse · EN · 10:46

PARTE IV · LINGUAGEM DO COMPUTADOR · MÓDULO 10

# Hertz, MHz, GHz, Mbps e outras velocidades

Se bits e bytes medem quanto, hertz e bits por segundo medem quão rápido. São as unidades mais citadas nas propagandas (e as mais mal entendidas). Vamos desmontar cada uma.

## Hertz (Hz)

### O que é

Hertz é a unidade de frequência: o número de ciclos (repetições) por segundo. - 1 Hz = 1 ciclo por segundo - 1 kHz (quilohertz) = 1.000 Hz - 1 MHz (megahertz) = 1.000.000 Hz - 1 GHz (gigahertz) = 1.000.000.000 Hz

Nas frequências, o prefixo é sempre decimal (1.000), nunca 1.024.

### De onde veio

O nome homenageia o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894), que em 1887 provou experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas previstas por James Clerk Maxwell, base do rádio, do Wi-Fi e do celular. A unidade foi adotada pela IEC em 1930 e pelo Sistema Internacional (SI) em 1960, substituindo o antigo "ciclos por segundo" (cps).

### Hertz no computador: o clock

Dentro do computador, um cristal de quartzo vibra numa frequência fixa (normalmente 25 MHz ou 100 MHz) e gera um sinal de "batida", o clock base. Circuitos chamados PLL multiplicam essa frequência para chegar a vários GHz.

Cada "batida" do clock é um ciclo. A cada ciclo, a CPU avança uma etapa do seu trabalho. Pense num metrônomo ditando o ritmo para uma orquestra inteira.

EXEMPLO Exemplo: o que significa um processador de 5 GHz 5 GHz = 5 bilhões de ciclos por segundo. Cada ciclo dura 1 ÷ 5.000.000.000 = 0,2 nanossegundo. Nesse tempo, a luz percorre apenas 6 centímetros. É por isso que as trilhas da placa-mãe precisam ser tão curtas e bem desenhadas.

### MHz: megahertz

Valor: 1 milhão de ciclos por segundo.

Onde aparece:

Clock dos processadores antigos: Intel 8088 do IBM PC = 4,77 MHz; Pentium (1993) = 60–66 MHz; Pentium III (1999) = 450 MHz a 1 GHz.

Memória RAM: "DDR4-3200" ou "DDR5-6000". Tecnicamente esses números são MT/s (megatransferências por segundo), mas o comércio usa "MHz". Na DDR, há duas transferências por ciclo, então a DDR5-6000 tem clock real de 3.000 MHz.

Rádio FM: 87,5–108 MHz.

Placas de vídeo (clock do núcleo): 1.500–2.900 MHz.

### GHz: gigahertz

Valor: 1 bilhão de ciclos por segundo.

Onde aparece:

Processadores modernos: 3–6 GHz. O primeiro processador comercial a chegar a 1 GHz foi o AMD Athlon, em março de 2000, dias antes da Intel.

Wi-Fi: bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Celular 5G: faixas de 3,5 GHz (a principal no Brasil) e ondas milimétricas acima de 24 GHz.

Forno de micro-ondas: 2,45 GHz, a mesma faixa do Wi-Fi de 2,4 GHz. Por isso o micro-ondas ligado pode atrapalhar a rede.

### Clock alto ≠ processador mais rápido

Este é um erro clássico. O desempenho de uma CPU depende de:

Desempenho ≈ Clock (GHz) × IPC × Número de núcleos (conforme o software usa)

IPC (Instructions Per Clock): quantas instruções a CPU executa por ciclo. Uma arquitetura nova faz mais trabalho em cada batida.

Núcleos e threads: quantas tarefas em paralelo.

Cache: quanto a CPU espera pela memória.

EXEMPLO Exemplo: o caso Pentium 4 Em 2004, o Pentium 4 chegava a 3,8 GHz. Em 2006, o Core 2 Duo de 2,4 GHz era mais rápido que ele, porque fazia muito mais trabalho por ciclo (IPC maior) e tinha dois núcleos. A Intel abandonou a "corrida dos GHz" justamente por isso. Hoje, um Core i5 de 2026 a 4,5 GHz é várias vezes mais rápido que um Core i7 de 2012 também a 4,5 GHz.

### Hz no monitor: taxa de atualização

No monitor, os hertz indicam quantas vezes por segundo a imagem é redesenhada: - 60 Hz: o padrão de escritório. - 144–165 Hz: o padrão gamer de entrada. - 240–540 Hz: monitores de e-sports.

Para aproveitar um monitor de 144 Hz, a placa de vídeo precisa entregar 144 FPS (quadros por segundo). FPS é da GPU; Hz é do monitor.

## Velocidade de dados: bps, kbps, Mbps, Gbps

### O que é

bps = bits por segundo. É a unidade de taxa de transmissão de dados: velocidade de internet, de rede, de cabos e de barramentos seriais.

| Unidade | Valor | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| bps | 1 bit/s | — |
| kbps | 1.000 bits/s | Modem discado: 56 kbps; MP3: 128–320 kbps |
| Mbps | 1.000.000 bits/s | Internet residencial: 100–1.000 Mbps |
| Gbps | 1.000.000.000 bits/s | Fibra de 1 Gbps, rede Gigabit, USB 3.2 (5–20 Gbps) |

Aqui também os prefixos são decimais (1.000).

### A confusão nº 1: Mbps × MB/s

O provedor vende em megabits por segundo (Mbps). O navegador, a Steam e o Windows mostram o download em megabytes por segundo (MB/s). Como 1 byte = 8 bits:

MB/s = Mbps ÷ 8

| Plano contratado | Velocidade máxima de download real (≈) |
| --- | --- |
| 50 Mbps | 6,25 MB/s |
| 100 Mbps | 12,5 MB/s |
| 300 Mbps | 37,5 MB/s |
| 500 Mbps | 62,5 MB/s |
| 1 Gbps | 125 MB/s |

Na prática, tire mais 5% a 10% pelo "custo" dos protocolos (cabeçalhos dos pacotes TCP/IP).

EXEMPLO Exemplo resolvido: quanto tempo para baixar um jogo de 100 GB com fibra de 500 Mbps? 1. Converta o plano: 500 Mbps ÷ 8 = 62,5 MB/s. 2. Considere ≈ 90% de eficiência: ≈ 56 MB/s. 3. Converta o jogo: 100 GB = 100.000 MB. 4. Tempo: 100.000 ÷ 56 ≈ 1.786 segundos ≈ 30 minutos. Se o cliente reclamar que "a internet de 500 está baixando a 60", ela está perfeita: são 60 MB/s, não 60 Mbps.

### Outras medidas de rede que importam

| Medida | O que é | Valor bom | Afeta |
| --- | --- | --- | --- |
| Download | Velocidade de receber dados | Conforme o plano | Streaming, downloads |
| Upload | Velocidade de enviar dados | ≥ 50% do download na fibra | Videochamada, backup, live |
| Latência (ping) | Tempo de ida e volta de um pacote, em ms | < 20 ms (fibra); < 50 ms (jogos ok) | Jogos online, chamadas |
| Jitter | Variação da latência | < 5–10 ms | Chamadas travando, áudio robótico |
| Perda de pacotes | % de pacotes que não chegam | 0% | Travadas, desconexões |

EXEMPLO Exemplo: por que a internet "rápida" trava no jogo Uma conexão via satélite geoestacionário pode ter 100 Mbps de download e 600 ms de ping: ótima para Netflix e péssima para jogo online. Já uma fibra de 100 Mbps com 8 ms de ping é excelente para jogar. Para jogos, o ping importa mais que os megas.

## Velocidades de armazenamento e barramentos (MB/s e GB/s)

Dentro do PC, a velocidade costuma ser medida em bytes por segundo:

| Dispositivo ou barramento | Velocidade típica |
| --- | --- |
| HD 7.200 rpm | 80–250 MB/s (sequencial) |
| SSD SATA | até ≈ 550 MB/s |
| SSD NVMe PCIe 3.0 | até ≈ 3.500 MB/s |
| SSD NVMe PCIe 4.0 | até ≈ 7.500 MB/s |
| SSD NVMe PCIe 5.0 | até ≈ 14.000–15.000 MB/s |
| Memória DDR5-6000 (dual channel) | ≈ 96 GB/s (teórico) |
| VRAM GDDR7 de uma GPU de ponta | > 1.500 GB/s |

DICA Fórmula de bolso para memória Largura de banda (GB/s) = MT/s × 8 bytes × número de canais ÷ 1.000 DDR5-6000 em dual channel: 6.000 × 8 × 2 ÷ 1.000 = 96 GB/s.

## Outras unidades que aparecem em fichas técnicas

| Unidade | O que mede | Onde aparece |
| --- | --- | --- |
| FPS | Quadros por segundo | Jogos, vídeo (24, 30, 60 FPS) |
| ms (milissegundo) | Tempo (milésimo de segundo) | Ping, tempo de resposta de monitor (1–5 ms) |
| ns (nanossegundo) | Tempo (bilionésimo de segundo) | Latência da RAM (≈ 10–15 ns) |
| rpm | Rotações por minuto | HD (5.400 / 7.200 rpm), cooler (500–3.000 rpm) |
| IOPS | Operações de entrada e saída por segundo | SSD (de centenas de milhares a mais de 1 milhão) |
| FLOPS | Operações de ponto flutuante por segundo | GPUs e supercomputadores (TFLOPS, PFLOPS, EFLOPS) |
| TOPS | Trilhões de operações por segundo (normalmente em inteiros de 8 bits) | NPUs de notebooks "Copilot+ PC" (≥ 40 TOPS) |
| dB / dBA | Nível de ruído | Coolers e fontes (20–40 dBA) |
| CFM | Vazão de ar (pés cúbicos por minuto) | Ventoinhas |
| mm H₂O | Pressão estática | Ventoinhas de radiador |
| nits (cd/m²) | Brilho | Monitores (250–1.000+ nits) |
| PPI | Pixels por polegada | Nitidez de telas |

PARTE IV · LINGUAGEM DO COMPUTADOR · MÓDULO 11

# Tabela ASCII e codificação de texto

O computador só entende números. Então, como ele guarda a letra "A", o "ç" ou um emoji? A resposta é uma tabela de codificação: um acordo que diz "o número 65 significa A". A primeira tabela universal foi a ASCII, e ela ainda está no coração de tudo o que você digita.

## O que é ASCII

ASCII significa American Standard Code for Information Interchange (Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação). É uma tabela que associa 128 caracteres a números de 0 a 127, usando 7 bits (2⁷ = 128).

## Como surgiu

Antes do ASCII, cada fabricante tinha o seu código. A IBM usava o EBCDIC, e os teletipos usavam o código Baudot (5 bits, de 1870). Computadores de marcas diferentes não conseguiam trocar texto.

Em 1960, a ASA (American Standards Association, hoje ANSI) criou o comitê X3.2 para fazer um código comum. Um dos principais criadores foi Bob Bemer (IBM), muitas vezes chamado de "pai do ASCII" (embora o padrão seja obra de um comitê), que também popularizou a tecla ESC e a barra invertida \.

A primeira versão foi publicada em 1963; as letras minúsculas foram aprovadas em 1965 e publicadas na revisão de 1967; a forma definitiva, em 1986.

Em 1968, o presidente dos EUA, Lyndon Johnson, determinou que todos os computadores do governo federal fossem compatíveis com ASCII, o que o tornou padrão de fato.

## Por que 7 bits?

Na época, cada bit custava caro em transmissão e armazenamento. 7 bits davam espaço para letras maiúsculas e minúsculas, números, pontuação e comandos de controle. O 8º bit do byte era usado como bit de paridade, para detectar erros na transmissão.

## Como a tabela é organizada

| Faixa (decimal) | Faixa (hexa) | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 0–31 | 00–1F | Caracteres de controle (não imprimíveis): comandos para teletipos e impressoras |
| 32 | 20 | Espaço |
| 33–47 | 21–2F | Pontuação e símbolos: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / |
| 48–57 | 30–39 | Dígitos 0–9 |
| 58–64 | 3A–40 | : ; < = > ? @ |
| 65–90 | 41–5A | Letras maiúsculas A–Z |
| 91–96 | 5B–60 | [ \ ] ^ _ ` |
| 97–122 | 61–7A | Letras minúsculas a–z |
| 123–126 | 7B–7E | { ¦ } ~ |
| 127 | 7F | DEL (apagar) |

### Os caracteres de controle mais importantes

| Dec | Sigla | Nome | Uso até hoje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | NUL | Nulo | Marca o fim de texto na linguagem C |
| 7 | BEL | Campainha | Fazia o teletipo tocar um sino; ainda gera o "bip" do terminal |
| 8 | BS | Backspace | Tecla Backspace |
| 9 | HT | Tabulação horizontal | Tecla Tab |
| 10 | LF | Line Feed (nova linha) | Quebra de linha no Linux e no macOS |
| 13 | CR | Carriage Return (retorno do carro) | Junto com LF, quebra de linha no Windows (CR+LF) |
| 27 | ESC | Escape | Tecla Esc |

CURIOSIDADE A máquina de escrever ainda está no seu Windows "Carriage Return" vem da máquina de escrever: era a alavanca que fazia o carro (o rolo com o papel) voltar para o começo da linha. "Line Feed" girava o rolo uma linha para cima. O Windows ainda usa os dois comandos juntos (CR+LF) para cada "Enter", herança direta das máquinas de escrever e dos teletipos.

## Tabela ASCII imprimível (32–126)

| Dec | Hex | Car. | Dec | Hex | Car. | Dec | Hex | Car. | Dec | Hex | Car. | Dec | Hex | Car. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 20 | espaço | 51 | 33 | 3 | 70 | 46 | F | 89 | 59 | Y | 108 | 6C | l |
| 33 | 21 | ! | 52 | 34 | 4 | 71 | 47 | G | 90 | 5A | Z | 109 | 6D | m |
| 34 | 22 | " | 53 | 35 | 5 | 72 | 48 | H | 91 | 5B | [ | 110 | 6E | n |
| 35 | 23 | # | 54 | 36 | 6 | 73 | 49 | I | 92 | 5C | \ | 111 | 6F | o |
| 36 | 24 | $ | 55 | 37 | 7 | 74 | 4A | J | 93 | 5D | ] | 112 | 70 | p |
| 37 | 25 | % | 56 | 38 | 8 | 75 | 4B | K | 94 | 5E | ^ | 113 | 71 | q |
| 38 | 26 | & | 57 | 39 | 9 | 76 | 4C | L | 95 | 5F | _ | 114 | 72 | r |
| 39 | 27 | ' | 58 | 3A | : | 77 | 4D | M | 96 | 60 | ` | 115 | 73 | s |
| 40 | 28 | ( | 59 | 3B | ; | 78 | 4E | N | 97 | 61 | a | 116 | 74 | t |
| 41 | 29 | ) | 60 | 3C | < | 79 | 4F | O | 98 | 62 | b | 117 | 75 | u |
| 42 | 2A | * | 61 | 3D | = | 80 | 50 | P | 99 | 63 | c | 118 | 76 | v |
| 43 | 2B | + | 62 | 3E | > | 81 | 51 | Q | 100 | 64 | d | 119 | 77 | w |
| 44 | 2C | , | 63 | 3F | ? | 82 | 52 | R | 101 | 65 | e | 120 | 78 | x |
| 45 | 2D | - | 64 | 40 | @ | 83 | 53 | S | 102 | 66 | f | 121 | 79 | y |
| 46 | 2E | . | 65 | 41 | A | 84 | 54 | T | 103 | 67 | g | 122 | 7A | z |
| 47 | 2F | / | 66 | 42 | B | 85 | 55 | U | 104 | 68 | h | 123 | 7B | { |
| 48 | 30 | 0 | 67 | 43 | C | 86 | 56 | V | 105 | 69 | i | 124 | 7C | ¦ |
| 49 | 31 | 1 | 68 | 44 | D | 87 | 57 | W | 106 | 6A | j | 125 | 7D | } |
| 50 | 32 | 2 | 69 | 45 | E | 88 | 58 | X | 107 | 6B | k | 126 | 7E | ~ |

## Truques de quem domina a tabela

1.	Maiúscula × minúscula: diferença de 32. "A" = 65 e "a" = 97. Em binário, só muda um bit (o de valor 32): 01000001 × 01100001. Os programadores usam isso para converter letras rapidamente.

2.	Dígito para número: subtraia 48. O caractere "7" é o código 55; 55 − 48 = 7.

3.	Ordem alfabética = ordem numérica. Por isso o computador ordena "A, B, C..." facilmente. Mas maiúsculas (65–90) vêm antes das minúsculas (97–122), por isso "Zebra" pode aparecer antes de "abacaxi" numa ordenação simples.

EXEMPLO Exemplo: "Oi!" em ASCII Caractere; Decimal; Hexa; Binário. O; 79; 4F; 01001111. i; 105; 69; 01101001. !; 33; 21; 00100001. A palavra "Oi!" ocupa 3 bytes = 24 bits: 01001111 01101001 00100001.

## Como calcular e consultar

Letra → número: A = 65, então B = 66, C = 67... Para qualquer maiúscula: 65 + posição no alfabeto − 1. Exemplo: H é a 8ª letra → 65 + 7 = 72.

Minúscula: some 32 à maiúscula. h = 72 + 32 = 104.

No Windows: segure Alt e digite o código no teclado numérico:

Alt + 64 → @

Alt + 0199 → Ç (com o zero na frente, usa a tabela Windows-1252)

Alt + 0231 → ç

Alt + 0176 → ° (grau)

Alt + 0169 → ©

No Excel: =CÓDIGO("A") retorna 65 e =CARACT(65) retorna "A".

## Depois do ASCII: o "ASCII estendido" e o problema dos acentos

O ASCII foi feito para o inglês e não tem acentos: nada de á, ç, ã. Como o byte tem 8 bits, sobravam 128 posições (128–255), e cada fabricante ou país as preencheu de um jeito:

| Codificação | Uso |
| --- | --- |
| Code page 437 | O IBM PC original (símbolos gráficos de caixas, letras gregas) |
| Code page 850 | MS-DOS na Europa Ocidental e no Brasil |
| ISO-8859-1 (Latin-1) | Padrão para línguas da Europa Ocidental, incluindo o português |
| Windows-1252 | Versão da Microsoft do Latin-1 |

Resultado: um texto escrito num padrão e lido em outro vira "mojibake" (lixo de caracteres). É o famoso ação aparecendo como aÃ§Ã£o, problema que todo brasileiro já viu em e-mail ou site.

## Unicode e UTF-8: a solução definitiva

Unicode (1991): um catálogo único para todos os caracteres de todas as línguas, mais símbolos e emojis. Cada caractere recebe um "número de identidade" (code point), como U+00E7 para o ç e U+1F600 para o 😀. A versão 17.0 (setembro de 2025) tem 159.801 caracteres.

UTF-8 (1992): o jeito mais usado de gravar Unicode em bytes, criado por Ken Thompson e Rob Pike (os mesmos do Unix e da linguagem Go). Dizem que o esboço foi rabiscado num guardanapo, num restaurante em Nova Jersey.

Os caracteres ASCII (0–127) continuam ocupando 1 byte, idênticos ao ASCII. Por isso o UTF-8 é 100% compatível com ASCII.

Acentos como ç, ã, é ocupam 2 bytes.

Caracteres chineses e japoneses ocupam 3 bytes.

Emojis ocupam 4 bytes.

Hoje, ≈ 99% dos sites usam UTF-8 (W3Techs, 2026).

EXEMPLO Exemplo: quantos bytes tem "Ação 😀"? Caractere; Bytes em UTF-8. A; 1. ç; 2. ã; 2. o; 1. (espaço); 1. 😀; 4. Total; 11 bytes. Por isso uma mensagem de SMS com acentos ou emoji "cabe menos letras": a codificação muda.

## Para que serve saber isso

Suporte técnico: resolver texto com caracteres estranhos (problema de codificação, não de vírus).

Programação e web: sempre salvar arquivos em UTF-8 e declarar <meta charset="utf-8"> no HTML.

Redes e segurança: ler pacotes e arquivos em hexadecimal (os dumps mostram o ASCII ao lado).

Teclado: entender os códigos Alt e por que o layout ABNT2 precisa ser configurado corretamente (módulo de Teclado).

## Para assistir

ASCII (A tabela que TODO programador precisa conhecer)Código Fonte TV · PT · 8:41

Characters, Symbols and the Unicode Miracle (Tom Scott)Computerphile · EN · 9:37

PARTE V · BANCADA SEGURA · MÓDULO 12

# Aula de elétrica básica: volts, ampères e watts

Todo hardware é, antes de tudo, um circuito elétrico. Quem entende o básico de eletricidade diagnostica fonte queimada, escolhe estabilizador (ou descobre que não precisa dele), calcula o consumo do PC e, principalmente, não leva choque nem queima peça. Esta é a aula de elétrica que todo técnico deveria ter tido no primeiro dia.

## A analogia da caixa-d'água

A forma mais fácil de entender eletricidade é compará-la com água num cano:

| Grandeza elétrica | Símbolo / unidade | Analogia com água |
| --- | --- | --- |
| Tensão (diferença de potencial) | V, volt | A pressão da água (a altura da caixa-d'água) |
| Corrente | I, ampère (A) | A quantidade de água passando por segundo |
| Resistência | R, ohm (Ω) | O estreitamento do cano, que dificulta a passagem |
| Potência | P, watt (W) | O trabalho que a água faz (girar uma roda-d'água) |
| Energia | watt-hora (Wh), kWh | O total de água gasto no mês (o que vem na conta) |

## Volt (V): tensão

### O que é

Tensão é a "força" que empurra os elétrons por um circuito. Tecnicamente, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Sem diferença de tensão, não há corrente, assim como sem desnível a água não corre.

### Como surgiu

O nome homenageia o italiano Alessandro Volta (1745–1827), que em 1800 inventou a pilha voltaica, a primeira fonte de corrente contínua da história: discos alternados de zinco e cobre separados por pano molhado em salmoura. A unidade "volt" foi adotada em 1881.

### Valores do dia a dia

| Fonte | Tensão |
| --- | --- |
| Pilha AA | 1,5 V |
| Bateria de celular (íon-lítio) | ≈ 3,7–3,85 V (nominal) |
| Porta USB padrão | 5 V (USB-C Power Delivery: até 48 V) |
| Bateria de carro | 12 V |
| Tomada no Brasil | 127 V ou 220 V, conforme a região |
| Tensões dentro do PC (fonte ATX) | +12 V, +5 V, +3,3 V |
| Núcleo do processador | ≈ 0,7–1,5 V |
| Memória DDR5 | 1,1 V |

ATENÇÃO 127 V ou 220 V: o Brasil tem as duas O Brasil não tem tensão padrão única. Cidades de SP, RJ, MG, PR e Amazonas, por exemplo, usam majoritariamente 127 V (chamado popularmente de "110"). DF, SC, GO, CE, PE, RN e outros estados usam 220 V. Muitas residências têm as duas tensões. Sempre meça com multímetro ou confirme com a distribuidora antes de ligar um equipamento que não seja bivolt.

## Ampère (A): corrente

### O que é

Corrente é a quantidade de carga elétrica (elétrons) que passa por um ponto do circuito a cada segundo. 1 ampère = 1 coulomb por segundo ≈ 6,24 × 10¹⁸ elétrons por segundo.

### Como surgiu

Homenagem ao francês André-Marie Ampère (1775–1836), que descobriu a relação entre eletricidade e magnetismo em 1820.

### Corrente contínua (CC/DC) × alternada (CA/AC)

|  | Corrente contínua (CC / DC) | Corrente alternada (CA / AC) |
| --- | --- | --- |
| Como é | Flui sempre no mesmo sentido | Inverte o sentido periodicamente |
| Frequência | 0 Hz | 60 Hz no Brasil (50 Hz na Europa) |
| Onde está | Pilhas, baterias, tudo dentro do PC | Tomada da parede |
| Quem defendeu | Thomas Edison | Nikola Tesla e George Westinghouse ("Guerra das Correntes", 1880–1890) |

A fonte do computador existe justamente para transformar a CA da tomada (127/220 V) em CC de baixa tensão (12, 5 e 3,3 V). Veremos isso no módulo da Fonte.

### Por que a corrente é perigosa

O que mata não é a tensão, é a corrente que passa pelo corpo, mas é a tensão que empurra essa corrente: - 1 mA: formigamento. - 10–20 mA: contração muscular; a pessoa pode não conseguir soltar o fio. - 50–100 mA passando pelo coração: fibrilação ventricular, potencialmente fatal.

Por isso: nunca abra uma fonte ATX ligada na tomada, e tenha cuidado mesmo com ela desligada. Os capacitores do primário podem guardar mais de 300 V por minutos depois de desconectados.

## Ohm (Ω): resistência

### O que é

Resistência é a oposição que um material oferece à passagem da corrente. - Condutores (baixa resistência): cobre, ouro, prata, alumínio. - Isolantes (altíssima resistência): borracha, plástico, vidro, ar seco. - Semicondutores (no meio do caminho, controláveis): silício e germânio, a base dos transistores.

### A Lei de Ohm

O físico alemão Georg Simon Ohm publicou em 1827 a relação mais importante da eletricidade:

V = R × I (Tensão = Resistência × Corrente)

Ou, de forma equivalente: I = V ÷ R e R = V ÷ I.

EXEMPLO Exemplo: Lei de Ohm na prática Um LED de gabinete precisa de 20 mA (0,02 A) e você vai ligá-lo nos 5 V da fonte. O LED "consome" cerca de 2 V; sobram 3 V para o resistor. R = V ÷ I = 3 ÷ 0,02 = 150 Ω. Sem esse resistor, a corrente dispara e o LED queima na hora.

## Watt (W): potência

### O que é

Potência é a velocidade com que a energia é usada ou transformada (em luz, calor, movimento ou processamento). 1 watt = 1 joule por segundo.

P = V × I (Potência = Tensão × Corrente)

Combinando com a Lei de Ohm: P = R × I² e P = V² ÷ R.

### Como surgiu

Homenagem ao escocês James Watt (1736–1819), que aperfeiçoou a máquina a vapor e motivou a Revolução Industrial. Ele também criou a unidade "cavalo-vapor" (HP), para comparar suas máquinas com cavalos (1 HP ≈ 746 W). A unidade watt foi adotada em 1889.

### Consumo típico dos componentes

| Componente | Consumo típico |
| --- | --- |
| Processador de entrada (65 W de TDP) | 45–90 W em carga |
| Processador topo de linha | 150–250 W ou mais em carga |
| Placa de vídeo de entrada (RTX 5060) | ≈ 145 W |
| Placa de vídeo topo (RTX 5090) | ≈ 575 W |
| Placa-mãe | 30–80 W |
| Cada pente de memória DDR5 | 3–10 W |
| SSD NVMe | 3–9 W |
| HD 3,5" | 5–10 W (até 25 W na partida) |
| Cada ventoinha | 1–3 W |
| Monitor de 24" | 15–30 W |

EXEMPLO Exemplo: calcular a corrente que o PC puxa da tomada Um PC gamer consome 500 W da tomada em 127 V: I = P ÷ V = 500 ÷ 127 ≈ 3,9 A. Em 220 V: 500 ÷ 220 ≈ 2,3 A. Uma tomada padrão brasileira de 10 A aguenta até ≈ 1.270 W em 127 V, então o PC está bem dentro do limite. Já um benjamim com PC, monitor, impressora a laser e aquecedor pode passar de 10 A e derreter.

## kWh: quanto o computador custa na conta de luz

Energia (kWh) = Potência (kW) × Tempo (h)

EXEMPLO Exemplo resolvido: custo mensal de um PC gamer Consumo médio jogando: 400 W = 0,4 kW. Uso: 4 horas por dia × 30 dias = 120 horas. Energia: 0,4 × 120 = 48 kWh por mês. Tarifa residencial com impostos: ≈ R$ 0,95–1,10/kWh em out/2026, com bandeira verde (varia por distribuidora). Usando R$ 1,00/kWh: 48 × 1,00 ≈ R$ 48 por mês. Um PC de escritório (≈ 80 W, 8 h/dia, 22 dias): 0,08 × 176 = 14 kWh ≈ R$ 14 por mês.

## Aterramento: o fio que salva vidas e peças

### O que é

O aterramento é um condutor ligado a uma haste metálica enterrada no solo. Ele oferece um caminho seguro para correntes de fuga e descargas, que vão para a terra em vez de passar por você.

### A tomada brasileira (padrão NBR 14136)

O Brasil criou em 2002 o padrão NBR 14136, de três pinos, obrigatório desde 2011: - Fase: o fio "vivo", com tensão. - Neutro: o retorno da corrente. - Terra: o pino central (deslocado), de proteção.

Os pinos têm dois diâmetros: 4,0 mm para 10 A e 4,8 mm para 20 A. Um plugue de 20 A não entra numa tomada de 10 A, de propósito.

ATENÇÃO Nunca corte o pino terra Quebrar o terceiro pino para "caber" na tomada velha elimina a proteção. Se o gabinete tiver uma fuga, ele pode dar choque, e a fonte perde o caminho de escoamento do filtro de ruído. O certo é trocar a tomada e fazer o aterramento correto (com eletricista).

DICA Como testar o aterramento com multímetro Na escala de tensão AC (≈ 750 V): - Fase × Neutro: ≈ 127 V (ou 220 V). - Fase × Terra: ≈ o mesmo valor. - Neutro × Terra: até ≈ 2–5 V indica aterramento bom. Se for maior, ou se Fase × Terra der zero, o terra não está funcionando.

## Proteções elétricas: o que realmente protege o PC

| Equipamento | O que faz | Protege contra | Vale a pena? |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro de linha (com varistor e fusível) | Corta picos e protege contra curto | Picos breves, sobrecorrente | ✅ Sim, mas escolha um com varistor (MOV); muitos baratos são só "régua" |
| Estabilizador | Tenta manter a tensão estável com relés | Variações lentas de tensão | ⚠️ Em geral não para PCs modernos: fontes com PFC ativo já trabalham de 100 a 240 V. Estabilizadores baratos podem até piorar a energia |
| Nobreak (UPS) | Tem bateria e mantém o PC ligado na falta de luz | Queda de energia, picos, oscilações | ✅ Sim, se você não pode perder trabalho. Prefira senoidal / interativo para fontes com PFC ativo |
| DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) | Instalado no quadro de energia | Surtos de raio na rede | ✅ Excelente para a casa toda (instalação por eletricista) |

ESPECIALISTA O que dizem os especialistas sobre estabilizadores Sites técnicos brasileiros de referência, como o Clube do Hardware (fundado por Gabriel Torres), e diversos engenheiros eletricistas alertam há anos que fontes ATX de qualidade, com PFC ativo, dispensam estabilizador. O investimento vai melhor numa boa fonte com certificação e proteções (OVP, UVP, OCP, SCP, OTP), num filtro de linha com varistor e, se possível, num nobreak.

## Multímetro: a ferramenta básica

| Função | Símbolo | Para que serve no hardware |
| --- | --- | --- |
| Tensão contínua | V⎓ (DCV) | Medir as saídas 12 / 5 / 3,3 V da fonte, a bateria CR2032 (≈ 3 V) |
| Tensão alternada | V~ (ACV) | Medir a tomada |
| Resistência | Ω | Testar fusíveis, cabos, curtos |
| Continuidade | 🔊 (bip) | Ver se um cabo ou trilha está rompido |
| Corrente | A | Raramente usado em bancada de PC (exige abrir o circuito) |

EXEMPLO Exemplo: testar a bateria da placa-mãe (CR2032) Uma CR2032 nova mede ≈ 3,0–3,3 V. Abaixo de ≈ 2,8 V, ela já pode fazer a BIOS perder a data e as configurações toda vez que o PC é tirado da tomada. Troca simples e barata (≈ R$ 5–15).

## Para assistir

Entenda Ohm, Watt e Volt em 9 minutos!Engenharia Detalhada · PT · 9:05

Primeira Lei de Ohm | Eletrodinâmica | Aula 5Professor Boaro · PT · 11:49

PARTE V · BANCADA SEGURA · MÓDULO 13

# Estática, oxidação e manuseio de componentes

Antes de abrir qualquer gabinete, três temas precisam estar dominados: eletricidade estática, oxidação e manuseio correto dos componentes. São responsáveis por uma parte enorme das "peças que pararam do nada" nas bancadas.

## O que é a estática no hardware

### Definição

Eletricidade estática é o acúmulo de carga elétrica na superfície de um corpo, seja você, uma blusa de lã ou um saco plástico. Ela surge pelo efeito triboelétrico: quando dois materiais se atritam e se separam, elétrons passam de um para o outro.

Quando o corpo carregado encosta num objeto com potencial diferente (um componente, uma maçaneta), a carga descarrega de uma vez. Isso se chama ESD (Electrostatic Discharge, ou descarga eletrostática).

### Por que é perigosa para o hardware

| Tensão da descarga | O que acontece |
| --- | --- |
| ≈ 3.000 V | Você sente um choquinho |
| ≈ 5.000 V | Você ouve o estalo |
| ≈ 10.000 V | Você vê a faísca |
| A partir de ≈ 10–100 V | Já pode danificar transistores sensíveis (CMOS, MOSFET) |

Ou seja, o componente pode ser danificado por uma descarga que você nem sente. Caminhar num carpete com sapato de borracha num dia seco pode gerar mais de 10.000 V no corpo.

EXEMPLO Exemplo: o tipo de dano Dano catastrófico: a peça morre na hora. A memória para de ser reconhecida, a placa não liga. Dano latente (o pior): a descarga enfraquece o óxido isolante de alguns transistores. A peça funciona, mas passa a dar telas azuis aleatórias, travamentos e corrupção de dados semanas depois, e o técnico raramente associa à estática.

### Quando o risco é maior

Clima seco (inverno no Centro-Oeste e no Sudeste, umidade abaixo de 30–40%).

Roupas de lã, poliéster ou fleece.

Carpetes e tapetes sintéticos.

Cadeiras com rodinhas de plástico.

Sacos plásticos comuns e isopor perto das peças.

### Como evitar: o protocolo antiestático

1.	Pulseira antiestática (≈ R$ 15–40): use no pulso, com a garra ligada a uma parte metálica sem pintura do gabinete ou a um ponto de terra. Ela tem um resistor de 1 MΩ interno, que escoa a carga devagar e também protege você caso encoste em algo energizado.

2.	Manta antiestática de bancada (≈ R$ 50–200): superfície dissipativa aterrada.

3.	Toque no gabinete metálico antes de pegar uma peça, se não tiver pulseira. É um paliativo, não substituto.

4.	Desligue o PC da tomada e aperte o botão de ligar por alguns segundos para descarregar os capacitores.

5.	Guarde as peças em embalagens antiestáticas (os sacos prateados e metalizados ou os rosados dissipativos). Nunca coloque uma peça em cima do saco antiestático pensando que está protegida: o lado de fora pode ser condutivo. A peça vai dentro.

6.	Evite roupas sintéticas e trabalhe descalço ou com calçado de couro num piso não acarpetado, se possível.

7.	Não ande pela sala segurando uma peça desprotegida.

ATENÇÃO Nunca use pulseira antiestática com o PC ligado na tomada sem saber o que está fazendo A pulseira serve para trabalhar com o equipamento desenergizado. Trabalhar com a fonte ligada e o corpo aterrado aumenta o risco de choque se você encostar no primário da fonte.

## Oxidação: por que "soprar" não resolve

### O que é oxidação

Oxidação é a reação química do metal com o oxigênio (e a umidade) do ar, formando uma camada de óxido na superfície. Nos contatos elétricos, essa camada aumenta a resistência e causa mau contato. É o que aparece como: - Pontos escurecidos ou esverdeados nos contatos (o "azinhavre" do cobre). - Memória RAM que "às vezes funciona". - Placa de vídeo que dá tela preta até ser reencaixada.

Os contatos de memória e placas de vídeo são banhados a ouro justamente porque o ouro praticamente não oxida. Mas a camada é finíssima (micrômetros) e, com o tempo, poeira, gordura dos dedos, umidade, maresia (no litoral, onde o sal acelera tudo) e o próprio metal por baixo podem gerar sujeira e corrosão.

### O mito do "assoprar" (cartucho de videogame e pente de memória)

Gerações cresceram assoprando cartuchos de Nintendo e Mega Drive, e muita gente ainda sopra pentes de memória e o slot. Isso não ajuda, e piora a situação:

1.	O sopro leva saliva e umidade aos contatos, o que acelera a oxidação.

2.	A saliva tem sais e enzimas que deixam resíduos condutivos e corrosivos.

3.	O que "conserta" na hora é o simples fato de retirar e reencaixar: o atrito raspa um pouco da sujeira e da oxidação, e o contato melhora. O sopro leva o crédito sem merecer.

ESPECIALISTA O que diz a Nintendo Materiais de suporte da Nintendo, amplamente citados pela imprensa de games, orientam a não assoprar os cartuchos, porque a umidade do sopro pode corroer os contatos. A recomendação dela era limpar com cotonete e álcool isopropílico.

### Como limpar contatos corretamente

| Situação | Como fazer |
| --- | --- |
| Contatos dourados de memória e placa de vídeo | Use borracha escolar branca (macia, sem pó colorido), esfregando no sentido do contato para a borda, com o pente apoiado e sem dobrar. Depois, passe um pincel ou pano sem fiapos com álcool isopropílico 99% e espere secar |
| Slots e soquetes | Ar comprimido em lata (em jatos curtos, com a lata de pé, para não sair líquido congelado) ou soprador elétrico; pincel antiestático |
| Oxidação forte e esverdeada | Álcool isopropílico + escova macia; em casos persistentes, limpa-contatos específico para eletrônica. Nunca use palha de aço, lixa ou lâmina, porque elas arrancam a camada de ouro |
| Placa com resíduo de líquido derramado | Desligue, retire a bateria (notebook), limpe com isopropílico 99% e escova macia o quanto antes; casos graves vão para banho em lavadora ultrassônica de bancada |

ATENÇÃO Álcool certo Use álcool isopropílico (99%). O álcool comum (etílico 70% ou 46°) tem muita água e aditivos que podem deixar resíduos e causar curto ou oxidação. O isopropílico evapora rápido, quase sem deixar resíduo, e é encontrado em lojas de eletrônica e farmácias por ≈ R$ 25–50 o litro.

## Como manusear os componentes

### Regras gerais

1.	Segure pelas bordas. Nunca encoste os dedos nos contatos dourados, nos pinos do processador, nos chips ou nas trilhas. A gordura da pele causa oxidação e mau contato.

2.	Trabalhe numa superfície firme, limpa, seca e não condutora (madeira ou manta antiestática), com boa iluminação.

3.	Organize os parafusos num pote ou numa bandeja magnética, separando os de cada parte.

4.	Nunca force. Se um conector não entra, ele está na posição errada. Quase todos os conectores de PC têm chanfro ou trava (keying) que só permite uma posição.

5.	Desconecte os cabos pelo conector, nunca puxando pelos fios.

6.	Fotografe antes de desmontar: ligações dos cabos do painel frontal, posição das memórias, roteamento dos cabos.

### Manuseio de cada componente

| Componente | Cuidado específico |
| --- | --- |
| Processador | Segure pelas laterais. Nos Intel (LGA) os pinos ficam no soquete da placa e entortam com qualquer toque; mantenha a tampa plástica até instalar. Nos AMD AM4 (PGA) os pinos ficam no processador; não o deixe cair nem o apoie de face para baixo. Os AMD AM5 são LGA, como os Intel |
| Memória RAM | Segure pelas bordas curtas. Alinhe o entalhe (chanfro) com o slot e pressione as duas pontas por igual, até as travas fecharem com um "clique" |
| Placa de vídeo | Segure pela proteção ou pela placa traseira; nunca pelas ventoinhas. Use o suporte (anti-sag) se ela for pesada; GPUs modernas pesam mais de 1,5 kg e podem trincar o slot com o tempo |
| SSD M.2 | Insira inclinado a ≈ 30°, abaixe e fixe com o parafuso ou a trava. Não aperte demais o parafuso pequeno |
| HD | Nunca o derrube nem bata, principalmente ligado (a cabeça de leitura pode riscar os pratos). Instale com parafusos que absorvem vibração |
| Placa-mãe | Instale sobre os espaçadores (standoffs) nos furos certos; um espaçador fora de lugar encosta na placa e causa curto |
| Fonte | Nunca abra. Mesmo fora da tomada, os capacitores podem guardar tensão perigosa |
| Pasta térmica | Não encoste os dedos na base do processador nem do dissipador; limpe a pasta antiga com isopropílico e papel sem fiapo |

### Ferramentas da bancada básica

| Ferramenta | Uso | Preço médio (2026) |
| --- | --- | --- |
| Kit de chaves de precisão (Phillips PH0/PH1/PH2, Torx, Pentalobe) | Gabinete, notebook, celular | R$ 40–200 |
| Pulseira antiestática | ESD | R$ 15–40 |
| Pincel antiestático ou trincha macia | Limpeza | R$ 10–30 |
| Ar comprimido (lata) ou soprador elétrico | Poeira | R$ 30–50 a lata; R$ 150–400 o soprador |
| Álcool isopropílico 99% | Limpeza de contatos e pasta | R$ 25–50 / litro |
| Pasta térmica de qualidade | Processador | R$ 30–80 |
| Multímetro digital | Elétrica | R$ 50–250 |
| Testador de fonte ATX | Diagnóstico rápido | R$ 40–100 |
| Abraçadeiras e velcro | Organização de cabos | R$ 10–30 |
| Lanterna ou luminária com lupa | Inspeção | R$ 30–150 |
| Pen drive de boot com ferramentas | Diagnóstico de software | R$ 30–60 |

## Para assistir

Energia estática estraga peças de PC?MW Informática · PT · 13:34

Descarga Eletrostática – ESDCelular Academy · PT · 7:02

PARTE VI · HARDWARE · MÓDULO 14

# Hardware: o que é, origem e como funciona

Agora que o vocabulário e a segurança estão dominados, vamos ao centro da masterclass: o hardware.

## O que é hardware

Hardware é todo o conjunto físico de um sistema computacional: componentes eletrônicos, circuitos, placas, cabos, periféricos e a estrutura mecânica. Em resumo, tudo o que tem massa e ocupa espaço.

A palavra vem do inglês hard (duro, rígido) + ware (mercadoria, artigo). Originalmente, hardware significava "ferragens": parafusos, pregos e ferramentas. As lojas de material de construção nos EUA ainda se chamam hardware stores. Na década de 1950, o termo passou a designar as máquinas de computação, e em 1958 o estatístico John Tukey (o mesmo do "bit") usou pela primeira vez por escrito software como contraponto: a parte "macia", mutável.

## Origem do hardware de computador

| Fase | Hardware típico |
| --- | --- |
| Mecânica (1600–1930) | Engrenagens, alavancas, cilindros, cartões perfurados |
| Eletromecânica (1930–1945) | Relés (interruptores acionados por eletroímã) |
| Eletrônica a válvulas (1946–1958) | Válvulas termiônicas, memória de núcleo magnético |
| Transistorizada (1958–1964) | Transistores discretos soldados em placas |
| Circuito integrado (1964–1971) | Chips com dezenas ou centenas de transistores |
| Microprocessada (1971–hoje) | CPU em um chip, placas-mãe, barramentos padronizados (ISA, PCI, PCIe) |
| SoC e chiplets (2010–hoje) | Sistema inteiro num chip ou em vários chips num mesmo pacote |

## Para que serve

O hardware tem quatro funções, as mesmas do ciclo IPO visto no módulo 1:

1.	Receber dados (entrada): teclado, mouse, microfone, câmera, sensores.

2.	Processar (transformar dados): CPU, GPU, NPU.

3.	Armazenar: RAM (temporário), SSD e HD (permanente).

4.	Entregar resultados (saída): monitor, caixas de som, impressora, rede.

E três funções de suporte: 5. Alimentar com energia: fonte e bateria. 6. Conectar tudo: placa-mãe, barramentos, cabos. 7. Proteger e resfriar: gabinete, dissipadores, coolers.

## Como funciona: do clique ao pixel

Vamos seguir o que acontece dentro do hardware quando você dá dois cliques num vídeo para assistir:

1.	Mouse (entrada): o sensor óptico detecta o movimento e o clique e envia pacotes de dados pelo USB (ou por rádio 2,4 GHz / Bluetooth) até o chipset da placa-mãe.

2.	Placa-mãe: o chipset encaminha a informação à CPU por um barramento interno.

3.	CPU: o sistema operacional (software rodando na CPU) entende "abrir este arquivo com o player". A CPU pede o arquivo ao SSD.

4.	SSD: o controlador lê as células de memória flash e envia os dados pelo barramento PCIe (NVMe) para a memória RAM.

5.	RAM: guarda o player e os primeiros segundos do vídeo, para acesso rápido.

6.	GPU: o bloco decodificador de vídeo da placa de vídeo (ou da GPU integrada) descomprime o vídeo (H.264, H.265, AV1) quadro a quadro. Isso é muito mais eficiente que fazer na CPU.

7.	Monitor (saída): a GPU envia os quadros prontos pelo HDMI ou DisplayPort.

8.	Áudio (saída): o som segue pelo chip de áudio da placa-mãe (ou pelo HDMI) até as caixas ou o fone.

9.	Fonte: durante tudo isso, fornece energia estável em 12 V, 5 V e 3,3 V.

10.	Coolers: retiram o calor gerado, que é toda a energia consumida virando calor no fim.

Tudo isso leva menos de um segundo.

## Classificações do hardware

### Por função

| Categoria | Exemplos |
| --- | --- |
| Processamento | CPU, GPU, NPU, chipset |
| Memória primária (volátil, rápida) | RAM, cache, registradores |
| Memória secundária (permanente) | SSD, HD, pen drive, cartão SD |
| Entrada | Teclado, mouse, microfone, webcam, scanner |
| Saída | Monitor, impressora, caixas de som |
| Entrada e saída (mistos) | Tela touch, placa de rede, headset, multifuncional, pen drive |
| Energia | Fonte, bateria, nobreak |
| Interconexão | Placa-mãe, cabos, barramentos |
| Refrigeração | Dissipadores, coolers, water cooler, pasta térmica |
| Estrutura | Gabinete, suportes, baias |

### Por localização

Hardware interno: dentro do gabinete (CPU, RAM, placa-mãe, SSD, fonte, GPU).

Periféricos (hardware externo): fora do gabinete, ligados por cabo ou sem fio (teclado, mouse, monitor, impressora).

### Por tipo de computador

| Tipo | Característica | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Desktop | Gabinete separado, peças trocáveis | PC de escritório, PC gamer |
| All-in-one | Tudo atrás da tela | iMac, Dell Inspiron AIO |
| Notebook | Portátil com bateria | Ultrabook, notebook gamer |
| Mini PC | Gabinete minúsculo | Intel NUC, Mac mini, Beelink |
| Servidor | Feito para funcionar 24 h por dia, com redundância | Dell PowerEdge, HPE ProLiant (formato rack) |
| Workstation | Desktop profissional, com memória ECC e GPUs profissionais | Engenharia, 3D, IA |
| Embarcado | Computador dentro de outro aparelho | Carro, micro-ondas, smart TV, Arduino, Raspberry Pi |
| Supercomputador | Milhares de nós em paralelo | El Capitan, Frontier (EUA) |

## Mapa do gabinete: onde fica cada peça

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ [ventoinha]          GABINETE   [ventoinha] │ ← saída de ar (topo/traseira)
│  ┌───────────────────────────────┐          │
│  │  PLACA-MÃE                    │ [I/O]    │ ← painel traseiro: USB, rede, áudio
│  │  ┌──────┐ ┌──┐┌──┐            │          │
│  │  │ CPU  │ │RAM││RAM│           │          │
│  │  │+cooler│ └──┘└──┘           │          │
│  │  └──────┘    [SSD M.2]        │          │
│  │  ═════════ PLACA DE VÍDEO ═══ │ [HDMI/DP]│
│  │  [chipset]  [slots PCIe]      │          │
│  └───────────────────────────────┘          │
│ [baias: HD/SSD 2,5"/3,5"]                   │
│  ┌─────────────┐                            │
│  │   FONTE     │ ← cabo de força            │ ← normalmente embaixo, com "túnel"
│  └─────────────┘                            │
│ [ventoinha]                                 │ ← entrada de ar (frente/baixo)
└─────────────────────────────────────────────┘

Nos próximos módulos, cada uma dessas peças ganha sua ficha completa.

DICA O princípio do técnico "Do simples para o complexo, do barato para o caro, do externo para o interno." Antes de condenar uma placa-mãe, confira o cabo de força, a tomada, o cabo de vídeo, a memória mal encaixada e a bateria da BIOS. Na prática, a maioria dos defeitos de bancada é mau contato, sujeira ou configuração, e não peça queimada.

## Para assistir

How does Computer Hardware Work? [3D Animated Teardown]Branch Education · EN · 17:13

How does Computer Cache, Memory, and Storage Work?Branch Education · EN · 27:27

PARTE VI · HARDWARE · MÓDULO 15

# Dispositivos de entrada e saída

Os dispositivos de entrada e saída (E/S, ou I/O em inglês) são a ponte entre o computador e o mundo. Sem eles, o processador mais rápido do mundo seria uma caixa calculando para ninguém.

## Definições

Dispositivo de entrada: envia dados para dentro do computador.

Dispositivo de saída: recebe dados do computador e os apresenta ao mundo (luz, som, papel, movimento).

Dispositivo de entrada e saída (misto): faz as duas coisas.

Dispositivo de armazenamento: costuma ser classificado como E/S, porque grava (saída) e lê (entrada).

DICA Como não errar na prova Pense sempre do ponto de vista do computador: se o dado entra no computador, é entrada; se sai do computador, é saída. O monitor recebe a imagem que sai do PC, por isso é de saída.

## Dispositivos de entrada

| Dispositivo | Como funciona | Exemplo de uso | Preço médio (2026) |
| --- | --- | --- | --- |
| Teclado | Cada tecla fecha um contato numa matriz; o controlador envia um código de varredura (scancode) | Digitar, atalhos | R$ 40–1.000+ (módulo próprio) |
| Mouse | Óptico: um LED ilumina a superfície e um minissensor tira milhares de "fotos" por segundo para calcular o movimento. Laser: funciona até em vidro. A precisão é medida em DPI/CPI | Apontar, clicar | R$ 25 (básico) – R$ 800 (gamer sem fio) |
| Touchpad | Grade capacitiva sente o campo elétrico do dedo | Notebooks | Integrado |
| Microfone | Diafragma vibra com o som; o sinal é convertido de analógico para digital (ADC) | Chamadas, gravação | R$ 30–1.500 |
| Webcam | Sensor de imagem (CMOS) com lente | Videochamada | R$ 80–1.500 |
| Scanner | Sensor CCD ou CIS varre o papel linha a linha | Digitalizar documentos | R$ 400–3.000 |
| Leitor de código de barras / QR | Laser ou câmera lê o padrão de barras | Comércio, estoque | R$ 100–600 |
| Leitor biométrico | Lê a impressão digital (capacitivo ou óptico) | Login, ponto eletrônico | R$ 60–400 |
| Joystick / controle | Botões + sensores analógicos (potenciômetro ou efeito Hall) | Jogos | R$ 80–1.200 |
| Mesa digitalizadora | Grade eletromagnética detecta a caneta e a pressão | Desenho, design | R$ 250–10.000+ |
| Sensores | Temperatura, movimento, luz, giroscópio | IoT, celulares | Variável |

## Dispositivos de saída

| Dispositivo | Como funciona | Exemplo de uso | Preço médio (2026) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor | Matriz de pixels: LCD (IPS, VA, TN) com luz de fundo LED, OLED (cada pixel emite a própria luz) ou Mini-LED | Ver tudo | R$ 500 (21,5" Full HD) – R$ 8.000+ (OLED 4K) |
| Impressora jato de tinta | Gotas microscópicas de tinta (térmica ou piezoelétrica) | Casa, fotos | R$ 400–2.000 (as "tanque de tinta" têm custo por página muito menor) |
| Impressora laser | Um laser "desenha" com carga elétrica num cilindro; o toner (pó) gruda e é fundido no papel pelo calor | Escritório, volume | R$ 900–5.000 |
| Impressora térmica | Aquece papel termossensível | Cupom fiscal, etiquetas | R$ 300–1.500 |
| Caixas de som / fones | Bobina e ímã movem um cone que vibra o ar (DAC → amplificador → alto-falante) | Áudio | R$ 30–3.000+ |
| Projetor | Lâmpada, LED ou laser + painel LCD/DLP projeta a imagem | Aulas, cinema | R$ 400–15.000 |
| Plotter | Impressora de grande formato | Plantas, banners | R$ 8.000+ |
| Óculos de RV (saída visual) | Duas telas próximas aos olhos | Realidade virtual | R$ 2.500–30.000 |

## Dispositivos de entrada e saída (mistos)

| Dispositivo | Entrada | Saída |
| --- | --- | --- |
| Tela touch | Toque | Imagem |
| Headset | Microfone | Fones |
| Multifuncional | Scanner | Impressora |
| Placa de rede / modem / roteador | Recebe dados | Envia dados |
| Pen drive, SSD externo, HD externo | Leitura | Gravação |
| Controle com vibração (force feedback) | Botões | Vibração |
| Óculos de realidade virtual | Sensores de movimento da cabeça e das mãos | Telas e áudio |

## Como os dispositivos se comunicam: interfaces

| Interface | Tipo | Velocidade | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 2.0 | Cabo | 480 Mbps | Teclado, mouse, impressora |
| USB 3.2 / USB-C | Cabo | 5–20 Gbps | SSD externo, webcam 4K, docks |
| USB4 / Thunderbolt 4–5 | Cabo (USB-C) | 40–120 Gbps | Monitores, GPUs externas, docks |
| HDMI / DisplayPort | Cabo | Até 48–96 Gbps (HDMI) e 80 Gbps (DP) | Monitores e TVs |
| P2 (3,5 mm) | Cabo analógico | — | Fone, microfone, caixa de som |
| Bluetooth | Sem fio | Até ≈ 2–3 Mbps (versões 5.x) | Fone, mouse, controle |
| Rádio 2,4 GHz (receptor USB) | Sem fio | Latência muito baixa (≈ 1 ms) | Mouse e teclado gamer |
| Wi-Fi | Sem fio | Centenas de Mbps a vários Gbps | Impressoras de rede |
| Ethernet (RJ-45) | Cabo | 100 Mbps – 10 Gbps | Rede |
| PS/2 (antigo) | Cabo | — | Teclados e mouses antigos; algumas placas ainda têm |

EXEMPLO Exemplo: a "taxa de sondagem" (polling rate) do mouse gamer Um mouse comum envia sua posição ao computador 125 vezes por segundo (125 Hz), ou seja, a cada 8 ms. Um mouse gamer envia 1.000 Hz (a cada 1 ms), e os mais novos, 4.000–8.000 Hz. Na prática, isso deixa o ponteiro mais "colado" na mão em jogos competitivos. Para trabalho de escritório, 125 Hz é mais que suficiente.

## Problemas comuns de E/S e como resolver

| Sintoma | Causa provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo USB não reconhecido | Driver, porta com mau contato, falta de energia na porta, cabo ruim | Trocar de porta (de preferência a traseira, direto na placa-mãe), trocar o cabo, reinstalar o driver no Gerenciador de Dispositivos |
| Mouse "pulando" | Superfície reflexiva ou irregular, sujeira no sensor, pilha fraca, interferência de 2,4 GHz | Usar mousepad, limpar a lente, trocar a pilha, aproximar o receptor (use extensor USB) |
| Monitor "sem sinal" | Cabo ligado na placa-mãe quando há placa de vídeo dedicada, entrada errada no monitor, RAM mal encaixada | Ligar o cabo na placa de vídeo, selecionar a entrada (source) correta, reencaixar a memória |
| Fone ou microfone sem som | Dispositivo padrão errado no Windows, conector P2 na porta errada (verde = fone, rosa = microfone) | Configurações → Sistema → Som → escolher o dispositivo correto |
| Impressora "offline" | Fila travada, IP mudou na rede, driver | Reiniciar o spooler de impressão, fixar o IP da impressora, reinstalar o driver |
| Bluetooth desconectando | Interferência de Wi-Fi 2,4 GHz, gerenciamento de energia | Usar Wi-Fi de 5 GHz, desativar "permitir que o computador desligue este dispositivo" |

PARTE VI · HARDWARE · MÓDULO 16

# Teclado: da máquina de escrever ao ABNT2

| Sholes & Glidden / Remington nº 1, a primeira máquina QWERTY Daderot · CC0 · Wikimedia Commons | Layout de teclado ABNT2 Cpolvilho · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons |  |
| --- | --- | --- |

O teclado é o periférico mais antigo e mais usado do computador, e ele carrega 150 anos de história desde a máquina de escrever. Entender o teclado (layouts, padrões ABNT, funções das teclas e atalhos) é uma das formas mais rápidas de ganhar produtividade.

## Da máquina de escrever ao teclado

### As primeiras máquinas de escrever

Houve muitas tentativas desde o século XVIII. Em 1714, o engenheiro inglês Henry Mill recebeu uma patente para uma "máquina de imprimir letras", mas nenhum exemplar sobreviveu.

Em 1868, os americanos Christopher Latham Sholes, Carlos Glidden e Samuel Soule patentearam a máquina que daria origem às modernas.

Em 1873, a fabricante de armas e máquinas de costura E. Remington and Sons comprou os direitos e lançou em 1874 a Sholes & Glidden Type-Writer (ou Remington nº 1). Ela já tinha o layout QWERTY.

CURIOSIDADE Um brasileiro na história O padre paraibano Francisco João de Azevedo (1814–1880) apresentou em 1861 (algumas fontes dizem 1862), na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, uma máquina de madeira com teclado semelhante ao de um piano. Era originalmente uma máquina taquigráfica, depois adaptada para escrever, e recebeu uma das 9 medalhas de ouro entre 1.136 expositores. Há quem defenda que Sholes teria conhecido o invento, mas não há prova documental disso. Ele é homenageado como um dos pioneiros da máquina de escrever no Brasil.

### Por que o teclado é QWERTY?

O nome vem das seis primeiras letras da fileira superior: Q W E R T Y. A explicação mais repetida é que o layout foi feito para "desacelerar" a digitação, evitando que as hastes das letras mais usadas em sequência se enroscassem.

A explicação mais aceita hoje é mais sutil: - O layout de Sholes passou por muitas versões até 1878 e foi ajustado para separar pares de letras frequentes no inglês (como "th"), justamente para reduzir os travamentos das hastes, sem a intenção de deixar a pessoa mais lenta. - Pesquisadores japoneses (Koichi Yasuoka e Motoko Yasuoka, Universidade de Kyoto, 2011) mostraram que a disposição também foi influenciada pelos operadores de telégrafo, que transcreviam código Morse e eram os primeiros grandes clientes. - O QWERTY venceu pelo efeito rede: quando milhares de datilógrafos já sabiam usá-lo, ninguém quis trocar.

### Os layouts alternativos

| Layout | Criador e ano | Ideia |
| --- | --- | --- |
| QWERTY | Sholes (1873–1878) | O padrão mundial |
| AZERTY | França (c. 1900) | Variação francesa |
| QWERTZ | Alemanha | Troca Y e Z (o Z é mais comum no alemão) |
| Dvorak | August Dvorak (1936) | Vogais na fileira central da mão esquerda; menos movimento de dedos |
| Colemak | Shai Coleman (2006) | Meio-termo: mantém atalhos (Ctrl+C, V, X, Z) no lugar |

### Da máquina ao computador

| Ano | Marco |
| --- | --- |
| 1870s–1960s | Teletipos (teleimpressores): máquinas de escrever elétricas ligadas ao telégrafo, usadas como terminais de computador |
| 1960s–1970s | Terminais de vídeo (como o DEC VT100, 1978) com teclas de controle e setas |
| 1981 | Teclado do IBM PC (83 teclas) |
| 1985 | IBM Model M (101 teclas, com mola flambada, o famoso buckling spring), base do layout atual |
| 1995 | Teclas Windows e Menu (104 teclas, padrão US) |

## Tipos de teclado por mecanismo

| Tipo | Como funciona | Prós | Contras | Preço médio (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Membrana | Uma manta de borracha com "domos" pressiona duas películas plásticas com trilhas condutoras | Barato, silencioso, resistente a respingos | Toque "mole", desgaste dos domos | R$ 40–200 |
| Tesoura (scissor) | Membrana com um mecanismo em X que estabiliza a tecla | Fino, estável; padrão dos notebooks | Curso curto, conserto difícil | R$ 100–600 |
| Mecânico | Cada tecla tem um interruptor (switch) individual com mola e contato metálico | Durabilidade (50–100 milhões de toques), precisão, personalização | Mais caro e barulhento (dependendo do switch) | R$ 150–1.500+ |
| Óptico | O switch interrompe um feixe de luz em vez de fechar um contato | Muito rápido e sem desgaste de contato | Menos opções de peças | R$ 250–1.200 |
| Magnético (efeito Hall) | Um ímã na tecla e um sensor medem a posição exata | Ponto de acionamento ajustável, "rapid trigger" (gamer) | Caro | R$ 400–2.000 |
| Virtual / touch | Na tela | Sem peça física | Sem retorno tátil | — |

### Switches mecânicos (padrão Cherry MX, de 1983–1984, e clones)

| Cor (padrão Cherry) | Tipo | Sensação | Indicado para |
| --- | --- | --- | --- |
| Vermelho (Red) | Linear | Suave, sem "degrau", silencioso | Jogos |
| Marrom (Brown) | Tátil | Pequeno "degrau" no acionamento | Uso misto |
| Azul (Blue) | Clicky | Degrau + clique audível | Digitação (incomoda quem está perto) |
| Preto (Black) | Linear pesado | Mais força | Quem tem "mão pesada" |

## ABNT e ABNT2: o teclado brasileiro

### O que é a ABNT

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é o órgão privado sem fins lucrativos, fundado em 1940, responsável pelas normas técnicas brasileiras (NBR). Ela é o foro nacional de normalização, reconhecido pelo governo, e representa o Brasil na ISO e na IEC.

ATENÇÃO Duas "ABNTs" que as pessoas confundem 1. ABNT para trabalhos acadêmicos: normas como a NBR 14724 (estrutura de trabalhos acadêmicos; nova edição de dezembro de 2024), a NBR 6023 (referências; 2018, corrigida em 2020), a NBR 10520 (citações; 2023) e a NBR 6024 (numeração de seções; 2012). É a "formatação ABNT" do TCC: fonte tamanho 12, espaçamento 1,5, margens de 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita). A ABNT não obriga Arial nem Times; essa é uma exigência de cada instituição. 2. ABNT / ABNT2 para teclado: o layout brasileiro de teclado, definido pela norma NBR 10346 (teclas alfanuméricas) e pela NBR 10347 (teclado numérico). É o assunto aqui.

### ABNT × ABNT2

ABNT (primeira versão): definiu um layout brasileiro com a tecla Ç e os acentos nas posições do português, mas foi pouco adotado.

ABNT2: a variante 2 da NBR 10346, que acrescenta a tecla / ? e o "." extra no teclado numérico e se tornou o padrão de fato dos computadores vendidos no Brasil desde os anos 1990. É o teclado que você provavelmente usa.

### Como reconhecer um teclado ABNT2

| Característica | ABNT2 (Brasil) | US / Internacional |
| --- | --- | --- |
| Tecla Ç | ✅ Ao lado do L | ❌ (usa ' + c no US-Internacional) |
| Número de teclas | Geralmente 107 no desktop completo (a norma não define o padrão pelo número de teclas) | 104 |
| Enter | Grande, em formato de "L" invertido (duas fileiras) | Retangular, numa fileira |
| Tecla / ? | Extra, ao lado do Shift direito | Junto ao ponto e à vírgula |
| Tecla \ ¦ | Ao lado do Shift esquerdo (Shift esquerdo menor) | Acima do Enter |
| Acentos | ´ ` e ~ ^ em teclas próprias (teclas "mortas") | Pelo layout US-Internacional |
| AltGr | Usado para /, ?, °, ª, º, ¹ ² ³, £, ¢, ¬, § (o ABNT original também tem AltGr) | Usado em outros símbolos |
| Teclado numérico | Tem a tecla "." e a "," extra | Só "." |

EXEMPLO Exemplo: "minha barra e meu acento estão trocados" Esse é um chamado de suporte clássico. O teclado físico é ABNT2, mas o Windows está configurado como "Estados Unidos" (ou o inverso). Solução: Configurações → Hora e idioma → Idioma e região → Português (Brasil) → Opções → Teclados → adicionar "Português (Brasil ABNT2)" e remover o layout errado. O atalho Windows + Espaço alterna entre os layouts instalados.

DICA Atalhos úteis no ABNT2 AltGr + Q = / AltGr + W = ? AltGr + E = ° (grau, diferente do º ordinal) AltGr + 1, 2, 3 = ¹ ² ³ AltGr + = = § AltGr + [ = ª e AltGr + ] = º AltGr + C = ₢ (antigo símbolo do Cruzeiro, curiosidade da época da norma)

## Função de cada tecla

### Grupos do teclado

| Grupo | Teclas | Função |
| --- | --- | --- |
| Alfanuméricas | Letras, números, pontuação | Digitar texto |
| Modificadoras | Shift, Ctrl, Alt, AltGr, Windows (Win), Fn | Mudam a função de outras teclas, como nos atalhos |
| Função | F1 a F12 | Ações de cada programa |
| Navegação | Setas, Home, End, Page Up, Page Down | Mover o cursor |
| Edição | Insert, Delete, Backspace | Inserir e apagar |
| Teclado numérico | Números e operações, Num Lock | Digitação rápida de números (contabilidade, caixa) |
| Sistema e controle | Esc, Print Screen, Scroll Lock, Pause/Break, Menu | Controle |

### Teclas que muita gente não sabe usar

| Tecla | O que faz |
| --- | --- |
| Esc | Cancela, fecha menus, sai da tela cheia |
| Tab | Avança para o próximo campo ou insere tabulação; Shift + Tab volta |
| Caps Lock | Trava as maiúsculas |
| Shift | Maiúscula ou símbolo superior da tecla; com clique, seleciona um intervalo |
| Ctrl | Base dos atalhos de comando |
| Alt | Acessa menus; base de atalhos do sistema |
| AltGr | Terceiro símbolo da tecla (o desenhado no canto inferior direito) |
| Windows | Abre o menu Iniciar; base dos atalhos do Windows |
| Menu (tecla de contexto) | Equivale ao clique com o botão direito |
| Fn | Em notebooks, ativa as funções em azul (brilho, volume, Wi-Fi) |
| Insert | Alterna entre inserir e sobrescrever o texto (a causa do "meu texto está apagando o que vem depois") |
| Home / End | Início e fim da linha; com Ctrl, início e fim do documento |
| Page Up / Page Down | Sobe ou desce uma tela |
| Print Screen (PrtSc) | Captura a tela para a área de transferência |
| Scroll Lock | Hoje quase sem uso; no Excel, faz as setas rolarem a planilha em vez de mover a célula |
| Pause/Break | Win + Pause abria as informações do sistema; pausa a tela de boot em PCs antigos |
| Num Lock | Liga o teclado numérico (desligado, ele vira setas) |
| F1 | Ajuda |
| F2 | Renomear (no Explorador) ou editar a célula (no Excel) |
| F3 | Pesquisar |
| F4 | Alt + F4 fecha a janela; no Excel, F4 fixa a referência ($A$1) |
| F5 | Atualizar a página ou a pasta; no PowerPoint, inicia a apresentação |
| F11 | Tela cheia no navegador |
| F12 | "Salvar como" no Office; ferramentas de desenvolvedor no navegador |

## Atalhos: por que são mais rápidos que o mouse

### A explicação científica

1.	Modelo KLM (Keystroke-Level Model): proposto por Stuart Card, Thomas Moran e Allen Newell em 1980–1983 (no livro The Psychology of Human-Computer Interaction), é um dos modelos mais usados em interação humano-computador. Ele mede o tempo médio de cada ação:

| Ação | Tempo médio (KLM) |
| --- | --- |
| K: pressionar uma tecla (digitador médio) | ≈ 0,2 s (0,08 s para um digitador experiente) |
| P: apontar o mouse até um alvo na tela | ≈ 1,1 s |
| B: clicar o botão do mouse (operador acrescentado em adaptações posteriores do modelo, como as de David Kieras) | ≈ 0,1 s |
| H: mover a mão do teclado ao mouse (ou vice-versa) | ≈ 0,4 s |
| M: preparação mental (decidir o que fazer) | ≈ 1,35 s |

1.	 Lei de Fitts (1954): o psicólogo Paul Fitts mostrou que o tempo para apontar um alvo aumenta com a distância e diminui com o tamanho do alvo. Menus pequenos e distantes são lentos por natureza. O atalho não depende de alvo nenhum.

2.	 Memória muscular: depois de alguns dias de prática, o atalho vira automático, sem a etapa visual de procurar o botão na tela.

EXEMPLO Exemplo resolvido: copiar e colar com mouse × teclado (texto já selecionado) Com o mouse (pela barra de ferramentas ou pelo botão direito): - Mão já no mouse → apontar "Copiar" (P = 1,1 s) + clicar (B = 0,1 s) → apontar o destino (P = 1,1 s) + clicar (0,1 s) → apontar "Colar" (P = 1,1 s) + clicar (0,1 s) = ≈ 3,6 s Com o teclado (mão já no teclado): - Ctrl + C (≈ 0,4 s, duas teclas) → seta ou Ctrl + End até o destino (≈ 0,4 s) → Ctrl + V (≈ 0,4 s) = ≈ 1,2 s Economia de ≈ 2,4 segundos por operação. Quem faz isso 200 vezes por dia economiza 8 minutos por dia, o que dá ≈ 29 horas por ano. E isso é só um atalho.

### Os atalhos essenciais do Windows

| Atalho | Ação |
| --- | --- |
| Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V | Copiar / Recortar / Colar |
| Ctrl + Z / Ctrl + Y | Desfazer / Refazer |
| Ctrl + A | Selecionar tudo |
| Ctrl + S | Salvar |
| Ctrl + P | Imprimir |
| Ctrl + F | Procurar na página ou no documento |
| Ctrl + N | Novo documento ou janela |
| Ctrl + Shift + Esc | Abrir o Gerenciador de Tarefas direto |
| Ctrl + Alt + Del | Tela de segurança (bloquear, trocar usuário, gerenciador) |
| Alt + Tab | Alternar entre janelas |
| Alt + F4 | Fechar a janela (na área de trabalho: desligar) |
| Win | Menu Iniciar |
| Win + D | Mostrar a área de trabalho |
| Win + E | Abrir o Explorador de Arquivos |
| Win + L | Bloquear o computador (use sempre que sair de perto) |
| Win + V | Histórico da área de transferência (precisa ser ativado na primeira vez) |
| Win + Shift + S | Recorte de tela (Ferramenta de Captura) |
| Win + . | Painel de emojis e símbolos |
| Win + ← / → | Encaixar a janela na metade da tela |
| Win + Tab | Visão de tarefas e áreas de trabalho virtuais |
| Win + I | Configurações |
| Win + X | Menu de administração (Gerenciador de Dispositivos, Terminal) |
| Win + R | Executar (cmd, msinfo32, dxdiag, devmgmt.msc) |
| F2 | Renomear o arquivo selecionado |
| Shift + Delete | Excluir sem mandar para a Lixeira (cuidado) |

### Atalhos de navegador

| Atalho | Ação |
| --- | --- |
| Ctrl + T | Nova aba |
| Ctrl + W | Fechar a aba |
| Ctrl + Shift + T | Reabrir a aba fechada sem querer |
| Ctrl + Tab / Ctrl + Shift + Tab | Próxima / anterior aba |
| Ctrl + 1…8 / Ctrl + 9 | Ir para a aba N / para a última aba |
| Ctrl + L (ou F6) | Ir para a barra de endereço |
| Ctrl + + / Ctrl + − / Ctrl + 0 | Zoom maior / menor / normal |
| Ctrl + Shift + N | Janela anônima (Chrome e Edge) |
| Ctrl + H | Histórico |
| Ctrl + D | Adicionar aos favoritos |
| F5 / Ctrl + F5 | Atualizar / atualizar ignorando o cache |

### Atalhos de edição de texto (Word e outros)

| Atalho | Ação |
| --- | --- |
| Ctrl + B / I / U | Negrito / itálico / sublinhado (no Word em português: Ctrl + N / I / S) |
| Ctrl + ← / → | Pular palavra por palavra |
| Ctrl + Shift + ← / → | Selecionar palavra por palavra |
| Ctrl + Backspace | Apagar a palavra inteira |
| Home / End | Início / fim da linha |
| Shift + Home / End | Selecionar até o início / fim da linha |
| Ctrl + Home / End | Início / fim do documento |
| Shift + F3 (Word) | Alternar MAIÚSCULAS / minúsculas / Iniciais |

DICA Como aprender atalhos sem esforço Escolha três atalhos por semana, cole um papel no monitor e proíba-se de usar o mouse para aquelas ações. Em um mês você terá 12 atalhos na memória muscular. Na versão interativa deste material, há um treino de atalhos para praticar.

## Problemas comuns de teclado

| Sintoma | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Acentos e símbolos trocados | Layout errado no sistema | Configurar Português (Brasil ABNT2) |
| Teclado numérico não funciona | Num Lock desligado | Ligar o Num Lock (ou ativar no boot pela BIOS) |
| Texto "apagando" ao digitar | Insert ativado | Apertar Insert de novo |
| Tecla repetindo ou falhando | Sujeira, líquido, membrana gasta, switch com defeito | Limpar com ar comprimido e isopropílico; no mecânico, trocar o switch (se for hot-swap) |
| Teclas de F1–F12 controlando volume e brilho | Fn Lock ativo | Fn + Esc (na maioria dos notebooks) ou ajuste na BIOS |
| Líquido derramado | — | Desconecte na hora, vire de cabeça para baixo, seque por 24–48 h; refrigerante e café com açúcar exigem lavagem com água destilada e isopropílico |
| Teclado sem fio com atraso | Pilha fraca, interferência, receptor longe | Trocar as pilhas, aproximar o receptor com extensor USB |

### Limpeza do teclado

1.	Desconecte (ou desligue, se for sem fio).

2.	Vire de cabeça para baixo e bata levemente para tirar migalhas.

3.	Ar comprimido entre as teclas, em ângulo.

4.	Pano levemente umedecido em isopropílico nas teclas (nunca encharcado).

5.	Mecânicos: retire as teclas (keycaps) com o extrator e lave-as em água morna com detergente; seque completamente antes de recolocar.

## Para assistir

A ESTRANHA ORDEM das LETRAS do TECLADOManual do Mundo · PT · 14:35

Por que QUASE não EXISTEM teclados ABNT?Canaltech · PT · 24:00

A história do tecladoTecMundo · PT · 9:26

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 17

# Gabinete

## O que é

O gabinete (em inglês, case ou chassis) é a estrutura que abriga e protege os componentes internos do computador. Muita gente o chama, erradamente, de "CPU". A CPU é o processador, que fica dentro do gabinete.

ATENÇÃO "Gabinete" não é "CPU" Dizer "a CPU" apontando para a caixa é um erro muito comum, inclusive em lojas. O correto é gabinete, ou "torre". Um técnico que corrige isso com educação passa credibilidade ao cliente.

## Para que serve

1.	Estrutura: fixa a placa-mãe, a fonte, os discos e as placas na posição certa.

2.	Proteção física: contra poeira, impactos, líquidos, animais domésticos e dedos curiosos.

3.	Fluxo de ar (airflow): organiza a entrada de ar frio e a saída de ar quente.

4.	Blindagem eletromagnética (EMI): a carcaça metálica, aterrada, reduz a interferência que o PC emite e a que ele recebe.

5.	Aterramento: liga as partes metálicas ao terra pela fonte.

6.	Acesso e conectividade: painel frontal com botões, USB e áudio.

7.	Estética e ruído: vidro, iluminação RGB, isolamento acústico.

## Como funciona e como é

Onde fica: é a "casca" externa. Normalmente fica no chão ou na mesa, ao lado do monitor.

Estrutura interna:

Bandeja da placa-mãe com furos para os espaçadores (standoffs).

Abertura traseira de I/O para o espelho (I/O shield) da placa-mãe.

Slots de expansão traseiros (as "tampinhas" onde saem as conexões da placa de vídeo). Um ATX tem 7.

Baias para HD 3,5" e SSD 2,5"; os gabinetes antigos tinham baias de 5,25" para drive de DVD.

Compartimento da fonte, normalmente embaixo com uma "tampa de fonte" (PSU shroud).

Suportes para ventoinhas e radiadores (frente, topo, traseira, base).

Painel frontal (front panel): botão de ligar (Power), Reset, LEDs, USB e áudio.

Filtros de poeira removíveis.

Passagens para cabos com borrachas (grommets) e espaço atrás da bandeja para o cable management.

### O fluxo de ar

O ar quente sobe. O padrão mais eficiente é: - Entrada de ar frio: frente e/ou base. - Saída de ar quente: traseira e topo.

| Configuração | Como é | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Pressão positiva | Mais ventoinhas puxando ar para dentro do que tirando | Menos poeira (o ar sai pelas frestas); a mais recomendada |
| Pressão negativa | Mais ventoinhas tirando ar | Pode resfriar um pouco melhor, mas puxa poeira por todas as frestas |
| Neutra | Equilíbrio | Meio-termo |

EXEMPLO Exemplo: o gabinete "aquário" Os gabinetes estilo aquário (vidro na frente e na lateral, como o Lian Li O11 e seus clones) não puxam ar pela frente. Neles, as ventoinhas de entrada ficam na lateral ou na base, e a saída fica no topo e na traseira. Montar o fluxo como num gabinete comum, sem ventoinha de entrada, pode deixar a placa de vídeo 10 a 20 °C mais quente.

## Do que é feito (material)

| Material | Onde é usado | Características |
| --- | --- | --- |
| Aço SECC (aço eletrogalvanizado laminado a frio) | Estrutura da maioria dos gabinetes | Resistente, barato, bom para aterramento e blindagem; espessura de 0,5 a 1,0 mm (quanto mais espesso, melhor) |
| Alumínio | Gabinetes premium (Lian Li, Fractal, Apple) | Leve, dissipa calor, caro, risca mais fácil |
| Plástico ABS | Frontais, tampas, botões | Barato, fácil de moldar |
| Vidro temperado | Laterais e frentes | Bonito, pesado, quebra se cair ou se o parafuso for apertado demais |
| Acrílico | Laterais de modelos baratos | Leve, risca com facilidade, amarela com o tempo |
| Malha metálica (mesh) | Frontais | Ótima entrada de ar |
| Espuma acústica / betume | Gabinetes silenciosos | Reduz o ruído |

## Tipos de gabinete

### Por tamanho (formato)

| Tipo | Altura aproximada | Placas-mãe suportadas | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Full Tower | 55–70 cm | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Workstations, water cooling customizado, várias GPUs |
| Mid Tower (o mais comum) | 42–50 cm | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | PCs gamer e de uso geral |
| Mini Tower | 35–42 cm | Micro-ATX, Mini-ITX | Escritório, PCs compactos |
| SFF (Small Form Factor) | 20–35 cm | Mini-ITX (alguns Micro-ATX) | PCs compactos e potentes, sala de estar |
| Desktop / Slim (horizontal) | Deitado, fino | Micro-ATX, Mini-ITX, placas proprietárias | Escritórios, órgãos públicos, caixas de loja |
| Mini PC / USFF | ≈ 1 litro de volume | Placas proprietárias, Mini-STX | Escritório, thin client, home theater |
| Rack (1U, 2U, 4U...) | 1U = 4,45 cm de altura, largura de 19" | Placas de servidor | Data centers e servidores |
| Open frame / bancada | Sem paredes | Qualquer | Testes, mineração, exposição |
| All-in-one | Atrás da tela | Proprietárias | Recepção, residências |

### Por estilo e recursos

Aquário / dual-chamber: duas câmaras (a fonte e os cabos ficam atrás) e vidro em duas faces.

Mesh / alto fluxo de ar: frente toda em malha.

Silencioso: painéis fechados com espuma.

Fonte em cima (antigos) × fonte embaixo (atual, porque a fonte puxa ar frio do chão e fica isolada).

Conector frontal USB-C: presente nos modelos atuais; exige o conector correspondente na placa-mãe.

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Categoria | Faixa | Exemplos de perfil |
| --- | --- | --- |
| Básico de escritório (com fonte genérica inclusa) | R$ 120–250 | Mini tower sem ventoinhas. Atenção: a fonte que vem junto costuma ser de baixa qualidade |
| Gamer de entrada (sem fonte) | R$ 200–400 | Mid tower com vidro e 2–4 ventoinhas |
| Intermediário | R$ 400–800 | Aquário com 6–7 ventoinhas, bom filtro, USB-C |
| Premium | R$ 800–2.500+ | Lian Li, Fractal Design, Corsair, NZXT, HYTE |

## Diferenças que importam de um para outro

| Critério | Gabinete ruim | Gabinete bom |
| --- | --- | --- |
| Espessura do aço | 0,4–0,5 mm, entorta com a mão | 0,7–1,0 mm, firme |
| Acabamento | Bordas cortantes | Bordas dobradas ou arredondadas |
| Fluxo de ar | Frente fechada sem ventilação | Frente em malha ou entradas laterais |
| Filtros | Nenhum | Frente, topo e base, removíveis |
| Espaço para cabos | Nenhum | 2–3 cm atrás da bandeja |
| Compatibilidade | GPU de até 250 mm, cooler de até 140 mm | GPU de 350–420 mm, cooler de 165 mm, radiador de 360 mm |

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Superaquecimento por fluxo de ar ruim | Temperaturas altas, coolers no máximo, PC desligando em jogo | Escolher gabinete com boa ventilação, orientar as ventoinhas corretamente (a seta na lateral da ventoinha indica o sentido do ar) | Reorganizar as ventoinhas (frente/base entrando, topo/traseira saindo); acrescentar ventoinhas |
| Acúmulo de poeira | Filtros entupidos, componentes cobertos | Usar pressão positiva e filtros, deixar o gabinete fora do chão (em cima de um suporte) | Limpeza periódica (módulo de Manutenção) |
| Botão Power não funciona | PC não liga pelo botão | Conferir as ligações do painel frontal | Testar ligando a placa encostando uma chave de fenda nos dois pinos PWR_SW; se ligar, o defeito é o botão ou o cabo |
| USB frontal não funciona | Pen drive não reconhecido na frente | Conectar o cabo USB interno na placa | Conferir o conector interno (USB 2.0 de 9 pinos, USB 3.0 de 19 pinos, USB-C Key-A) |
| Áudio frontal sem som | Fone não funciona na frente | Ligar o conector HD Audio (não o antigo AC'97) | Conferir o cabo e as configurações do driver de áudio |
| Choque no gabinete | "Formigamento" ao tocar | Tomada aterrada | Corrigir o aterramento da instalação elétrica |
| Peça que não cabe | GPU, cooler ou radiador não cabem | Ver as especificações antes de comprar (comprimento máximo da GPU, altura máxima do cooler) | Trocar a peça ou o gabinete |
| Curto na placa-mãe | PC não liga ou desliga sozinho | Usar apenas os espaçadores nos furos da placa | Retirar espaçadores sobrando |
| Vidro quebrado | Lateral estilhaçada | Não apertar demais os parafusos; manusear deitado sobre pano | Trocar o painel (peça de reposição do fabricante) |
| Vibração e ruído | Zumbido | Usar borrachas antivibração no HD e nas ventoinhas | Apertar os parafusos, usar borrachas |

EXEMPLO Exemplo de bancada Um cliente reclama que o PC "desliga sozinho jogando". O técnico abre e encontra um gabinete com frente de vidro fechado, só uma ventoinha na traseira e um filtro inferior completamente entupido. A placa de vídeo atingia 90 °C e acionava a proteção. Solução: limpeza, três ventoinhas de entrada na lateral e na base e uma de saída no topo. Resultado: queda de 18 °C na GPU, com custo de cerca de R$ 120 em ventoinhas.

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 18

# Placa-mãe

Placa-mãe ATX PantheraLeo1359531 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

## O que é

A placa-mãe (motherboard ou mainboard, e em Portugal, "motherboard") é a placa de circuito impresso principal do computador. É nela que todos os componentes se conectam e se comunicam. Se o processador é o cérebro, a placa-mãe é o sistema nervoso e o esqueleto ao mesmo tempo.

## Para que serve: sua função no computador

1.	Conectar todos os componentes: CPU, RAM, GPU, armazenamento, fonte, periféricos.

2.	Distribuir energia com precisão: transforma os 12 V da fonte nas tensões baixas que a CPU e a memória exigem (pelo VRM).

3.	Transportar dados entre as peças, pelos barramentos (PCIe, canais de memória, DMI/Infinity Fabric, USB, SATA).

4.	Coordenar o funcionamento com o chipset e o firmware (BIOS/UEFI).

5.	Oferecer recursos integrados (onboard): áudio, rede, Wi-Fi, USB, vídeo (se a CPU tiver gráfico integrado).

EXEMPLO Exemplo: o papel da placa-mãe ao abrir 30 abas e editar um vídeo Ao abrir abas, a CPU pede espaço à RAM. Quem leva esses dados são os canais de memória, trilhas da placa-mãe. Uma placa com 4 slots permite chegar a 64–256 GB de RAM. Ao editar vídeo, o arquivo sai do SSD M.2 por linhas PCIe da placa, vai para a RAM e para a GPU (no slot PCIe x16). Ao exportar, a CPU trabalha em 100% por minutos, e um VRM fraco esquenta e reduz o clock (throttling). A mesma CPU fica mais lenta numa placa-mãe barata. Ao gerar imagens com IA localmente, a GPU precisa do slot PCIe x16 em velocidade total (Gen 4 ou 5).

## Onde fica e como é

Onde: presa à bandeja lateral do gabinete, sobre espaçadores, com o painel traseiro de I/O voltado para trás.

Como é: uma placa geralmente preta (antigamente verde), com trilhas de cobre, slots, soquete e dissipadores metálicos.

### Do que é feita (material)

| Parte | Material |
| --- | --- |
| PCB (placa de circuito impresso) | Camadas de fibra de vidro com resina epóxi (FR-4), intercaladas com camadas de cobre (de 4 a 12 camadas; placas melhores têm mais camadas e cobre mais espesso) |
| Trilhas | Cobre |
| Máscara de solda | Verniz polimérico (a "cor" da placa: verde, preta, branca) |
| Soldas | Liga de estanho, prata e cobre (sem chumbo, pela diretiva RoHS) |
| Contatos de slots | Cobre com banho de ouro |
| Dissipadores do VRM e do chipset | Alumínio |
| Capacitores | Sólidos de polímero de alumínio (os bons, "japoneses") ou eletrolíticos |
| Chips | Silício encapsulado |

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Chipset | A partir de (à vista) | Faixa comum |
| --- | --- | --- |
| AMD A620 / Intel H610 | ≈ R$ 400–420 | R$ 400–700 |
| AMD B650 | ≈ R$ 400 | R$ 600–1.200 |
| AMD B850 | ≈ R$ 650 | R$ 800–1.500 |
| AMD X870 / X870E | ≈ R$ 1.600 | R$ 1.800–4.000+ |
| Intel B760 | ≈ R$ 520 | R$ 600–1.200 |
| Intel B860 | ≈ R$ 860 | R$ 900–1.500 |
| Intel Z890 | ≈ R$ 1.550 | R$ 1.700–4.000+ |

Fonte: menores preços à vista (Pix/boleto) em agregadores como o hardwarebarato.com, out/2026. Modelos Mini-ITX custam bem mais que os ATX do mesmo chipset.

## Mapa completo da placa-mãe: cada slot e conector

| Componente | O que é | Para que serve | Como identificar |
| --- | --- | --- | --- |
| Soquete da CPU | Encaixe do processador | Ligar a CPU à placa | Quadrado grande no centro superior, com alavanca |
| Slots de memória (DIMM) | Encaixes longos e finos | Receber os pentes de RAM | 2 ou 4 slots ao lado do soquete, com travas nas pontas |
| Slots PCI Express (PCIe) | Slots de expansão | Placa de vídeo, placas de rede, captura, som | O x16 é o mais longo (≈ 89 mm); x1 é o curtinho; x4 é o intermediário |
| Slots M.2 | Encaixe pequeno e plano | SSDs NVMe (e Wi-Fi no slot M.2 Key E) | Pequeno conector com um parafuso ou trava, às vezes sob um dissipador |
| Portas SATA | Conectores em "L" | HDs, SSDs SATA e drives ópticos | Em grupo, na borda direita, de lado |
| Conector ATX 24 pinos | Energia principal | Alimentar a placa | Grande conector na borda direita |
| Conector EPS 8 pinos (4+4) | Energia da CPU | Alimentar o processador | No canto superior esquerdo (às vezes 2 deles) |
| Chipset (PCH) | Chip controlador | Gerencia USB, SATA e linhas PCIe extras | Sob um dissipador, na parte inferior direita |
| VRM | Reguladores de tensão (MOSFETs, bobinas/indutores, capacitores) | Converter 12 V em ≈ 1 V para a CPU | Cubinhos (indutores) ao redor do soquete, sob dissipadores |
| Chip da BIOS/UEFI | Memória flash SPI | Guardar o firmware | Pequeno chip de 8 pinos, às vezes em soquete |
| Bateria CMOS (CR2032) | Bateria de botão | Manter data, hora e configurações | Moeda prateada de 20 mm |
| Headers de ventoinha (FAN) | Conectores de 3 ou 4 pinos | Ligar e controlar coolers (CPU_FAN, SYS_FAN, PUMP) | Pequenos conectores brancos ou pretos espalhados |
| Headers USB internos | Conectores | USB do painel frontal | 9 pinos (2.0), 19 pinos (3.0), USB-C (Key-A) |
| Header de áudio frontal (HD_AUDIO) | Conector de 9 pinos | Fone e microfone frontais | Canto inferior esquerdo |
| Painel frontal (F_PANEL) | Pinos | Botões Power e Reset, LEDs | Canto inferior direito |
| Headers RGB | 12 V de 4 pinos (RGB) ou 5 V de 3 pinos (ARGB) | Iluminação | Cuidado: ligar ARGB (5 V) no RGB (12 V) queima os LEDs |
| Painel traseiro de I/O | Conectores externos | USB, rede, áudio, vídeo, antenas Wi-Fi | Parte de trás do gabinete |
| Jumper Clear CMOS | Dois pinos (ou botão) | Resetar a BIOS | Marcado "CLR_CMOS" ou "JBAT1" |
| Debug LEDs / POST code | LEDs ou display | Mostrar em qual etapa o boot travou | LEDs CPU / DRAM / VGA / BOOT |

## Formatos (fator de forma)

| Formato | Medidas | Slots de RAM | Slots PCIe | Uso | Preço médio (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-ATX | 305 × 330 mm (varia) | 4–8 | 4–7 | Entusiastas, workstations | R$ 3.000–10.000+ |
| ATX (padrão desde 1995, da Intel) | 305 × 244 mm | 4 | até 7 | PCs gamer e completos | R$ 900–4.000 |
| Micro-ATX (mATX) | 244 × 244 mm | 2–4 | até 4 | Custo-benefício; o mais vendido no Brasil | R$ 500–1.800 |
| Mini-ITX | 170 × 170 mm | 2 | 1 | PCs compactos | R$ 1.000–3.500 |
| Mini-STX / proprietárias | Menores | SO-DIMM | — | Mini PCs, PCs de marca (Dell, HP, Lenovo) | — |

ATENÇÃO Placas de computador de marca Computadores de marca (Dell OptiPlex, HP ProDesk, Lenovo ThinkCentre) costumam usar placas com formato, conectores de fonte e furação proprietários. Elas nem sempre aceitam fonte ou gabinete padrão, o que é importante para o orçamento de um upgrade.

## Soquete

O soquete define quais processadores a placa aceita. É o critério de compatibilidade número um.

### Tipos de soquete por tecnologia

| Tipo | Onde ficam os pinos | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| PGA (Pin Grid Array) | No processador | AMD AM4 (Ryzen 1000 a 5000) |
| LGA (Land Grid Array) | No soquete da placa (no processador há só contatos planos) | Intel LGA1700 / LGA1851; AMD AM5 |
| BGA (Ball Grid Array) | Soldado na placa | Notebooks e mini PCs; não dá para trocar a CPU |

### Soquetes atuais (out/2026)

| Fabricante | Soquete | Processadores | Memória |
| --- | --- | --- | --- |
| AMD | AM4 (2017) | Ryzen 1000 a 5000 (ainda vendidos, ótimo custo) | DDR4 |
| AMD | AM5 (2022) | Ryzen 7000, 8000G, 9000 (Zen 5), 9000X3D | DDR5 |
| Intel | LGA1700 (2021) | Core de 12ª, 13ª e 14ª geração | DDR4 ou DDR5 (depende da placa) |
| Intel | LGA1851 (2024) | Core Ultra 200S (Arrow Lake) | DDR5 |

DICA Longevidade do soquete A AMD costuma manter o mesmo soquete por várias gerações (o AM4 durou de 2017 a 2022, com upgrade possível até o Ryzen 5000; a AMD anunciou na Computex 2026 que o AM5 terá suporte até pelo menos 2029, incluindo a futura geração Zen 6). A Intel troca de soquete com mais frequência, geralmente a cada 2 ou 3 gerações. Isso pesa na escolha de quem pretende trocar só o processador no futuro.

## Chipset

O chipset (hoje chamado PCH, Platform Controller Hub) é o chip que gerencia a comunicação entre a CPU e os periféricos "secundários": portas USB extras, SATA, linhas PCIe adicionais, áudio e rede. Ele determina os recursos da placa:

| Fabricante | Topo (overclock completo) | Intermediário (custo-benefício) | Entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| AMD (AM5) | X870E / X870 | B850 / B650 | B840 / A620 |
| Intel (LGA1851) | Z890 (overclock da CPU) | B860 | H810 |
| Intel (LGA1700) | Z790 / Z690 | B760 / B660 | H610 |

O que muda entre eles: overclock (na Intel, só os chipsets "Z" liberam overclock da CPU nos modelos "K"), número de linhas PCIe, PCIe 5.0 para GPU e SSD, quantidade de USB e M.2, e qualidade média do VRM.

## PCI e PCI Express: a evolução dos slots de expansão

| Barramento | Ano | Velocidade | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| ISA | 1981 | ≈ 8 MB/s | IBM PC, placas de som antigas |
| PCI | 1992 (Intel) | 133 MB/s (compartilhado) | Placas de rede, som e modem dos anos 1990 e 2000 |
| AGP | 1997 | 266 MB/s – 2,1 GB/s | Exclusivo para placas de vídeo (até ≈ 2006) |
| PCIe 1.0 | 2003 | 250 MB/s por linha | Substituiu PCI e AGP |
| PCIe 2.0 | 2007 | 500 MB/s por linha | — |
| PCIe 3.0 | 2010 | ≈ 985 MB/s por linha | x16 ≈ 15,8 GB/s |
| PCIe 4.0 | 2017 (2019 em PCs) | ≈ 1,97 GB/s por linha | x16 ≈ 31,5 GB/s; SSDs de 7.000 MB/s |
| PCIe 5.0 | 2019 (2021–22 em PCs) | ≈ 3,94 GB/s por linha | x16 ≈ 63 GB/s; SSDs de 14.000 MB/s |
| PCIe 6.0 | 2022 (especificação) | ≈ 7,9 GB/s por linha | Data centers |
| PCIe 7.0 | Junho de 2025 (especificação) | ≈ 15,8 GB/s por linha (x16 ≈ 512 GB/s somando os dois sentidos) | Data centers de IA; o PCIe 8.0 está previsto para ≈ 2028 |

Linhas (lanes): um slot "x16" tem 16 linhas, que funcionam como 16 faixas de uma rodovia. x1, x4, x8 e x16 indicam quantas faixas.

O PCIe é compatível para frente e para trás: uma placa PCIe 4.0 funciona num slot 3.0 (na velocidade do 3.0) e vice-versa.

Um slot pode ser fisicamente x16 mas eletricamente x4. Por isso, sempre veja o manual: só o slot principal costuma ter as 16 linhas ligadas à CPU.

## Onboard × Offboard (explicação detalhada)

Este é um dos conceitos mais importantes para quem vai comprar, vender ou consertar computador.

### Onboard

Onboard ("a bordo") é qualquer recurso integrado à própria placa-mãe ou ao processador, sem precisar de uma placa separada.

| Recurso onboard | Onde fica de verdade | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Vídeo onboard (gráfico integrado) | Hoje, dentro do processador (iGPU); antigamente, no chipset | Intel UHD/Iris Xe/Arc integrado, AMD Radeon integrado (Ryzen com "G" e Ryzen 7000/9000 desktop) |
| Áudio onboard | Chip de áudio na placa (codec Realtek ALC) | Saídas P2 coloridas na traseira |
| Rede onboard | Chip de rede na placa (Realtek, Intel) | Porta RJ-45 de 1 ou 2,5 Gbps |
| Wi-Fi / Bluetooth onboard | Módulo M.2 já instalado | Placas com "WIFI" no nome |
| USB, SATA | Chipset e CPU | — |

### Offboard

Offboard ("fora da placa") é um recurso fornecido por uma placa de expansão separada, encaixada num slot (geralmente PCIe) ou ligada externamente.

| Recurso offboard | Exemplo |
| --- | --- |
| Placa de vídeo dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD Radeon RX 9060 XT |
| Placa de som dedicada | Creative Sound Blaster, interfaces de áudio USB (Focusrite) |
| Placa de rede extra | Placa PCIe de 10 Gbps, placa Wi-Fi PCIe |
| Placa de captura | Elgato (para streaming) |
| Controladora | Placa com portas SATA ou USB extras |

### Comparativo

| Critério | Onboard | Offboard |
| --- | --- | --- |
| Custo | Já incluído, mais barato | Custo extra |
| Desempenho | Suficiente para o básico | Muito superior (principalmente vídeo) |
| Memória (vídeo) | Compartilha a RAM do sistema | Tem memória própria (VRAM) |
| Consumo e calor | Baixo | Maior (uma GPU pode consumir de 75 a 575 W) |
| Upgrade | Só trocando a CPU ou a placa | Troca fácil (é só a placa) |
| Manutenção | Defeito pode exigir trocar a placa-mãe inteira | Troca-se só a placa defeituosa |
| Indicado para | Escritório, estudos, internet, vídeo, jogos leves | Jogos, edição pesada, 3D, IA |

EXEMPLO Exemplo: o caso mais comum de "tela preta" em PC novo O cliente monta um PC com placa de vídeo offboard e liga o cabo HDMI na saída de vídeo da placa-mãe (onboard). Resultado: "sem sinal". Quando há placa de vídeo dedicada, a placa-mãe normalmente desativa o vídeo onboard e a imagem sai só pela placa de vídeo. A solução é ligar o cabo nas saídas horizontais, mais baixas, da placa de vídeo.

ATENÇÃO Vídeo onboard depende do processador Hoje, quem fornece o vídeo "onboard" é o processador. Uma placa-mãe com saída HDMI não dá imagem se o processador não tiver gráfico integrado: - Intel com final "F" (ex.: Core i5-14400F): sem vídeo integrado. - AMD Ryzen 5000 sem "G" (ex.: Ryzen 5 5600): sem vídeo integrado. Os Ryzen 5 5600G / 8600G têm. - AMD Ryzen 7000 e 9000 desktop: têm um gráfico básico (exceto os modelos com final "F").

## BIOS e UEFI

BIOS (Basic Input/Output System): firmware criado para o IBM PC (1981). Ele testa o hardware no POST (Power-On Self-Test), configura as peças e procura o sistema operacional para iniciar.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): o sucessor moderno (adotado em massa a partir de 2011–2012). Tem interface gráfica com mouse, suporta discos acima de 2 TB (partições GPT), Secure Boot, inicialização mais rápida e é obrigatório para o Windows 11 (junto com o TPM 2.0).

Na linguagem do dia a dia, todo mundo continua chamando de "BIOS".

Como entrar: aperte Del ou F2 logo ao ligar (em PCs de marca: F1, F10, F12 ou Esc).

CMOS: a pequena memória onde ficam guardadas as configurações (data, ordem de boot, XMP), mantida pela bateria CR2032.

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Causa | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Não liga (nada acontece) | Sem luz, sem ventoinha | Fonte, cabo de 24 ou 8 pinos solto, botão do painel, curto | Conectar tudo com firmeza; espaçadores corretos | Testar a fonte; ligar fora do gabinete (breadboarding); dar partida nos pinos PWR_SW |
| Liga, mas sem imagem | Ventoinhas girando, monitor sem sinal | RAM mal encaixada, cabo de vídeo na saída errada, CPU sem vídeo integrado, BIOS desatualizada para a CPU | Conferir a compatibilidade da BIOS com a CPU antes de comprar | Ver os LEDs de debug (CPU/DRAM/VGA/BOOT); reencaixar a RAM; testar 1 pente no slot indicado no manual (geralmente A2); Clear CMOS |
| Bipes ao ligar | Sequência de bipes | Código do POST indicando falha | — | Consultar a tabela do fabricante da BIOS (AMI, Award, Phoenix) no manual |
| Perde a data e a hora | Relógio atrasado, pede para apertar F1 | Bateria CR2032 fraca | Trocar a cada 3–5 anos | Trocar a bateria (≈ R$ 5–15) |
| Capacitores estufados | Desliga sozinho, trava, não liga | Calor, capacitores de baixa qualidade, idade | Boa ventilação; placas com capacitores sólidos | Troca dos capacitores (micro-solda) ou troca da placa |
| VRM superaquecendo | Perda de desempenho em carga longa (throttling) | Placa barata com CPU forte | Escolher placa com VRM compatível com a CPU (ver reviews) | Ventilar a região do VRM; limitar a potência da CPU na BIOS |
| Pinos do soquete tortos (LGA) | CPU não reconhecida, memória faltando canais | Queda de objeto, instalação errada | Manter a tampa até instalar a CPU; não arrastar a CPU no soquete | Desentortar com lupa e agulha (alto risco) ou assistência |
| Atualização de BIOS interrompida | Placa "morta" (brick) | Queda de energia durante a atualização | Atualizar com nobreak e arquivo correto | BIOS Flashback (botão traseiro em muitas placas), BIOS dual ou regravação do chip com programador (CH341A) |
| Curto | Desliga instantaneamente | Espaçador extra, parafuso solto embaixo da placa | Conferir os espaçadores | Desmontar e procurar o objeto ou espaçador |
| Portas USB queimadas | Uma porta específica não funciona | Pico, dispositivo em curto | Não usar cabos danificados | Usar outra porta ou um hub; reparo de micro-solda |

EXEMPLO Exemplo de bancada: PC novo sem imagem com Ryzen 9000 numa placa B650 Placas B650 fabricadas antes de agosto de 2024 vêm com uma BIOS que não reconhece os Ryzen 9000. O PC liga, as ventoinhas giram e o LED "CPU" fica aceso. Solução: usar o recurso BIOS Flashback (pen drive formatado em FAT32 com o arquivo da BIOS nova, renomeado conforme o manual, no USB marcado, apertando o botão traseiro), sem precisar de processador antigo. É por isso que verificar a "CPU Support List" no site do fabricante é obrigatório.

## Para assistir

Curso Hardware #06 – Placa MãeCurso em Vídeo (Gustavo Guanabara) · PT · 28:49

Como funciona a placa-mãe do PC – Episódio 1MW Informática · PT · 20:41

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 19

# CPU: o processador

Processador AMD Ryzen 9 9950X 4300streetcar · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

## O que é

A CPU (Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento), o processador, é o chip que executa as instruções dos programas. É o "cérebro" do computador: faz contas, toma decisões (comparações) e coordena todas as outras peças.

## Para que serve: sua função no computador

| Tarefa | O que a CPU faz |
| --- | --- |
| Abrir abas e navegar | Interpreta o HTML e o CSS, executa o JavaScript das páginas e gerencia cada aba como um processo. Mais núcleos = mais abas pesadas sem travar |
| Editar e exportar vídeo | Codifica e decodifica (com ajuda da GPU), aplica efeitos, organiza a linha do tempo. A exportação usa todos os núcleos |
| Jogos | Física, inteligência dos personagens, lógica do jogo e o envio de comandos para a GPU (as draw calls). Uma CPU fraca limita o FPS: é o famoso "gargalo" |
| Gerar imagens com IA | Prepara os dados e coordena; o trabalho pesado vai para a GPU (ou para a NPU, em notebooks novos) |
| Office, planilhas | Cálculos de fórmulas, macros |
| Compactar arquivos, antivírus, compilar código | Trabalho intenso da CPU |

## Onde fica e como é

Onde: no soquete da placa-mãe, sob o dissipador / cooler.

Como é: um quadrado de ≈ 3,75 × 3,75 cm (Intel LGA1700/1851: 3,75 × 4,5 cm; AMD AM5: 4 × 4 cm), com:

IHS (Integrated Heat Spreader): a tampa metálica por cima, que espalha o calor.

Substrato: a placa verde ou marrom por baixo, que liga o chip aos contatos.

Contatos ou pinos: na parte de baixo.

Por dentro, sob o IHS, um ou mais dies (pedaços de silício), que são o processador de verdade.

## Do que é feita (material)

| Parte | Material |
| --- | --- |
| Die (núcleo) | Silício ultrapuro (99,9999999%, os "nove noves"), com bilhões de transistores feitos por fotolitografia |
| Interconexões internas | Cobre (desde 1997, IBM) em até 15–20 camadas microscópicas |
| IHS (tampa) | Cobre niquelado |
| Material de interface (die → IHS) | Solda de índio (modelos melhores) ou pasta térmica |
| Substrato | Fibra de vidro/resina e camadas de cobre |
| Contatos | Cobre com banho de ouro |

CURIOSIDADE Da areia ao processador O silício vem da areia de quartzo (SiO₂). Ele é purificado, derretido e transformado num lingote cilíndrico monocristalino (pelo método Czochralski), cortado em wafers de 300 mm. Cada wafer passa por centenas de etapas de fotolitografia ao longo de cerca de 3 meses, em fábricas (fabs) que custam mais de US$ 20 bilhões. As máquinas mais avançadas, de litografia EUV (ultravioleta extremo), são feitas por uma única empresa no mundo: a holandesa ASML. Cada uma custa de US$ 200 a 400 milhões.

## Como funciona

### Os blocos internos de um núcleo

| Bloco | Função |
| --- | --- |
| Unidade de busca e decodificação | Lê as instruções da memória e as traduz em micro-operações |
| Previsor de desvios | "Adivinha" o caminho do programa (if/else) para não perder tempo |
| Unidades de execução (ALUs, FPUs, unidades vetoriais AVX) | Fazem as contas (inteiros, ponto flutuante, vetores) |
| Registradores | Memória dentro do núcleo, a mais rápida que existe |
| Cache L1 e L2 | Memória ultrarrápida de cada núcleo |
| Cache L3 | Memória compartilhada entre os núcleos |
| Controlador de memória | Conversa com a RAM (antes ficava no chipset da placa) |
| Controlador PCIe | Linhas para a GPU e o SSD |
| iGPU (quando há) | Gráfico integrado |
| NPU (nos chips para notebooks recentes) | Acelerador de IA |

### Conceitos de ficha técnica

| Termo | O que é | Exemplo prático |
| --- | --- | --- |
| Núcleos (cores) | Processadores independentes dentro do chip | 6 núcleos = 6 tarefas pesadas em paralelo |
| Threads | Fluxos de execução. Com SMT/Hyper-Threading, cada núcleo atende 2 threads | 6 núcleos / 12 threads |
| Núcleos P e E (Intel, desde a 12ª geração) | P-cores (Performance, fortes) e E-cores (Efficient, econômicos) | Core i5-14600K: 6P + 8E = 14 núcleos |
| Clock base / boost (turbo) | Frequência garantida / máxima temporária | 3,8 GHz base, 5,1 GHz boost |
| Cache L3 | Memória interna compartilhada | 32 MB; nos X3D, 96 MB ou mais |
| TDP / PPT / PBP | Potência térmica de referência (para escolher o cooler) | 65 W, 105 W, 125 W |
| Litografia (nó de processo) | "Tamanho" do processo de fabricação (hoje é um nome comercial, não uma medida real) | TSMC N4, N3; Intel 7, Intel 18A |
| IPC | Instruções por ciclo, a "eficiência" da arquitetura | Zen 5 tem IPC ≈ 16% maior que o Zen 4 (segundo a AMD) |
| Arquitetura (conjunto de instruções) | A "língua" do processador | x86-64 (Intel, AMD) × ARM (celulares, Apple M, Snapdragon X) |

### Chiplets × monolítico

Monolítico: tudo num único pedaço de silício.

Chiplets: vários pedaços menores, ligados dentro do mesmo pacote. A AMD popularizou isso com o Ryzen 3000 (2019): um ou dois CCDs (núcleos) + um IOD (entrada e saída). A Intel adotou o empilhamento Foveros nos Core Ultra. Vantagem: custo menor e mais flexibilidade.

## Intel × AMD: tipos e nomenclatura

### Como ler o nome de um processador Intel

Intel Core i5-14600KF (modelos até a 14ª geração): - Core i5: a faixa. i3 (entrada), i5 (intermediário, o mais vendido), i7 (alto), i9 (topo). - 14: a geração (14ª). - 600: o modelo dentro da faixa (maior = melhor). - K: desbloqueado para overclock. - F: sem gráfico integrado (precisa de placa de vídeo).

Intel Core Ultra 7 265K (nova nomenclatura, de 2024): - Core Ultra 5 / 7 / 9: a faixa. - 2xx: a série (200 = Arrow Lake para desktop; nos notebooks, Lunar Lake e, em 2026, a série 300 Panther Lake). - K, F, KF, T: como antes; T = baixo consumo.

| Sufixo Intel | Significado |
| --- | --- |
| K | Overclock liberado |
| F | Sem vídeo integrado |
| KF | Overclock liberado e sem vídeo |
| T | Baixo consumo (35 W) |
| H / HX | Notebook de alto desempenho |
| U / P | Notebook de baixo consumo |
| V | Notebook com memória no pacote (Lunar Lake) |

### Como ler o nome de um processador AMD

AMD Ryzen 7 9800X3D: - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9: a faixa (como o i3/i5/i7/i9). - 9: a série/geração (9000 = Zen 5). - 8: o nível dentro da faixa. - 00: variação do modelo. - X3D: cache 3D V-Cache empilhado, o melhor para jogos.

| Sufixo AMD | Significado |
| --- | --- |
| X | Clock mais alto |
| X3D | Cache L3 extra (3D V-Cache) |
| G | Com gráfico integrado forte (APU) |
| F | Sem gráfico integrado |
| HS / HX / U (notebook) | Desempenho / alto desempenho / baixo consumo |

Os notebooks da AMD também usam nomes como Ryzen AI 9 HX 370 (série Strix Point, com NPU).

### Outras famílias

| Família | Uso |
| --- | --- |
| Intel Xeon / AMD EPYC | Servidores (até 128–192 núcleos por chip) |
| AMD Threadripper / Intel Xeon W | Workstations |
| Intel Celeron, Pentium, Intel N100/N150 / AMD Athlon | Entrada, mini PCs |
| Apple M1–M5 | Macs (ARM, SoC com memória unificada) |
| Qualcomm Snapdragon X | Notebooks Windows com ARM |
| Snapdragon, MediaTek Dimensity, Apple A, Samsung Exynos | Celulares |

## Gerações recentes (referência out/2026)

| Fabricante | Família | Soquete | Destaques |
| --- | --- | --- | --- |
| AMD | Ryzen 5000 (Zen 3, 2020) | AM4 | Ainda ótimo custo-benefício com DDR4 (Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X3D) |
| AMD | Ryzen 7000 (Zen 4, 2022) | AM5 | DDR5, PCIe 5.0 |
| AMD | Ryzen 9000 (Zen 5, 2024) | AM5 | Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9800X3D (referência para jogos) |
| Intel | Core 12ª a 14ª geração (2021–2023) | LGA1700 | Núcleos P + E; aceitam DDR4 ou DDR5 |
| Intel | Core Ultra 200S (Arrow Lake, 2024) | LGA1851 | Mais eficiência, NPU, sem Hyper-Threading |
| Intel | Core Ultra Série 3 (Panther Lake, jan. 2026) | Notebooks (BGA) | Primeiro chip no processo Intel 18A |

CURIOSIDADE O que vem por aí Em out/2026, os próximos desktops ainda não foram lançados. A AMD Zen 6 (no mesmo soquete AM5) e a Intel Nova Lake (novo soquete LGA1954) são esperadas para 2027, segundo relatos da imprensa especializada. A crise de preços de memória é apontada como um dos motivos dos atrasos.

ATENÇÃO Instabilidade dos Intel de 13ª e 14ª geração Em 2024, a Intel confirmou que muitos Core i7 e i9 de 13ª e 14ª geração sofriam degradação por receberem tensão acima do necessário (o problema Vmin shift). Os sintomas eram travamentos e erros em jogos. A Intel liberou microcódigos corretivos (0x12B em 2024 e 0x12F em 2025) e estendeu a garantia dos modelos afetados. Ao montar ou atender um PC com esses processadores, atualize a BIOS.

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Processador | Menor preço à vista (out/2026) |
| --- | --- |
| Core Ultra 5 225F | ≈ R$ 580 |
| Core i3-14100F | ≈ R$ 660 |
| Ryzen 5 5600 | ≈ R$ 930 |
| Ryzen 5 7600 | ≈ R$ 940 |
| Core i5-14400F | ≈ R$ 980 |
| Ryzen 5 9600X | ≈ R$ 1.150 |
| Core i5-14600KF | ≈ R$ 1.335 |
| Core Ultra 7 265K | ≈ R$ 1.780 |
| Ryzen 7 9800X3D | ≈ R$ 2.130 (com cupom) a R$ 2.500 |
| Ryzen 9 9950X | ≈ R$ 3.100 |
| Core Ultra 9 285K | ≈ R$ 3.100 |

Fonte: menores preços à vista (Pix/boleto) verificados em 28/10/2026 em agregadores (hardwarebarato.com). No parcelado, some de 5% a 17%. Em lojas comuns, os preços costumam ser mais altos que o menor preço do dia.

## Diferenças de um para outro: como escolher

| Perfil | O que priorizar | Sugestão |
| --- | --- | --- |
| Escritório, estudos, internet | Núcleos suficientes (4–6) e vídeo integrado | Ryzen 5 8500G / 5600G, Core i3-14100 (sem F) |
| Jogos | Clock alto + cache grande (X3D), 6–8 núcleos | Ryzen 5 7600 / 9600X; Ryzen 7 9800X3D para o topo |
| Edição de vídeo, 3D, programação pesada | Mais núcleos e threads | Ryzen 9 9900X / 9950X, Core Ultra 7 265K / Ultra 9 285K |
| Notebook com bateria longa | Eficiência, NPU | Intel Core Ultra (série V), Snapdragon X, Apple M |

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Causa | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superaquecimento | Temperatura acima de 90–100 °C, throttling, desligamento | Cooler fraco, pasta seca, cooler mal instalado, poeira | Cooler adequado ao TDP; pasta trocada a cada 2–3 anos | Limpar, trocar a pasta, reinstalar o cooler com pressão uniforme |
| Pinos tortos (AMD AM4 e anteriores) | CPU não reconhecida, falta memória ou USB | Queda, manuseio | Segurar pelas bordas; guardar no estojo | Desentortar com cuidado (cartão de crédito ou agulha, com lupa) |
| Incompatibilidade | PC não dá imagem | Soquete ou chipset errados, BIOS antiga | Conferir a CPU Support List da placa-mãe | Atualizar a BIOS (Flashback) |
| Sem imagem com CPU "F" | Sem vídeo pela placa-mãe | O processador não tem vídeo integrado | Ler o sufixo antes de comprar | Instalar uma placa de vídeo |
| Instabilidade (tela azul, travamentos) | Erros WHEA, crashes em jogos | Overclock ou undervolt instável, degradação (Intel 13/14), BIOS antiga | Não exagerar no overclock; atualizar a BIOS | Restaurar o padrão da BIOS; atualizar o microcódigo; testar com OCCT, Prime95 ou Cinebench |
| Gargalo | GPU com uso abaixo de 90% em jogos, FPS baixo | CPU fraca para a GPU | Equilibrar CPU e GPU | Fazer upgrade da CPU; aumentar a resolução e a qualidade gráfica (desloca a carga para a GPU) |
| Dano físico ao instalar o cooler | Trinca no die (CPUs antigas sem IHS) | Pressão excessiva | Apertar em "X", aos poucos | — |

### Temperaturas de referência

| Situação | Temperatura típica | Alerta |
| --- | --- | --- |
| Ociosa (sem fazer nada) | 30–50 °C | > 60 °C |
| Jogando | 55–80 °C | > 90 °C |
| Carga máxima (renderização) | 70–90 °C | Nos Ryzen 7000/9000 e Intel 13/14, até 95–100 °C pode ser comportamento normal de projeto sob carga extrema, mas não deveria ocorrer em jogos |
| Limite de proteção (TjMax) | ≈ 95–105 °C | A CPU reduz o clock ou desliga |

DICA Ferramentas para monitorar a CPU HWiNFO64 (o mais completo), HWMonitor, CPU-Z (identifica modelo, soquete, clock e memória), Core Temp, Ryzen Master (AMD) e Intel XTU. Para testes de estresse: Cinebench R23/2024, OCCT, Prime95, AIDA64.

## Para assistir

Curso Hardware #04 – Unidade Central de Processamento (CPU)Curso em Vídeo · PT · 18:26

Como PROCESSADORES são FEITOS! Visita à fábrica da Intel na MalásiaAdrenaline · PT · 28:23

How do CPUs Work?Branch Education · EN · 36:23

From Sand to Silicon: The Making of a MicrochipIntel (oficial) · EN · 4:45

The $200M Machine that Prints Microchips (EUV)Branch Education · EN · 38:31

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 20

# Dissipador

Na linguagem do dia a dia, "cooler" e "dissipador" são usados como sinônimos, mas tecnicamente são coisas diferentes. Por isso eles ganharam módulos separados:

Dissipador (heatsink): a peça de metal que retira o calor do componente e o espalha numa grande área. É passivo: não tem motor.

Cooler / ventoinha (fan): o ventilador que empurra o ar através do dissipador. É ativo.

O conjunto dissipador + ventoinha também é chamado de cooler. Ex.: "cooler box", "cooler tower".

## O que é

O dissipador é um bloco de metal bom condutor de calor, com muitas aletas (lâminas finas) para aumentar a área de contato com o ar. Ele fica encostado no componente quente, com uma camada de pasta térmica (ou thermal pad) entre os dois.

## Para que serve: sua função

Todo componente eletrônico transforma praticamente 100% da energia que consome em calor. Uma CPU de 150 W é, termicamente, um aquecedor de 150 W numa área do tamanho de uma unha. Sem dissipador, ela passaria de 100 °C em segundos e desligaria (ou queimaria, nas CPUs antigas sem proteção).

O dissipador serve para: 1. Puxar o calor do componente por condução. 2. Espalhar esse calor por uma grande superfície. 3. Entregar o calor ao ar por convecção (com ou sem ajuda de ventoinha).

EXEMPLO Exemplo: por que o dissipador importa para abrir abas, editar vídeo e gerar imagens Abas e navegação: a CPU trabalha em "rajadas". Um dissipador bom absorve os picos e mantém o clock alto, deixando o sistema mais responsivo. Exportar um vídeo de 20 minutos: a CPU fica em 100% por vários minutos. Com dissipador fraco, ela atinge o limite de temperatura e reduz o clock, e a exportação pode levar 20–40% mais tempo. Gerar imagens com IA na GPU: a GPU fica em carga máxima; o dissipador da placa de vídeo decide se ela mantém o boost ou cai de frequência.

## Como funciona: a física em três etapas

1.	Condução: o calor passa do chip para o IHS, do IHS para a pasta térmica e da pasta para a base do dissipador. Por isso a base precisa ser plana e de cobre, ou ter heatpipes em contato direto.

2.	Transporte: nos dissipadores modernos, heatpipes (tubos de cobre) levam o calor rapidamente da base até as aletas.

3.	Convecção: o calor passa das aletas para o ar. Na convecção natural, o ar quente sobe sozinho; na convecção forçada, a ventoinha empurra o ar, o que é muito mais eficiente.

### Heatpipe: o "segredo" dos dissipadores modernos

Um heatpipe é um tubo de cobre selado, com vácuo parcial e um pouco de líquido (normalmente água). Por dentro, a parede tem uma estrutura porosa (de cobre sinterizado ou ranhuras): 1. Na ponta quente (base), o líquido evapora e absorve muito calor (calor latente). 2. O vapor corre até a ponta fria (as aletas) e condensa, liberando o calor. 3. O líquido volta pela estrutura porosa, por capilaridade, e o ciclo recomeça.

Um heatpipe conduz calor dezenas ou centenas de vezes melhor que uma barra de cobre maciça do mesmo tamanho.

### Câmara de vapor (vapor chamber)

É um "heatpipe achatado": uma placa oca que espalha o calor em duas dimensões. É usada em placas de vídeo topo de linha, notebooks e celulares.

## Material

| Material | Condutividade térmica (W/m·K) | Onde se usa |
| --- | --- | --- |
| Prata | ≈ 430 | Raramente (muito cara) |
| Cobre | ≈ 400 | Bases, heatpipes, dissipadores premium |
| Alumínio | ≈ 205–237 | Aletas (leve e barato) |
| Cobre niquelado | ≈ 400 (cobre com camada fina de níquel contra oxidação) | Bases e heatpipes |
| Aço | ≈ 50 | Nunca em dissipador (só em suportes) |

O padrão da indústria é base e heatpipes de cobre + aletas de alumínio: o melhor equilíbrio entre desempenho, peso e preço.

## Pasta térmica e materiais de interface (TIM)

Superfícies metálicas que parecem lisas têm imperfeições microscópicas, com ar preso entre elas, e o ar é péssimo condutor (≈ 0,026 W/m·K). A pasta térmica preenche esses espaços.

| Tipo de TIM | Condutividade típica | Prós | Contras | Preço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasta de silicone (branca, genérica) | ≈ 0,5–1 W/m·K | Barata | Fraca, seca rápido | R$ 5–15 |
| Pasta cerâmica/metálica de qualidade (Arctic MX-4/MX-6, Noctua NT-H1/H2, Thermal Grizzly Kryonaut) | ≈ 5–13 W/m·K | Boa, não condutiva | Precisa trocar a cada 2–4 anos | R$ 30–100 |
| Metal líquido (gálio) | ≈ 70 W/m·K | Excelente | Conduz eletricidade (risco de curto); corrói alumínio | R$ 80–150 |
| Thermal pad | ≈ 1–15 W/m·K | Limpo, fácil | Espessura precisa estar certa | R$ 20–80 |
| PTM (material de mudança de fase, ex.: Honeywell PTM7950) | Alto; derrete com o calor | Durável, não seca | Exige ciclo de aquecimento | R$ 40–100 |

DICA Quanto de pasta usar Para CPUs de desktop, um "grão de ervilha" no centro (ou um "X" fino nos processadores maiores, como os Intel LGA1700/1851 e os Threadripper) é suficiente. A pressão do cooler espalha a pasta. Pasta demais não ajuda e suja o soquete; de menos deixa áreas sem contato. Nunca espalhe com o dedo, porque a gordura da pele atrapalha.

## Tipos de dissipador

| Tipo | Como é | Uso | Capacidade típica |
| --- | --- | --- | --- |
| Passivo (sem ventoinha) | Bloco de alumínio com aletas grandes | Chipsets, VRM, SSDs M.2, PCs fanless | Até ≈ 10–35 W (depende muito do tamanho) |
| Top-flow (box, de fábrica) | Bloco de alumínio, às vezes com núcleo de cobre, ventoinha soprando para baixo | CPUs de entrada (Intel Laminar, AMD Wraith) | ≈ 65–95 W |
| Tower (torre) com heatpipes | Torre de aletas atravessada por 4–7 heatpipes, ventoinha lateral | O mais usado em PCs montados | 150–250 W |
| Dual tower | Duas torres e 1–2 ventoinhas | CPUs topo de linha | 220–300 W |
| Low profile | Baixo (< 70 mm) | PCs compactos e slim | 65–120 W |
| Dissipador de GPU | Grande, com heatpipes ou câmara de vapor + 2 ou 3 ventoinhas | Placas de vídeo | 100–600 W |
| Dissipador de VRM / chipset / M.2 | Placas de alumínio sobre os chips | Placas-mãe | 5–30 W |
| Bloco de water cooler (waterblock) | Base de cobre com microcanais por onde passa o líquido | Water cooling (próximo módulo) | Depende do radiador |

### Contato direto × base plana

Heatpipe Direct Touch (HDT): os heatpipes encostam diretamente na CPU. É barato e eficiente, mas o contato perde eficiência se houver espaço entre os tubos.

Base de cobre plana: os heatpipes ficam soldados numa base usinada. Tem contato mais uniforme e costuma aparecer nos modelos melhores.

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Categoria | Exemplos | Preço |
| --- | --- | --- |
| Dissipador passivo de M.2 | Genéricos | R$ 20–60 |
| Cooler box (de fábrica) | Vem com a CPU | Incluso |
| Torre de entrada (4 heatpipes) | DeepCool AK400 (≈ R$ 150 no Pix), Thermalright Assassin X 120, Rise Mode | R$ 100–220 |
| Torre intermediária (5–6 heatpipes) | Thermalright Peerless Assassin 120 SE (≈ R$ 350), DeepCool AK620 | R$ 250–450 |
| Topo de linha | Noctua NH-D15 G2, Thermalright Frost Spirit 140 | R$ 450–1.200 |

## Como escolher

1.	TDP ou consumo real da CPU: o dissipador deve dar conta, com folga, da potência máxima (PPT).

2.	Compatibilidade com o soquete: AM4, AM5, LGA1700, LGA1851. Atenção: os coolers de LGA1700 servem no LGA1851 (mesma furação); os de AM4 servem no AM5 na maioria dos casos.

3.	Altura máxima que o gabinete aceita (ex.: "CPU cooler height: 160 mm").

4.	Espaço da memória RAM: torres grandes podem encostar em pentes altos, com dissipador ou RGB.

5.	Ruído: modelos maiores dissipam mais com a ventoinha mais lenta, ou seja, com menos barulho.

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasta seca ou ressecada | Temperatura subindo ao longo dos meses | Pasta de qualidade; trocar a cada 2–4 anos | Remover com álcool isopropílico e reaplicar |
| Esquecer a película plástica da base | Temperatura altíssima já no primeiro uso | Sempre conferir a base antes de instalar | Remover a película, limpar e reaplicar a pasta |
| Aletas entupidas de poeira | Temperatura e ruído altos | Filtros no gabinete | Ar comprimido ou soprador, com a ventoinha travada (não deixe girar livre: o giro gera corrente que pode danificar o motor e a placa) |
| Contato ruim / pressão desigual | Um núcleo muito mais quente que os outros | Apertar os parafusos em "X", aos poucos | Reinstalar |
| Dissipador pesado entortando a placa | Placa empenada | Usar o backplate; não transportar o PC com torre grande montada | Retirar o dissipador para transporte |
| Metal líquido sobre alumínio | Corrosão e "liga" destruída | Nunca usar metal líquido com alumínio | Trocar o dissipador |
| Dissipador incompatível com o gabinete | Lateral não fecha | Conferir a altura antes de comprar | Trocar por um low profile ou trocar o gabinete |

EXEMPLO Exemplo de bancada: a CPU a 100 °C "do nada" Um notebook de 3 anos esquentava a ponto de desligar jogando. Ao abrir, o técnico encontrou a pasta térmica completamente seca (virou pó) e as aletas do dissipador (na saída de ar, atrás das ventoinhas) cobertas por um "carpete" de poeira. Depois da limpeza e da troca da pasta por uma de qualidade, a temperatura em jogo caiu de 98 °C para 78 °C, e o FPS subiu, porque a CPU parou de reduzir o clock.

## Para assistir

Qual o jeito certo de passar pasta térmica? Gota, X ou tudo? (com testes)TecnoArt · PT · 15:59

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 21

# Cooler e refrigeração

## O que é

O cooler, no sentido técnico, é o sistema ativo de refrigeração: a ventoinha (fan) que movimenta o ar e, num sentido mais amplo, todo o sistema de resfriamento (ventoinha + dissipador, ou o water cooler com bomba, radiador e ventoinhas).

A palavra vem do inglês to cool (esfriar). No Brasil, "cooler" virou sinônimo do conjunto que fica em cima do processador.

## Para que serve: sua função

Forçar a troca de calor entre o dissipador e o ar, que é muito mais rápida que a convecção natural.

Renovar o ar do gabinete: trazer ar frio de fora e expulsar o ar quente de dentro.

Manter as peças abaixo do limite térmico, garantindo desempenho máximo (sem throttling) e vida útil maior. Como regra prática da eletrônica, a cada ≈ 10 °C a mais, a vida útil de capacitores e semicondutores cai pela metade (Lei de Arrhenius).

EXEMPLO Exemplo: o cooler no dia a dia Abrindo abas e navegando: as ventoinhas ficam lentas e silenciosas (500–900 rpm). Exportando vídeo: a CPU vai a 100% e a ventoinha acelera para 1.500–2.000 rpm; um cooler bom segura o clock no máximo. Jogando ou gerando imagens com IA: as ventoinhas da placa de vídeo sobem para 1.500–2.500 rpm, e as do gabinete precisam tirar o ar quente que a GPU joga dentro dele.

## Onde fica

| Local | Função |
| --- | --- |
| Sobre a CPU (cooler do processador) | Resfriar o processador |
| Na placa de vídeo (1–3 ventoinhas integradas) | Resfriar a GPU, a VRAM e o VRM da placa |
| Frente e base do gabinete | Entrada de ar frio |
| Topo e traseira do gabinete | Saída de ar quente |
| Dentro da fonte | Resfriar os componentes da fonte |
| Radiador do water cooler | Retirar o calor do líquido |
| Notebooks | Ventoinhas tipo "blower" (centrífugas) que sopram pelas aletas até a saída lateral ou traseira |

## Como funciona uma ventoinha

1.	Um motor elétrico sem escovas (brushless DC) gira as pás.

2.	O controle da velocidade é feito pela placa-mãe: - 3 pinos (DC): a velocidade muda variando a tensão (de ≈ 5 a 12 V). - 4 pinos (PWM): tensão fixa de 12 V, e um sinal PWM (Pulse Width Modulation, em ≈ 25 kHz) liga e desliga o motor muito rápido, controlando a velocidade com mais precisão e alcançando rotações mais baixas. - O terceiro fio (tach) informa a rotação à placa-mãe.

3.	A curva de ventoinha (fan curve), configurada na BIOS ou em software, define a rotação conforme a temperatura.

### Ficha técnica de ventoinhas

| Especificação | O que significa | Valor típico |
| --- | --- | --- |
| Tamanho | Diâmetro | 80, 92, 120, 140, 200 mm |
| Rotação | rpm | 500–2.000 rpm (até 3.000+ em modelos de alto desempenho) |
| Vazão (airflow) | CFM (pés cúbicos por minuto) | 40–80 CFM |
| Pressão estática | mm H₂O | 1,0–3,5 mm H₂O; alta é melhor para radiadores e dissipadores densos |
| Ruído | dBA | 15–35 dBA (abaixo de 25 dBA é muito silencioso) |
| Rolamento | Tipo de mancal | Bucha (sleeve), rolamento de esferas (ball), fluido dinâmico (FDB), levitação magnética |
| Conector | 3 pinos (DC) ou 4 pinos (PWM) | 4 pinos PWM é o recomendado |
| Vida útil (MTBF) | Horas médias até a falha | 30.000–150.000 horas |

### Tipos de mancal (rolamento)

| Tipo | Ruído | Durabilidade | Preço | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucha (sleeve bearing) | Baixo no início | Menor (resseca e começa a "roncar") | Barato | Não gosta de ficar deitada (horizontal) |
| Esferas (ball bearing) | Um pouco mais alto | Alta | Médio | Funciona em qualquer posição |
| FDB / hidrodinâmico | Muito baixo | Alta | Médio-alto | O melhor custo-benefício |
| Levitação magnética | Muito baixo | Muito alta | Alto | Premium |

## Material

| Parte | Material |
| --- | --- |
| Pás e moldura | Plástico PBT ou PP, às vezes com fibra de vidro; nas premium, LCP (polímero de cristal líquido, mais rígido) |
| Motor | Bobinas de cobre, ímãs de ferrite ou neodímio |
| Eixo | Aço |
| Mancal | Bronze sinterizado (bucha), esferas de aço ou cerâmica, fluido lubrificante |
| Cantos | Borracha antivibração (nos bons modelos) |
| Cabo | Cobre com isolamento de PVC, às vezes trançado em nylon |

## Tipos de cooler (sistemas de refrigeração)

### 1. Refrigeração a ar (air cooler)

Dissipador + ventoinha (vimos os tipos no módulo anterior: box, torre, dual tower, low profile). É simples, barato, durável e sem risco de vazamento. A peça que se desgasta é só a ventoinha, que é trocável.

### 2. Water cooler AIO (All-in-One)

Sistema fechado e selado de fábrica: 1. Um bloco (waterblock) com bomba fica sobre a CPU. 2. O líquido (água destilada com aditivos e anticorrosivo, geralmente à base de propilenoglicol) absorve o calor. 3. Mangueiras levam o líquido até o radiador. 4. O radiador com ventoinhas (120, 240, 280, 360, 420 mm) troca o calor com o ar. 5. O líquido frio volta ao bloco.

| Tamanho do radiador | Ventoinhas | Indicado para |
| --- | --- | --- |
| 120 mm | 1 × 120 | CPUs de entrada (não supera uma boa torre) |
| 240 mm | 2 × 120 | CPUs intermediárias |
| 280 mm | 2 × 140 | Intermediárias e altas |
| 360 mm | 3 × 120 | CPUs topo de linha (o mais vendido) |
| 420 mm | 3 × 140 | Entusiastas |

### 3. Water cooling customizado (custom loop)

Montado peça por peça: reservatório, bomba, blocos para CPU e GPU, radiadores, conexões (fittings) e tubos rígidos ou flexíveis. Tem o melhor desempenho e uma estética única, mas é caro (R$ 3.000 a mais de 10.000), exige manutenção (troca do líquido a cada 6–12 meses) e tem risco de vazamento.

### 4. Outros tipos

| Tipo | Como funciona | Uso |
| --- | --- | --- |
| Blower (centrífugo) | Suga o ar pelo centro e sopra num único sentido | Notebooks, GPUs de servidor |
| Peltier (TEC) | Uma pastilha termoelétrica "bombeia" calor de um lado para o outro com eletricidade | Nichos; gasta muita energia e pode condensar água |
| Nitrogênio líquido (LN₂) | −196 °C num copo metálico sobre a CPU | Recordes de overclock (só por alguns minutos) |
| Refrigeração por imersão | Placas mergulhadas em fluido dielétrico (não condutor) | Data centers e mineração |
| Refrigeração direta a líquido (direct-to-chip) | Placas frias nos chips, com líquido refrigerado pelo prédio | Data centers de IA (ex.: racks NVIDIA GB200 NVL72) |

### Ar × Water cooler: qual escolher

| Critério | Air cooler (torre) | Water cooler AIO |
| --- | --- | --- |
| Desempenho | Excelente até ≈ 200–250 W | Melhor nas CPUs mais quentes (> 250 W) |
| Preço | Menor | Maior |
| Durabilidade | Muito alta (só a ventoinha desgasta) | A bomba tem vida útil (5–7 anos); o líquido evapora lentamente pelas mangueiras |
| Risco | Nenhum | Vazamento (raro em marcas boas, mas possível) |
| Ruído | Baixo | A bomba pode fazer zumbido |
| Estética | Grande sobre a placa | Visual limpo, com bloco RGB e tela |
| Manutenção | Limpar a poeira | Limpar o radiador; observar ruídos da bomba |

ESPECIALISTA O que mostram os testes Canais de testes independentes, como o Gamers Nexus (EUA) e, no Brasil, o Adrenaline e o Hardware Unboxed (Austrália), mostram repetidamente que torres de ar de R$ 200–400 (como a Thermalright Peerless Assassin) empatam com water coolers de 240 mm em CPUs intermediárias. O AIO de 360 mm faz diferença real nas CPUs mais quentes, como o Core i9 ou o Ryzen 9 em carga total.

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Item | Faixa de preço |
| --- | --- |
| Ventoinha avulsa 120 mm simples | R$ 15–40 |
| Ventoinha 120 mm de qualidade (FDB, PWM) | R$ 50–150 (Arctic P12 ≈ R$ 50–70; Noctua NF-A12x25 ≈ R$ 250+) |
| Kit 3 ventoinhas ARGB com controladora | R$ 80–300 |
| Cooler torre (CPU) | R$ 100–400 (premium até R$ 1.200) |
| Water cooler AIO 240 mm | R$ 350–800 |
| Water cooler AIO 360 mm | R$ 600–1.400 |
| Water cooling customizado | R$ 3.000–10.000+ |

## Instalação e orientação correta

1.	A seta na lateral da ventoinha mostra o sentido do ar e o de rotação. O ar sai pelo lado das hastes de suporte do motor (a "aranha").

2.	Cooler da CPU: ar soprando para trás, em direção à ventoinha de saída traseira do gabinete.

3.	Radiador do AIO: - No topo, puxando o ar para fora: posição ideal para a vida útil da bomba (o ar acumulado no sistema fica no radiador, longe da bomba). - Na frente, puxando ar frio: a CPU fica mais fria, mas o ar quente entra no gabinete. Nesse caso, as mangueiras devem ficar embaixo e o topo do radiador acima da bomba. - Nunca deixe a bomba no ponto mais alto do circuito: o ar acumula nela, ela faz barulho (o "gorgolejo") e se desgasta.

4.	Conecte a ventoinha da CPU no header CPU_FAN e a bomba do AIO no header AIO_PUMP ou PUMP (que fornece 100% de tensão). Se a placa não detectar nada no CPU_FAN, ela pode não ligar ou mostrar um alerta.

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventoinha barulhenta ("ronco") | Ruído que aumenta com o tempo | Preferir mancal FDB ou de esferas | Limpar; nas de bucha, uma gota de óleo de máquina (paliativo); trocar a ventoinha |
| Ventoinha parada | Temperaturas altas, alerta "CPU Fan Error" | Organizar os cabos para não encostarem nas pás | Verificar a conexão no header; testar em outro header; trocar |
| Ventoinha sempre no máximo | Barulho constante | Ligar no header correto | Ajustar a curva na BIOS (modo PWM × DC) |
| Ventoinhas em sentidos errados | Calor preso no gabinete | Conferir as setas | Reorientar (entrada na frente e na base, saída no topo e na traseira) |
| Bomba do AIO com defeito | CPU a 100 °C em segundos, mangueiras não esquentam, bomba sem rpm | Montar na posição correta | Verificar se a bomba está ligada e com rpm; trocar o AIO (geralmente está na garantia: 3–6 anos) |
| Ruído de bolha na bomba | "Gorgolejo" | Radiador acima da bomba | Inclinar o gabinete para mover as bolhas para o radiador; reposicionar |
| Vazamento | Líquido na placa | Marcas confiáveis; não dobrar as mangueiras | Desligar na hora, desconectar da tomada e secar; limpar com isopropílico; acionar a garantia (algumas marcas cobrem as peças danificadas) |
| Poeira | Perda de desempenho | Filtros, pressão positiva | Limpeza periódica (a cada 3–6 meses) |
| RGB não funciona ou queimou | LEDs apagados | Diferenciar ARGB (3 pinos, 5 V) de RGB (4 pinos, 12 V) | Conectar no header certo; se queimou por ligação errada, só trocando |

## Para assistir

Water cooler vs Air cooler: como muda o resfriamento de processador?Adrenaline · PT · 21:40

Water Cooler: como funciona e como instalarTecMundo · PT · 5:39

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 22

# Memória RAM e memória ROM

Comparação dos módulos DDR de desktop: repare no chanfro em posições diferentes Martini · Public domain · Wikimedia Commons

"Memória" é uma das palavras mais mal usadas da informática. O cliente diz "meu celular está sem memória" quando quer dizer armazenamento. Vamos organizar tudo: a hierarquia de memória, a RAM em detalhe (inclusive a evolução dos DDRs) e a ROM.

## A hierarquia de memória

| Nível | Tipo | Tamanho típico | Velocidade (latência) | Volátil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registradores (dentro do núcleo) | Bytes | < 0,3 ns (1 ciclo) | Sim |
| 2 | Cache L1 | 32–80 KB por núcleo | ≈ 1 ns | Sim |
| 3 | Cache L2 | 512 KB–3 MB por núcleo | ≈ 3–5 ns | Sim |
| 4 | Cache L3 | 8–128 MB | ≈ 10–20 ns | Sim |
| 5 | Memória RAM | 8–128 GB | ≈ 60–100 ns | Sim |
| 6 | SSD NVMe | 500 GB–4 TB | ≈ 20–100 µs (≈ 1.000 vezes mais lento que a RAM) | Não |
| 7 | HD | 1–30 TB | ≈ 5–15 ms (≈ 100 mil vezes mais lento que a RAM) | Não |
| 8 | Nuvem e rede | Ilimitado | Dezenas de ms | Não |

Regra de ouro: quanto mais perto da CPU, mais rápida, cara e pequena é a memória.

EXEMPLO Exemplo: a escala humana da hierarquia Se o acesso ao cache L1 levasse 1 segundo: - a RAM levaria ≈ 1,5 minuto; - o SSD NVMe levaria ≈ 1 dia; - o HD levaria ≈ 4 meses; - um pacote da internet entre o Brasil e os EUA levaria ≈ 5 anos. Por isso o computador fica lento quando a RAM acaba e ele precisa usar o disco como memória (o arquivo de paginação).

## Memória RAM

## O que é

RAM (Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório) é a memória principal de trabalho do computador. Ela guarda temporariamente os programas abertos e os dados em uso, para a CPU acessar rapidamente.

"Acesso aleatório" quer dizer que qualquer posição pode ser lida no mesmo tempo, sem percorrer as anteriores, diferente de uma fita.

É volátil: perde tudo quando o computador desliga.

## Para que serve: sua função

Pense na RAM como a mesa de trabalho e no SSD como o armário. Os documentos ficam guardados no armário, mas para trabalhar você os coloca sobre a mesa. Quanto maior a mesa, mais coisas abertas ao mesmo tempo, sem precisar ir ao armário toda hora.

| Atividade | Como usa a RAM | Quantidade recomendada (2026) |
| --- | --- | --- |
| Abrir abas no navegador | Cada aba do Chrome ou do Edge consome de 100 MB a mais de 1 GB (sites pesados, vídeos, redes sociais) | 30 abas ≈ 4–8 GB só do navegador |
| Office, estudos, internet | Moderado | 8 GB (mínimo) / 16 GB (confortável) |
| Jogos | O jogo carrega texturas, mapas e áudio | 16 GB (mínimo) / 32 GB (ideal em 2026) |
| Editar vídeo e fotos | Arquivos grandes e cache de prévia | 32 GB (Full HD/4K) / 64 GB (4K pesado, efeitos) |
| Gerar imagens e rodar IA localmente | O modelo é carregado na VRAM da GPU, e o excedente vai para a RAM | 32–64 GB (+ GPU com VRAM generosa) |
| Máquinas virtuais, servidores | Cada VM reserva sua parte | 64–256 GB |

EXEMPLO Exemplo: o "PC lento" com 8 GB Um usuário com 8 GB de RAM abre o Windows 11 (≈ 3–4 GB), o Chrome com 20 abas (≈ 4 GB), o Spotify e o WhatsApp Desktop (≈ 1 GB). Total: ≈ 9 GB. Faltando memória, o Windows passa a usar o arquivo de paginação no disco: com HD, o PC "trava"; com SSD, fica mais lento, mas usável. A solução é mais RAM, e não "limpar o PC".

## Onde fica e como é

Onde: nos slots DIMM da placa-mãe, ao lado do soquete da CPU. Nos notebooks, fica em slots SO-DIMM, embaixo do teclado ou atrás da tampa inferior, ou soldada na placa.

Como é: uma placa retangular (o "pente" ou módulo), com chips de memória de um ou dos dois lados, contatos dourados na borda e um entalhe (chanfro) em posição diferente para cada geração. Muitos têm dissipador metálico e RGB.

## Do que é feita (material)

| Parte | Material |
| --- | --- |
| Chips DRAM | Silício: cada bit é um capacitor minúsculo + um transistor (célula 1T1C) |
| PCB do módulo | Fibra de vidro (FR-4) com 6–10 camadas de cobre |
| Contatos | Cobre com banho de ouro |
| Dissipador | Alumínio |
| Chips auxiliares | SPD (EEPROM com a "identidade" do pente), PMIC (na DDR5, regulador de tensão no próprio pente) |

## Como funciona

1.	Cada bit é um capacitor: carregado = 1, descarregado = 0.

2.	O capacitor vaza carga naturalmente, por isso a memória precisa ser "refrescada" (refresh) a cada ≈ 64 ms na DDR3/DDR4 (≈ 32 ms na DDR5 e em temperaturas altas). Daí o nome DRAM: Dynamic RAM.

3.	As células ficam organizadas em bancos, linhas e colunas. Para ler, o controlador abre uma linha (comando RAS) e lê uma coluna (comando CAS).

4.	SDRAM (Synchronous DRAM): trabalha sincronizada com o clock do sistema.

5.	DDR (Double Data Rate): transfere dados duas vezes por ciclo de clock (na subida e na descida do sinal).

### DRAM × SRAM

|  | DRAM | SRAM |
| --- | --- | --- |
| Célula | 1 transistor + 1 capacitor | 6 transistores (flip-flop) |
| Precisa de refresh? | Sim | Não |
| Velocidade | Rápida | Muito mais rápida |
| Densidade | Alta (muitos GB) | Baixa |
| Custo por bit | Baixo | Muito alto |
| Onde é usada | Memória RAM | Cache da CPU (L1, L2, L3) |

## A evolução dos DDRs

| Geração | Lançamento | Tensão | Pinos (desktop / notebook) | Velocidade (MT/s) | Capacidade típica por pente | Novidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR SDRAM | ≈ 1993–1997 | 3,3 V | 168 / 144 | 66–133 MHz (PC66, PC100, PC133) | 32–512 MB | Sincronia com o clock |
| DDR (DDR1) | 2000 | 2,5 V | 184 / 200 | 200–400 | 128 MB–1 GB | Duas transferências por ciclo |
| DDR2 | 2003 | 1,8 V | 240 / 200 | 400–1.066 | 512 MB–4 GB | Prefetch de 4 bits |
| DDR3 | 2007 | 1,5 V (DDR3L: 1,35 V) | 240 / 204 | 800–2.133 | 2–8 GB | Prefetch de 8 bits, menor consumo |
| DDR4 | 2014 (padrão JEDEC publicado em 2012) | 1,2 V | 288 / 260 | 1.600–3.200 (overclock: 5.000+) | 4–32 GB | Grupos de bancos, maior capacidade |
| DDR5 | 2020 (PCs desde 2021) | 1,1 V | 288 / 262 | 4.800–8.000+ (2026: até 9.000+ em overclock) | 8–64 GB | Dois subcanais de 32 bits por pente, PMIC no pente, ECC interno no chip (on-die) |
| DDR6 | Em desenvolvimento (previsão ≈ 2027+) | — | — | > 10.000 (previsto) | — | — |

ATENÇÃO As gerações NÃO são compatíveis entre si Cada geração tem o chanfro (entalhe) em uma posição diferente, justamente para impedir o encaixe no slot errado. DDR4 não entra em placa DDR5, e vice-versa. A placa-mãe (e o processador) definem qual geração usar.

### Outros tipos de RAM

| Tipo | Onde é usada |
| --- | --- |
| SO-DIMM | Notebooks e mini PCs (pente menor, de ≈ 67 mm) |
| LPDDR4X / LPDDR5 / LPDDR5X / LPDDR6 | Soldada em celulares, ultrabooks e Macs; baixo consumo; não dá para fazer upgrade. A JEDEC publicou a LPDDR6 em julho de 2025 |
| CAMM2 / LPCAMM2 | Novo padrão (2023–2024) de módulo fino e substituível para notebooks, com desempenho de LPDDR |
| CUDIMM / CSODIMM (DDR5) | Pentes com gerador de clock próprio (CKD), para velocidades acima de 6.400 MT/s (Intel Core Ultra 200S) |
| ECC (Error-Correcting Code) | Servidores e workstations; detecta e corrige erros de bit |
| RDIMM / LRDIMM (Registered) | Servidores com muita memória |
| GDDR6 / GDDR6X / GDDR7 | Memória da placa de vídeo (VRAM) |
| HBM2e / HBM3 / HBM3E / HBM4 | Memória empilhada ao lado de GPUs de IA (NVIDIA H100/H200/B200, AMD MI300) |

### Velocidade e latência: lendo a etiqueta

Exemplo: DDR5-6000 CL30 32 GB (2 × 16 GB) - DDR5: a geração. - 6000: a velocidade em MT/s (o comércio chama de "MHz"). - CL30: CAS Latency, o número de ciclos que a memória espera para entregar o dado. Menor é melhor. - 2 × 16 GB: um kit com dois pentes de 16 GB.

DICA Latência real em nanossegundos Latência (ns) = CL × 2.000 ÷ velocidade (MT/s) - DDR4-3200 CL16: 16 × 2.000 ÷ 3.200 = 10 ns - DDR5-6000 CL30: 30 × 2.000 ÷ 6.000 = 10 ns - DDR5-4800 CL40: 40 × 2.000 ÷ 4.800 = 16,7 ns A DDR5-6000 CL30 tem a mesma latência de uma boa DDR4, mas quase o dobro da largura de banda.

### Dual channel: por que dois pentes são melhores que um

A CPU tem dois canais de memória (nos desktops comuns). Com dois pentes, nos slots certos (geralmente A2 e B2, o 2º e o 4º slots a partir da CPU; confira no manual), ela acessa os dois ao mesmo tempo, dobrando a largura de banda.

EXEMPLO Exemplo: 1 × 16 GB contra 2 × 8 GB Num PC com vídeo integrado, trocar 1 × 16 GB por 2 × 8 GB (dual channel) pode aumentar o FPS em jogos entre 30% e 50% (o vídeo integrado usa a RAM como VRAM). Com placa de vídeo dedicada, o ganho costuma ficar entre 5% e 20%, conforme o jogo.

### XMP e EXPO: ative-os

A memória sai de fábrica funcionando numa velocidade padrão JEDEC conservadora (ex.: DDR5-4800). A velocidade anunciada na caixa (ex.: 6.000) só é alcançada ao ativar o perfil de overclock na BIOS: - XMP (Extreme Memory Profile): padrão da Intel. - EXPO (Extended Profiles for Overclocking): padrão da AMD.

Muita gente compra memória de 6.000 MT/s e usa a 4.800 por anos sem saber.

## Preço médio da RAM (Brasil, out/2026)

ATENÇÃO Crise de preços da DRAM (2025–2026) Desde o fim de 2025, a demanda dos data centers de IA por HBM e DRAM de servidor fez os fabricantes (Samsung, SK Hynix, Micron) desviarem a produção, e os preços da memória para consumidores dispararam, chegando a 2 a 4 vezes os valores de 2024 em alguns casos. Os preços abaixo refletem esse momento e podem mudar bastante.

| Produto | Menor preço à vista | Faixa comum nas lojas (out/2026) |
| --- | --- | --- |
| DDR4 8 GB 3200 | ≈ R$ 350 | R$ 350–700 |
| DDR4 16 GB 3200 | ≈ R$ 600 | R$ 600–1.400 |
| DDR5 16 GB 5600 | ≈ R$ 1.400 | R$ 1.400–2.500 |
| DDR5 16 GB 6000 | ≈ R$ 2.100 | R$ 2.100–2.900 |
| Kit DDR5 32 GB (2 × 16) 6000 | ≈ R$ 3.950 | R$ 3.950–6.500 |
| SO-DIMM DDR5 16 GB (notebook) | — | R$ 2.000–2.400 |

Fontes: menores preços à vista em agregadores (hardwarebarato.com) e listagens da KaBuM! em out/2026; por exemplo, a Kingston Fury Beast 16 GB DDR5-5600 aparecia entre R$ 2.400 e R$ 2.950 numa grande loja. A imprensa relata alta de ≈ 500% na DDR5 e de 120–180% na DDR4 em 12 meses. A TrendForce previu aumento de 58–63% na DRAM convencional só no 2º trimestre de 2026.

## Problemas mais comuns da RAM, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Pente mal encaixado ou oxidado | PC liga sem imagem, LED "DRAM" aceso, bipes | Encaixar até as duas travas fecharem | Retirar, limpar os contatos com borracha e isopropílico, reencaixar |
| Memória com defeito | Telas azuis (MEMORY_MANAGEMENT, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL), travamentos, arquivos corrompidos | Comprar de marca confiável; evitar estática | Testar com MemTest86 (pen drive de boot) ou com o Diagnóstico de Memória do Windows (mdsched); testar um pente por vez para achar o defeituoso; acionar a garantia (muitos pentes têm garantia vitalícia) |
| XMP/EXPO instável | Crashes depois de ativar o perfil | Comprar memórias da QVL (lista de compatibilidade) da placa-mãe | Atualizar a BIOS; usar um perfil mais leve; subir um pouco a tensão do SoC ou da memória (avançado) |
| Pentes diferentes misturados | Não liga, ou funciona na velocidade do mais lento | Comprar em kit | Usar pentes idênticos; configurar a velocidade manualmente |
| Primeiro boot demorado com DDR5 | Tela preta por 1–3 minutos no primeiro boot | Saber que é normal | Aguardar: é o memory training (a placa "aprende" os tempos ideais); depois, ativar o Memory Context Restore |
| Só metade da memória reconhecida | Instalou 32 GB e aparecem 16 | Slots corretos | Conferir os slots no manual; reencaixar; verificar pinos tortos no soquete (LGA) |
| "Memória insuficiente" | Lentidão, abas recarregando | Dimensionar para o uso | Instalar mais RAM; fechar programas em segundo plano |

## Memória ROM

## O que é

ROM (Read-Only Memory, ou memória somente de leitura) é uma memória não volátil (não perde os dados sem energia), usada para guardar o firmware: o software básico que dá vida ao hardware.

Hoje, na prática, a "ROM" dos computadores é memória flash que pode ser regravada (por exemplo, numa atualização de BIOS). O nome ficou por tradição.

## Para que serve

Guardar a BIOS/UEFI da placa-mãe, que faz o POST, configura o hardware e inicia o sistema operacional.

Firmware de placas de vídeo (VBIOS), SSDs, roteadores, impressoras, controles e TVs.

Microcódigo dentro da CPU.

Em videogames antigos, o cartucho era uma ROM com o jogo gravado.

ATENÇÃO ROM do celular ≠ ROM de verdade No mundo dos celulares, chama-se de "ROM" o sistema operacional instalado ("instalar uma ROM customizada"), e alguns anúncios chamam o armazenamento de "128 GB de ROM". São usos populares do termo. Tecnicamente, o armazenamento do celular é flash NAND (UFS).

## Onde fica e como é

Na placa-mãe: um pequeno chip de 8 pinos (flash SPI, de 16 a 64 MB), às vezes num soquete, às vezes com um segundo chip de backup (Dual BIOS).

Dentro de outros dispositivos: integrada ao controlador do SSD, ao chip da GPU, etc.

## Material

Silício, com células de memória baseadas em transistores de porta flutuante (floating gate) ou armadilha de carga (charge trap), encapsulados em plástico ou epóxi.

## Tipos e evolução da ROM

| Tipo | Ano | Como é gravada | Pode apagar? | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROM (mask ROM) | Anos 1960 | Na fábrica, durante a produção do chip | ❌ Nunca | Cartuchos de Atari e Nintendo |
| PROM (Programmable ROM) | 1956 (Wen Tsing Chow) | Uma única vez, "queimando" fusíveis internos com um gravador | ❌ | Equipamentos militares e industriais antigos |
| EPROM (Erasable PROM) | 1971 (Dov Frohman, Intel) | Eletricamente | ✅ Com luz ultravioleta, por uma janelinha de quartzo no chip (≈ 20 minutos) | BIOS dos anos 1980 |
| EEPROM (Electrically Erasable PROM) | ≈ 1978–1980 | Eletricamente | ✅ Eletricamente, byte a byte | Chip SPD dos pentes de memória, configurações |
| Flash (NOR e NAND) | 1980–1987 (Fujio Masuoka, Toshiba) | Eletricamente | ✅ Eletricamente, em blocos (muito mais rápida) | BIOS/UEFI atual (NOR/SPI), SSDs, pen drives, cartões (NAND) |

CURIOSIDADE Por que se chama "flash" O nome foi sugerido por Shoji Ariizumi, colega de Fujio Masuoka na Toshiba, porque o processo de apagar a memória de uma vez o lembrava do flash de uma câmera fotográfica.

## RAM × ROM: comparativo final

| Característica | RAM | ROM (firmware) |
| --- | --- | --- |
| Volátil? | ✅ Sim (perde tudo ao desligar) | ❌ Não |
| Leitura e escrita | Leitura e escrita constantes | Principalmente leitura (escrita só em atualizações) |
| Velocidade | Muito alta | Mais lenta |
| Capacidade | GB (8–128 GB) | MB (16–64 MB na BIOS) |
| Função | Trabalho temporário (programas abertos) | Instruções permanentes de inicialização |
| Exemplo | Pente DDR5 de 16 GB | Chip da BIOS da placa-mãe |
| Quando você interage | O tempo todo | Ao ligar o PC e ao atualizar a BIOS |

## Problemas mais comuns da ROM (BIOS) e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOS corrompida | Placa liga mas não faz o POST, sem imagem | Não atualizar durante tempestades nem sem nobreak; usar o arquivo exato do modelo da placa | BIOS Flashback, Dual BIOS, recuperação por pen drive ou regravação do chip com um gravador CH341A (assistência técnica) |
| Configurações perdidas | Data errada, ordem de boot resetada | Bateria CR2032 boa | Trocar a bateria |
| BIOS desatualizada | Não reconhece a CPU nova, instabilidade | Verificar a lista de suporte de CPU | Atualizar pelo utilitário da própria BIOS (EZ Flash, M-Flash, Q-Flash) |
| Senha de BIOS esquecida | Bloqueio de acesso | Anotar as senhas | Clear CMOS (no desktop); em notebooks corporativos, pode exigir o fabricante |

## Para assistir

Como FUNCIONA a MEMÓRIA do COMPUTADOR? #SagaDosComputadores Ep.7Manual do Mundo · PT · 12:17

Curso Hardware #07 – Memória PrincipalCurso em Vídeo · PT · 17:24

How does Computer Memory Work?Branch Education · EN · 35:33

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 23

# Placa de vídeo (GPU)

Placa de vídeo dedicada MKFI · Public domain · Wikimedia Commons

## O que é

A placa de vídeo (também chamada de placa gráfica, GPU ou, no Brasil, de "VGA") é o componente responsável por gerar as imagens que aparecem no monitor. O coração dela é a GPU (Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico), um processador especializado em fazer milhares de cálculos simples ao mesmo tempo.

DICA GPU × placa de vídeo GPU é o chip (o processador gráfico). Placa de vídeo é a placa completa: GPU + memória VRAM + VRM + dissipador + ventoinhas + saídas de vídeo. Na conversa, os dois termos são usados como sinônimos.

## CPU × GPU: a diferença fundamental

|  | CPU | GPU |
| --- | --- | --- |
| Núcleos | Poucos (6–24 no desktop), muito poderosos | Milhares (de 2.000 a mais de 20.000), mais simples |
| Especialidade | Tarefas variadas e sequenciais, com muitas decisões | A mesma operação sobre muitos dados ao mesmo tempo (paralelismo massivo) |
| Analogia | Poucos professores de matemática, que resolvem qualquer problema difícil | Um estádio cheio de alunos fazendo continhas simples ao mesmo tempo |
| Ideal para | Sistema operacional, lógica de jogos, Office, navegação | Gráficos 3D, vídeo, IA, simulações, criptografia |

EXEMPLO Exemplo: por que a GPU é tão boa em imagens Uma tela 4K tem 8,3 milhões de pixels. A 60 FPS, a placa de vídeo precisa calcular a cor de ≈ 500 milhões de pixels por segundo, e cada pixel exige dezenas de operações de luz, sombra e textura. O cálculo de cada pixel é independente dos outros: perfeito para milhares de núcleos trabalhando em paralelo.

## Para que serve: sua função no computador

| Atividade | O que a GPU faz | Importância |
| --- | --- | --- |
| Mostrar a área de trabalho, abrir abas | Desenha as janelas, o texto e as animações (aceleração por hardware do navegador) | Baixa: o vídeo integrado dá conta |
| Assistir a vídeos (YouTube, Netflix) | O decodificador de hardware descomprime H.264, H.265 (HEVC) e AV1 | Baixa a média: o integrado moderno resolve |
| Editar e exportar vídeo | Aceleração de efeitos, prévia em tempo real, codificadores (NVENC da NVIDIA, AMF/VCN da AMD, Quick Sync da Intel) | Alta: exporta muitas vezes mais rápido |
| Jogos | Renderiza o 3D: geometria, texturas, iluminação, ray tracing, upscaling (DLSS, FSR, XeSS) | Muito alta |
| Gerar imagens e vídeos com IA (Stable Diffusion, Flux) e rodar modelos de linguagem localmente | Executa as redes neurais nos Tensor Cores (NVIDIA) ou nas unidades de IA (AMD, Intel) | Muito alta, e a VRAM é o fator decisivo |
| 3D, CAD, renderização (Blender, AutoCAD) | Viewport e renderização (CUDA, OptiX, HIP) | Alta |
| Vários monitores | Cada saída gerencia uma tela | Média |

## Onde fica e como é

Onde: encaixada no slot PCI Express x16 principal da placa-mãe (o mais próximo do processador), presa por parafusos nos slots traseiros do gabinete. As saídas de vídeo ficam na traseira, na horizontal, mais embaixo que as saídas da placa-mãe.

Como é: uma placa grande (de 17 cm, nos modelos compactos, a 36 cm nos topo de linha), com 1 a 3 ventoinhas, uma proteção plástica ou metálica (shroud), uma placa traseira (backplate) e conectores de energia (6+2 pinos ou 12V-2x6).

### Por dentro de uma placa de vídeo

| Parte | Função |
| --- | --- |
| GPU (chip) | O processador gráfico |
| VRAM (GDDR6, GDDR6X, GDDR7) | Memória própria e ultrarrápida para texturas, quadros e modelos de IA |
| VRM | Regula a energia da GPU e da memória |
| PCB | A placa de circuito |
| Dissipador (heatpipes ou câmara de vapor) + ventoinhas | Refrigeração |
| Conector PCIe | Comunicação com a placa-mãe (e até 75 W de energia) |
| Conectores de energia extra | 6, 8 (6+2) pinos ou 12V-2x6 / 12VHPWR (até 600 W) |
| Saídas | HDMI, DisplayPort, às vezes USB-C |
| VBIOS | Firmware da placa |

## Do que é feita (material)

| Parte | Material |
| --- | --- |
| GPU | Silício (fabricado pela TSMC para NVIDIA e AMD; a Intel usa TSMC e fábricas próprias) |
| VRAM | Chips de silício (Samsung, SK Hynix, Micron) |
| PCB | Fibra de vidro FR-4 com 8–14 camadas de cobre |
| Dissipador | Base e heatpipes de cobre; aletas de alumínio; câmara de vapor de cobre |
| Ventoinhas e proteção | Plástico e/ou alumínio |
| Backplate | Alumínio ou aço |
| Pads térmicos | Silicone com partículas cerâmicas |

## Tipos de placa de vídeo

### Integrada (onboard) × dedicada (offboard)

|  | Integrada (iGPU) | Dedicada (dGPU) |
| --- | --- | --- |
| Onde fica | Dentro do processador | Placa separada no slot PCIe |
| Memória | Usa a RAM do sistema | VRAM própria |
| Desempenho | Básico a moderado (os melhores rodam jogos leves e e-sports em 1080p baixo) | De moderado a extremo |
| Consumo | 5–30 W | 75–575 W |
| Exemplos | Intel UHD / Iris Xe / Arc integrada, AMD Radeon 780M / 890M, Apple M | NVIDIA GeForce RTX, AMD Radeon RX, Intel Arc B |

### Fabricantes de chips (GPU) e marcas de placas

Fabricantes de GPU (quem projeta o chip): NVIDIA, AMD e Intel.

Fabricantes de placas (as AIBs, add-in board partners, que montam a placa com o chip): ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY, Galax, Palit, Gainward, Sapphire, PowerColor, XFX, ASRock... Cada uma tem versões mais simples e versões "premium" (com mais ventoinhas e overclock de fábrica).

### NVIDIA GeForce: como ler o nome

GeForce RTX 5070 Ti - GeForce: a linha para consumidores (jogos e criação). Para profissionais, há a linha RTX PRO (antiga Quadro); para data centers, H100, H200, B200, GB200. - RTX: tem ray tracing e Tensor Cores (IA). As antigas GTX não têm. - 50: a geração (série 50 = arquitetura Blackwell, de 2025). - 70: a posição na linha: 50 (entrada), 60 (intermediária), 70 (intermediária-alta), 80 (alta), 90 (topo). - Ti / Super: versões mais fortes do mesmo nível.

| Geração GeForce | Ano | Arquitetura | Destaque |
| --- | --- | --- | --- |
| GeForce 256 | 1999 | — | Anunciada como "a primeira GPU do mundo" (fazia transformação e iluminação em hardware) |
| GTX 10 | 2016 | Pascal | GTX 1060 foi a GPU mais usada do Steam por anos |
| RTX 20 | 2018 | Turing | Primeiro ray tracing em tempo real e DLSS |
| RTX 30 | 2020 | Ampere | Grande salto de desempenho |
| RTX 40 | 2022 | Ada Lovelace | DLSS 3 (geração de quadros) |
| RTX 50 | 2025 | Blackwell | DLSS 4 com geração multiquadros, GDDR7 |

### AMD Radeon: como ler o nome

Radeon RX 9070 XT - RX: linha para consumidores. - 9: a geração (série 9000 = arquitetura RDNA 4, de março de 2025). - 070: a posição na linha (060 intermediária, 070 alta). - XT / XTX: versões mais fortes. - Tecnologias: FSR (upscaling; o FSR 4, da série 9000, usa IA), AFMF (geração de quadros) e Radeon Anti-Lag.

### Intel Arc

Arc B580 / B570 (arquitetura Battlemage, de dezembro de 2024): placas de entrada com bom custo-benefício, 12 GB de VRAM na B580 e upscaling XeSS.

### Por perfil de uso (2026)

| Perfil | Exemplos | VRAM recomendada |
| --- | --- | --- |
| Escritório, vídeo, internet | Integrada | — |
| E-sports e jogos leves em 1080p | Integrada forte, RTX 3050, RX 6600 | 6–8 GB |
| Jogos em 1080p no alto | RTX 5060, RX 9060 XT, Arc B580 | 8–16 GB (prefira 12–16 GB em 2026) |
| Jogos em 1440p | RTX 5060 Ti 16 GB, RTX 5070, RX 9070 / 9070 XT | 12–16 GB |
| 4K e criação pesada | RTX 5080, RTX 5090 | 16–32 GB |
| IA local (imagens, LLMs) | RTX 5060 Ti 16 GB (entrada), RTX 5090 (32 GB) | Quanto mais, melhor (16 GB no mínimo) |

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Placa | Menor preço à vista (out/2026) |
| --- | --- |
| Intel Arc B580 12 GB | ≈ R$ 2.400 |
| RTX 5060 8 GB | ≈ R$ 2.400–2.700 |
| RX 9060 XT 8 GB | ≈ R$ 2.830 |
| RX 9060 XT 16 GB | ≈ R$ 2.800–3.700 |
| RTX 5060 Ti 16 GB | ≈ R$ 4.100–4.300 |
| RTX 5070 12 GB | ≈ R$ 5.100 |
| RX 9070 XT 16 GB | ≈ R$ 5.400 |
| RTX 5080 16 GB | ≈ R$ 11.400 |
| RTX 5090 32 GB | ≈ R$ 29.000 |

Fontes: Pichau, no Pix, em 08/10/2026 (RTX 5060 a R$ 2.399 e RX 9060 XT 16 GB a R$ 2.799) e hardwarebarato.com em 28/10/2026. Os valores oscilam muito: a RX 9060 XT 16 GB variou de R$ 2.800 a R$ 3.700 no mesmo mês, e a RTX 5060 estava ≈ 48% acima da mínima de novembro de 2025. As versões RTX 50 Super foram adiadas por tempo indeterminado por causa da falta de memória.

## Como saber se a placa de vídeo é compatível

| Verificação | Como conferir | Exemplo de problema |
| --- | --- | --- |
| 1. Slot PCIe x16 | Praticamente toda placa-mãe moderna tem. PCIe 3.0, 4.0 e 5.0 são compatíveis entre si | Placas com PCIe x8 (RTX 5060, RX 9060 XT) perdem um pouco de desempenho em placas-mãe PCIe 3.0 |
| 2. Tamanho no gabinete | Comparar o comprimento da GPU (ex.: 300 mm) com o "max GPU length" do gabinete, mais a espessura em slots (2, 2,5, 3 ou 3,5 slots) | Uma placa de 340 mm não cabe num gabinete que aceita só 300 mm |
| 3. Fonte (potência) | Seguir a fonte recomendada pelo fabricante (ex.: RTX 5070 → 650 W; RTX 5090 → 1.000 W) | Fonte fraca → PC desliga em jogo |
| 4. Conectores de energia | Ver se a fonte tem os cabos PCIe 6+2 pinos necessários ou o 12V-2x6 (nativo ou adaptador) | Placa que pede 3 × 8 pinos numa fonte com só dois cabos |
| 5. Processador (gargalo) | Equilibrar: uma RTX 5080 com um processador de entrada antigo desperdiça a GPU | GPU trabalhando a 60% em jogo |
| 6. Monitor e cabos | Para 1440p/4K em alta taxa, use DisplayPort 1.4/2.1 ou HDMI 2.1 | Monitor de 165 Hz preso a 60 Hz com cabo HDMI antigo |
| 7. BIOS em UEFI | GPUs novas podem exigir boot em UEFI (sem o modo legado/CSM) | Tela preta em placas-mãe muito antigas |
| 8. Resizable BAR | Ativar na BIOS (Above 4G Decoding + ReBAR); essencial para a Intel Arc | Arc com desempenho muito baixo sem ReBAR |

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Superaquecimento | GPU acima de 85–90 °C (ou hotspot acima de 100–105 °C), ventoinhas a toda, queda de FPS | Bom fluxo de ar no gabinete; limpeza | Limpar; ajustar a curva das ventoinhas; trocar a pasta e os pads térmicos (placas com mais de 3–4 anos) |
| Artefatos na tela | Quadrados, linhas, cores estranhas, "chuvisco" | Não exagerar no overclock; temperatura sob controle | Remover o overclock; testar em outro PC; se persistir em vários jogos e na área de trabalho, pode ser defeito de VRAM ou da GPU (garantia ou reparo especializado) |
| Tela preta ou "sem sinal" | Monitor não liga | Cabo ligado na placa de vídeo; conectores de energia encaixados | Conferir o cabo, a entrada do monitor e a energia da GPU; reencaixar no slot; atualizar a BIOS da placa-mãe |
| Driver travando | "O driver de vídeo parou de responder", tela piscando | Usar drivers estáveis | Desinstalação limpa com DDU (Display Driver Uninstaller) em modo de segurança e reinstalação do driver oficial |
| Conector 12VHPWR derretido | Cheiro de queimado, conector deformado (casos reais com RTX 4090 e 5090) | Encaixar até o fim, sem dobrar o cabo perto do conector (≥ 35 mm reto), usar o cabo nativo de uma boa fonte ATX 3.1 | Desligar imediatamente; trocar o cabo; verificar o conector da placa (acionar a garantia) |
| PC desliga em jogo | Reinício sob carga | Fonte com boa margem e de qualidade | Testar com outra fonte; usar cabos separados para cada conector PCIe (não use o "rabicho" daisy chain em placas de alto consumo) |
| Placa "envergando" (GPU sag) | Placa caída no lado oposto ao slot | Usar o suporte que acompanha a placa | Instalar suporte; verificar trincas no slot |
| Coil whine | Chiado agudo em FPS muito alto | — | É normal em alguns casos (as bobinas vibram); limitar o FPS reduz bastante |
| Desempenho baixo | FPS abaixo do esperado | Cabo de vídeo na GPU; slot x16 correto | Conferir se o slot está em x16; se o perfil de energia está em "desempenho"; se o notebook está usando a GPU dedicada (e não a integrada) |

EXEMPLO Exemplo de bancada: "comprei uma placa de vídeo e o jogo continua igual" O cliente instalou uma RTX nova, mas o FPS não mudou. Diagnóstico: o cabo HDMI estava ligado na placa-mãe. Como o processador tinha vídeo integrado, o Windows desenhava tudo pela iGPU e a placa nova ficava ociosa. Trocar o cabo para a GPU resolveu e multiplicou o FPS por cinco.

DICA Ferramentas para placa de vídeo GPU-Z (identifica a placa e mostra clocks, temperatura e se o slot está em x16), MSI Afterburner + RivaTuner (monitorar e ajustar), HWiNFO64, DDU (limpar drivers), 3DMark e FurMark (testes de estresse).

## Para assistir

O que é placa de vídeo e como funciona?Adrenaline · PT · 19:26

How do Graphics Cards Work? Exploring GPU ArchitectureBranch Education · EN · 28:30

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 24

# Placa de rede

## O que é

A placa de rede (também chamada de NIC, Network Interface Card, ou adaptador de rede) é o componente que conecta o computador a uma rede, seja ela a rede local de casa ou do escritório, seja a internet (através de um roteador ou modem).

## Para que serve: sua função no computador

Enviar e receber dados pela rede, convertendo os bits do computador em sinais elétricos (cabo), ondas de rádio (Wi-Fi) ou luz (fibra), e vice-versa.

Identificar o computador na rede local pelo endereço MAC.

Trabalhar nas camadas física e de enlace da rede (as camadas 1 e 2 do modelo OSI).

| Atividade | Papel da placa de rede |
| --- | --- |
| Abrir abas e navegar | Cada página exige dezenas de conexões; a placa recebe os pacotes e os entrega ao sistema |
| Assistir a vídeos / streaming | Recebe o fluxo contínuo (vídeo 4K na Netflix usa ≈ 15–25 Mbps) |
| Jogos online | Latência baixa e estável é mais importante que a velocidade |
| Enviar vídeos editados ou backup na nuvem | O upload depende da placa e do plano |
| Gerar imagens com IA online | O processamento ocorre no servidor; a placa envia o pedido e recebe a imagem |
| Baixar jogos de 100 GB | Uma placa de 2,5 Gbps aproveita planos de fibra acima de 1 Gbps |

## Onde fica e como é

| Tipo | Onde fica | Como é |
| --- | --- | --- |
| Onboard cabeada (Ethernet) | Chip na placa-mãe, com porta RJ-45 no painel traseiro | Porta quadrada com 2 LEDs (link e atividade) |
| Onboard Wi-Fi | Módulo M.2 (Key E) na placa-mãe, com antenas parafusadas atrás | Pequena placa de 22 × 30 mm |
| Offboard PCIe | Slot PCIe x1 ou x4 | Placa com porta RJ-45 ou com antenas |
| Adaptador USB | Porta USB | Um "pen drive" com ou sem antena |
| Notebooks | Módulo M.2 Wi-Fi sob a tampa inferior | Placa pequena com dois cabinhos de antena (os fios preto e branco) |

### Por dentro

| Parte | Função |
| --- | --- |
| Controlador MAC | Monta os quadros (frames) de dados e cuida do endereço MAC |
| PHY (transceptor físico) | Converte os bits em sinal elétrico ou de rádio |
| Transformador de isolamento (magnetics) | Isola eletricamente o PC do cabo (proteção) |
| Porta RJ-45 | Conector do cabo |
| Rádio e antenas (Wi-Fi) | Transmitem e recebem em 2,4, 5 e 6 GHz |
| Memória de buffer | Armazena pacotes temporariamente |

## Do que é feita (material)

Chips de silício, PCB de fibra de vidro com cobre, conector RJ-45 com contatos de cobre banhados a ouro, antenas de cobre ou latão, e invólucro plástico nas antenas.

## O endereço MAC

O MAC (Media Access Control) é um endereço de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal: 3C-52-82-1A-9F-04. - Os 3 primeiros bytes (o OUI) identificam o fabricante (Intel, Realtek, TP-Link...). - Os 3 últimos identificam a placa. - Para ver o seu: ipconfig /all no Prompt de Comando ("Endereço Físico").

DICA MAC × IP MAC: o "CPF" da placa, fixo, que vale dentro da rede local. IP: o "endereço da casa", que muda conforme a rede em que você está e serve para chegar até você pela internet.

## Tipos de placa de rede

### Cabeada: Ethernet

A Ethernet foi inventada por Bob Metcalfe e equipe no Xerox PARC em 1973 e padronizada como IEEE 802.3 em 1983.

| Padrão | Velocidade | Cabo mínimo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet (10BASE-T) | 10 Mbps | Cat3 | Antigo |
| Fast Ethernet | 100 Mbps | Cat5 | Ainda comum em roteadores baratos (um gargalo para planos de fibra acima de 100 Mbps!) |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbps | Cat5e | O padrão atual |
| 2.5GbE | 2,5 Gbps | Cat5e | Placas-mãe intermediárias e altas de 2026 |
| 5GbE / 10GbE | 5 / 10 Gbps | Cat6 / Cat6a | Entusiastas, NAS, escritórios |

### Sem fio: Wi-Fi

| Geração | Padrão IEEE | Ano | Bandas | Velocidade máxima teórica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi 4 | 802.11n | 2009 | 2,4 / 5 GHz | 600 Mbps |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac | 2013 | 5 GHz | ≈ 3,5 Gbps |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax | 2019 | 2,4 / 5 GHz | ≈ 9,6 Gbps |
| Wi-Fi 6E | 802.11ax | 2020 | + 6 GHz | ≈ 9,6 Gbps |
| Wi-Fi 7 | 802.11be | 2024 | 2,4 / 5 / 6 GHz, canais de 320 MHz, MLO (várias bandas ao mesmo tempo) | ≈ 46 Gbps |

ATENÇÃO A velocidade "da caixa" não é a real Os valores máximos teóricos somam todas as antenas e bandas em condições ideais. Na prática, um notebook com Wi-Fi 6 perto do roteador alcança 600–1.200 Mbps; atrás de duas paredes, talvez 100–300 Mbps.

| Banda | Alcance | Velocidade | Interferência |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,4 GHz | Maior (atravessa paredes) | Menor | Alta (vizinhos, Bluetooth, micro-ondas) |
| 5 GHz | Médio | Alta | Média |
| 6 GHz | Menor | Muito alta | Baixíssima (faixa nova, liberada pela Anatel no Brasil em 2021) |

### Outros tipos

| Tipo | Uso |
| --- | --- |
| Placa de fibra (SFP / SFP+) | Servidores e redes corporativas |
| Adaptador USB-Ethernet | Notebooks finos sem porta RJ-45 |
| Adaptador USB Wi-Fi | PCs sem Wi-Fi (os modelos com antena externa são melhores) |
| Placa 4G/5G (modem celular) | Notebooks corporativos |
| Bluetooth | Normalmente vem junto com o Wi-Fi no mesmo módulo |

## Cabeado × Wi-Fi: qual usar

| Critério | Cabo (Ethernet) | Wi-Fi |
| --- | --- | --- |
| Estabilidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Latência (ping) | Menor e constante | Maior, com variações (jitter) |
| Velocidade real | Plena | Depende da distância, das paredes e da interferência |
| Mobilidade | Nenhuma | Total |
| Indicado para | PC de mesa, jogos, TV, videogame, home office | Celulares, notebooks, onde não chega cabo |

EXEMPLO Exemplo: "minha fibra de 600 mega só chega a 94 no PC" Diagnóstico clássico: 94 Mbps é o teto real de uma conexão Fast Ethernet (100 Mbps). As causas possíveis: 1. A placa de rede ou a porta do roteador é de 100 Mbps. 2. O cabo é Cat5 antigo ou tem um dos 4 pares rompido (o Gigabit usa os 4 pares; o Fast Ethernet, só 2). 3. O conector RJ-45 foi mal crimpado. Solução: cabo Cat5e ou Cat6 bem crimpado e portas Gigabit. Para conferir, veja a velocidade do link no Windows (Configurações → Rede → Propriedades do adaptador): o certo é "1 Gbps", e não "100 Mbps".

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Produto | Faixa de preço |
| --- | --- |
| Adaptador USB Wi-Fi 4/5 simples | R$ 40–120 |
| Adaptador USB Wi-Fi 6 | R$ 120–300 |
| Placa PCIe Wi-Fi 6E / 7 com Bluetooth | R$ 180–600 |
| Módulo M.2 Wi-Fi 6E / 7 (Intel AX210 / BE200) | R$ 100–300 |
| Placa PCIe Gigabit | R$ 50–120 |
| Placa PCIe 2.5GbE | R$ 120–250 |
| Placa PCIe 10GbE | R$ 400–1.200 |
| Adaptador USB-C para Ethernet Gigabit | R$ 60–200 |

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| "Sem internet" / "Rede não identificada" | Ícone com X ou globo | — | Reiniciar o roteador; ipconfig /release e ipconfig /renew; ipconfig /flushdns; netsh winsock reset e reiniciar |
| Driver ausente (Windows recém-instalado) | Nenhuma rede aparece | Ter o driver da placa-mãe num pen drive | Baixar o driver em outro PC (ou usar o ancoramento USB do celular) |
| Link de 100 Mbps | Velocidade limitada a ≈ 94 Mbps | Cabos Cat5e/Cat6 de qualidade | Trocar o cabo; refazer o conector; verificar a porta do roteador |
| Wi-Fi fraco e instável | Quedas, lentidão | Roteador central e elevado; Wi-Fi 5/6 GHz | Aproximar; usar rede mesh ou repetidor; mudar o canal (apps de análise de Wi-Fi); recolocar as antenas do PC |
| Conflito de IP | "Outro dispositivo está usando este IP" | DHCP automático | Liberar e renovar o IP; configurar reserva de DHCP no roteador |
| DNS lento | Sites demorando a "começar" a abrir | — | Usar DNS públicos rápidos (ex.: 1.1.1.1 da Cloudflare, 8.8.8.8 do Google) |
| Porta RJ-45 queimada | Nada funciona no cabo, LEDs apagados | Usar DPS e filtro de linha (raios chegam pela rede elétrica e também pelo cabo de rede ou do modem) | Usar uma placa PCIe ou um adaptador USB |
| Wi-Fi desconecta ao economizar energia | Quedas no notebook | — | Gerenciador de Dispositivos → adaptador → Gerenciamento de Energia → desmarcar "Permitir que o computador desligue este dispositivo" |

DICA Comandos de rede essenciais (Prompt de Comando) ipconfig /all: mostra IP, MAC, gateway e DNS. ping 8.8.8.8: testa se há internet (sem depender do DNS). ping google.com: testa a internet e o DNS. tracert google.com: mostra o caminho (os saltos) até o destino. nslookup site.com.br: consulta o DNS. netstat -an: lista as conexões abertas.

## Para assistir

Computer Networks: Crash Course Computer Science #28CrashCourse · EN · —

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 25

# Fonte de alimentação

Fonte de alimentação ATX Dmitry Makeev · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

## O que é

A fonte de alimentação (PSU, Power Supply Unit) é o componente que converte a energia da tomada (corrente alternada de 127 V ou 220 V) nas tensões contínuas e baixas que os componentes usam: +12 V, +5 V e +3,3 V (mais a +5 VSB, de standby).

Ela é, provavelmente, a peça mais subestimada do PC, e uma das mais importantes. Uma fonte ruim pode levar outras peças junto quando falha.

ESPECIALISTA Ditado de bancada Entre técnicos e revisores de hardware, repete-se há décadas: "a fonte é a última peça em que você deve economizar". Uma fonte genérica pode custar R$ 100 a menos, mas uma falha pode queimar placa-mãe, SSD e GPU somando milhares de reais.

## Para que serve: sua função no computador

1.	Converter CA em CC (retificação e filtragem).

2.	Reduzir e estabilizar a tensão em níveis precisos (variação máxima tolerada pela norma ATX: ±5% nos trilhos principais).

3.	Fornecer potência suficiente para todas as peças, inclusive nos picos de consumo (as GPUs modernas têm picos de milissegundos muito acima do consumo médio).

4.	Proteger o computador contra sobretensão, curto, sobrecarga e superaquecimento.

5.	Manter o "standby" (5 VSB) para que o PC ligue pelo botão, pelo teclado ou pela rede (Wake-on-LAN).

EXEMPLO Exemplo: a fonte nas tarefas do dia a dia Navegando com 20 abas: o PC consome ≈ 60–120 W; a fonte trabalha folgada. Exportando vídeo: a CPU vai a 100%, e o consumo sobe para 200–350 W. Jogando ou gerando imagens com IA: a GPU puxa de 150 a 575 W, com picos transitórios que podem chegar ao dobro por milissegundos. Uma fonte fraca ou de má qualidade aciona a proteção, e o PC desliga de repente.

## Onde fica e como é

Onde: normalmente na parte de baixo e traseira do gabinete (nos gabinetes antigos, no topo), com a ventoinha virada para baixo (puxando ar frio pelo filtro inferior) e a tomada saindo pela traseira.

Como é: uma caixa metálica (padrão ATX: 150 × 86 mm de frente, com profundidade de 140 a 200 mm), com ventoinha, interruptor liga/desliga, entrada de cabo de força (IEC C14) e o feixe de cabos (ou os conectores, nas modulares).

SFX / SFX-L: fontes menores para PCs compactos.

## Como funciona por dentro (fonte chaveada, ou SMPS)

TOMADA ─► [Filtro EMI] ─► [Retificador + PFC ativo] ─► [Capacitor de ≈ 400 V]
 127/220 V CA                                                  │
                                                               ▼
              [Transistores chaveando a ≈ 50–150 kHz] ─► [Transformador]
                                                               │
                                                               ▼
                           [Retificação + filtragem do secundário]
                                                               │
                                          ┌────────────┬───────┴─────┐
                                          ▼            ▼             ▼
                                        +12 V        +5 V         +3,3 V
                                   (CPU, GPU,    (USB, SATA)   (RAM, M.2)
                                    ventoinhas)

1.	Filtro EMI: bloqueia o ruído elétrico de entrar e de sair da fonte.

2.	Retificador + PFC ativo (Power Factor Correction): transforma CA em CC e melhora o aproveitamento da energia. O PFC ativo permite trabalhar em 100–240 V automaticamente (a fonte bivolt automática).

3.	Capacitor principal: armazena energia em ≈ 400 V CC. É por isso que nunca se deve abrir uma fonte: ele pode manter a carga por minutos.

4.	Chaveamento: transistores (MOSFETs) ligam e desligam dezenas de milhares de vezes por segundo, o que permite usar um transformador pequeno.

5.	Transformador: reduz a tensão e isola o lado da tomada (primário) do lado do PC (secundário).

6.	Secundário: retifica e filtra para gerar 12 V. Nas fontes modernas, conversores DC-DC geram os 5 V e os 3,3 V a partir dos 12 V, com mais precisão.

7.	Supervisão: um chip monitora tudo e aciona as proteções e o sinal Power Good.

### As proteções que uma boa fonte deve ter

| Sigla | Nome | Protege contra |
| --- | --- | --- |
| OVP | Over Voltage Protection | Tensão de saída alta demais |
| UVP | Under Voltage Protection | Tensão de saída baixa demais |
| OCP | Over Current Protection | Corrente excessiva num trilho |
| OPP / OLP | Over Power / Over Load | Potência total acima do limite |
| SCP | Short Circuit Protection | Curto-circuito |
| OTP | Over Temperature Protection | Superaquecimento da fonte |
| SIP / NLO | Surge & Inrush Protection / No Load Operation | Pico na ligação / funcionar sem carga |

## Do que é feita (material)

| Parte | Material |
| --- | --- |
| Carcaça | Aço galvanizado ou pintado |
| Placa de circuito | Fibra de vidro com cobre |
| Capacitores | Eletrolíticos de alumínio (os melhores são japoneses: Nippon Chemi-Con, Rubycon, Nichicon, rated 105 °C) e de polímero sólido |
| Transformador e bobinas | Núcleo de ferrite com fio de cobre esmaltado |
| Semicondutores | MOSFETs e diodos de silício; nas fontes premium, transistores de nitreto de gálio (GaN) |
| Dissipadores internos | Alumínio |
| Ventoinha | Plástico e motor de cobre/ímã |
| Cabos | Cobre com isolamento de PVC, bitola 18 AWG (16 AWG nos melhores) |

## Tipos de fonte

### Por formato

| Formato | Tamanho | Uso |
| --- | --- | --- |
| ATX | 150 × 86 × 140+ mm | O padrão dos desktops |
| SFX / SFX-L | 125 × 63,5 × 100 / 130 mm | PCs Mini-ITX |
| TFX / Flex ATX | Estreitas e longas | PCs slim e de marca |
| Fonte externa (adaptador / "carregador") | — | Notebooks, mini PCs |
| Proprietárias | Variável | Dell, HP, Lenovo (às vezes com conector 10 ou 12 pinos, padrão ATX12VO) |
| Redundante (servidor) | Módulos hot-swap | Servidores |

### Por modularidade

| Tipo | Como é | Vantagem |
| --- | --- | --- |
| Não modular | Todos os cabos presos | Mais barata |
| Semimodular | Cabos principais (24 pinos e CPU) presos; o resto, removível | Bom custo-benefício |
| Totalmente modular | Todos os cabos removíveis | Organização máxima |

ATENÇÃO Nunca misture cabos modulares de fontes diferentes Os conectores do lado da fonte não têm padrão entre marcas (nem entre modelos da mesma marca). Usar o cabo de outra fonte pode inverter tensões e queimar o SSD, o HD ou a placa-mãe na hora. Esse é um dos piores erros de bancada.

### Por certificação de eficiência: 80 PLUS

A eficiência é a porcentagem da energia retirada da tomada que vira energia útil para o PC (o resto vira calor). O programa 80 PLUS (criado em 2004) certifica fontes por nível. Valores para a rede de 115 V interna (padrão americano, usado na certificação):

| Selo | 10% de carga | 20% de carga | 50% de carga | 100% de carga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 PLUS (o "Standard", apelidado de "White") | — | 80% | 80% | 80% |
| Bronze | — | 82% | 85% | 82% |
| Silver | — | 85% | 88% | 85% |
| Gold | — | 87% | 90% | 87% |
| Platinum | — | 90% | 92% | 89% |
| Titanium | 90% | 92% | 94% | 90% |
| Ruby (novo nível) | 91% | 93% | 95% | 91% |

Há também o selo Cybenetics (ETA para eficiência e LAMBDA para ruído), considerado mais rigoroso pelos revisores.

EXEMPLO Exemplo: o que a eficiência significa na conta de luz Um PC precisa de 400 W: - Com fonte 80% eficiente: tira 400 ÷ 0,80 = 500 W da tomada (100 W viram calor). - Com fonte 90% eficiente (Gold): tira 400 ÷ 0,90 = 444 W (44 W viram calor). Diferença de 56 W. Em 4 h por dia durante um ano: 56 × 4 × 365 = 82 kWh ≈ R$ 82 por ano de economia (a R$ 1,00/kWh), além de menos calor e menos ruído.

ATENÇÃO Selo não é sinônimo de qualidade O 80 PLUS mede só a eficiência. Ele não garante proteções, qualidade dos capacitores, estabilidade das tensões nem baixo ruído elétrico (ripple). Para escolher uma fonte, consulte listas de qualidade de fontes (as PSU Tier Lists dos fóruns e reviews técnicos com testes de carga), e não só o selo.

### ATX 3.0 / 3.1 e o conector 12V-2x6

ATX 3.0 (2022) e ATX 3.1 (2023): normas da Intel para as GPUs modernas. A fonte precisa aguentar picos de até 200% da potência nominal por 100 µs e traz o conector 12VHPWR, que na revisão 3.1 virou 12V-2x6 (com pinos sensores encurtados, para maior segurança), capaz de entregar até 600 W num único cabo.

Para RTX 4070 e acima, ou RX 9070 e acima, prefira fontes ATX 3.1.

## Como calcular a potência necessária

1.	Some o consumo da CPU (use o consumo máximo, PPT/PL2) + a GPU (TGP/TBP) + ≈ 50–100 W para placa-mãe, RAM, SSDs e ventoinhas.

2.	Acrescente 30–50% de margem: a fonte trabalha mais eficiente e silenciosa entre 40% e 70% de carga, e a margem absorve picos e o envelhecimento dos capacitores.

3.	Confira a fonte recomendada pelo fabricante da GPU.

EXEMPLO Exemplo resolvido: PC com Ryzen 5 7600 + RTX 5070 CPU (Ryzen 5 7600, PPT): ≈ 88 W GPU (RTX 5070, TGP): ≈ 250 W Restante do sistema: ≈ 75 W Total: ≈ 413 W Com 40% de margem: 413 × 1,4 ≈ 580 W Recomendação: fonte de 650 W, 80 PLUS Gold (ou Bronze de boa linha), ATX 3.1 (a NVIDIA recomenda 650 W para a RTX 5070).

| Perfil de PC | Fonte recomendada (2026) |
| --- | --- |
| Escritório (vídeo integrado) | 350–450 W, 80 PLUS (marca confiável) |
| Gamer de entrada (RTX 5060 / RX 9060 XT) | 550–650 W, Bronze ou Gold |
| Gamer intermediário (RTX 5070 / RX 9070 XT) | 650–750 W, Gold, ATX 3.1 |
| Gamer alto (RTX 5080) | 850 W, Gold, ATX 3.1 |
| Topo (RTX 5090 + Ryzen 9 / Core Ultra 9) | 1.000–1.200 W, Gold ou Platinum, ATX 3.1 |

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Categoria | Faixa de preço (out/2026) |
| --- | --- |
| Fonte "genérica" (sem certificação, potência "de etiqueta") | R$ 60–150 (evite) |
| 500 W de entrada (marcas populares) | R$ 115–250 |
| 500–650 W, 80 PLUS Bronze, boa linha | R$ 250–500 |
| 750 W Gold | a partir de ≈ R$ 340–390 em promoção; R$ 450–800 o comum |
| 850 W Gold, ATX 3.1 (ex.: XPG Kyber II 850 W) | a partir de ≈ R$ 470; R$ 600–1.000 o comum |
| 1.000–1.200 W Gold/Platinum, ATX 3.1 | R$ 560–2.200 |

Fonte: menores preços à vista em agregadores, out/2026. Fontes boas em promoção estão baratas em relação a RAM e SSD, o que é mais um motivo para não economizar nelas.

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| PC não liga | Nada acontece | Fonte de qualidade; interruptor traseiro em "I" | Conferir a tomada, o cabo e o interruptor; teste do clipe (paperclip test): com a fonte desligada da tomada, ligue o fio verde (PS_ON) a um fio preto (GND) no conector de 24 pinos, ligue a fonte na tomada; se a ventoinha girar, a fonte "liga" (mas isso não prova que as tensões estão corretas). Use um testador de fonte ou multímetro |
| PC desliga ou reinicia em jogo | Desligamento sob carga | Potência adequada e ATX 3.x | Testar com outra fonte; verificar se a GPU está ligada com cabos separados |
| Cheiro de queimado / estalo | — | Não usar fontes genéricas; DPS e filtro de linha | Desligar da tomada imediatamente; não religar; trocar a fonte e testar as outras peças |
| Fonte "chiando" ou zumbindo | Ruído de bobina ou de ventoinha | Fonte de qualidade | Se for a ventoinha, limpar; se for ruído elétrico forte, trocar |
| Ventoinha da fonte parada | Superaquecimento | Muitas fontes têm modo semipassivo (a ventoinha fica parada em carga baixa, o que é normal) | Verificar sob carga; se não girar quando esquenta, trocar a fonte |
| Fonte superaquecendo | Desligamentos | Ventoinha virada para o filtro inferior, com o gabinete elevado do chão (não sobre carpete) | Limpar o filtro; reposicionar |
| Chave 127/220 V errada (fontes antigas, sem PFC ativo) | Em 220 V com a chave em 127 V: a fonte queima na hora | Preferir fontes bivolt automáticas (PFC ativo) | Trocar a fonte (e torcer para ter levado só ela) |
| Tensões fora do padrão | Instabilidade, HDs desconectando, USB falhando | Fonte de qualidade | Medir no HWiNFO (estimativa) ou com multímetro (12 V deve ficar entre 11,4 e 12,6 V) |

ATENÇÃO Nunca abra uma fonte Mesmo desligada da tomada, o capacitor do primário pode guardar cerca de 400 V por minutos. Conserto de fonte é trabalho para técnico de eletrônica especializado, com descarga controlada dos capacitores. Para o técnico de PC, fonte com defeito se troca, não se abre.

## Para assistir

Curso Hardware #05 – Fonte de AlimentaçãoCurso em Vídeo · PT · 19:58

Como funciona uma fonte de PC: o que acontece dentro delaZoide Tech · PT · 18:53

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 26

# Cabos e conectores

## O que são

Cabos são os condutores que levam energia ou dados entre os componentes internos e entre o computador e os periféricos. Cada cabo segue um padrão que define o conector, o número de fios, a velocidade e a potência suportadas.

## Para que servem: função no computador

| Tipo | Função | Exemplo de impacto |
| --- | --- | --- |
| Cabos de energia | Levar a energia da fonte até as peças | Um cabo de GPU mal encaixado = PC desligando em jogo |
| Cabos de dados internos | Ligar o armazenamento e o painel frontal à placa-mãe | Um cabo SATA ruim = HD "sumindo" e arquivos corrompidos |
| Cabos de vídeo | Levar a imagem até o monitor | Um HDMI antigo = monitor de 144 Hz preso a 60 Hz |
| Cabos de periféricos (USB) | Teclado, mouse, celular, SSD externo, impressora | Um cabo USB-C "só de carga" = celular que carrega mas não transfere fotos |
| Cabos de rede | Conectar à internet | Um cabo Cat5 danificado = internet presa em 100 Mbps |
| Cabos de áudio | Fones, microfones, caixas | Um P2 com mau contato = chiado |

## Do que são feitos (material)

| Parte | Material |
| --- | --- |
| Condutores | Cobre (os de qualidade); os baratos usam CCA (alumínio revestido de cobre), que esquenta mais, quebra mais e perde sinal |
| Isolamento | PVC, polietileno, teflon (FEP) em cabos de alta frequência |
| Blindagem | Malha de cobre e/ou folha de alumínio, contra interferência |
| Conectores | Metal (cobre, latão) com banho de ouro ou estanho; invólucro plástico |
| Capa externa | PVC, TPE ou nylon trançado |
| Fibra óptica | Núcleo de vidro (sílica) ou plástico |

## Cabos internos de energia (da fonte)

| Conector | Pinos | Tensões | Alimenta | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATX 24 pinos (20+4) | 24 | 3,3 / 5 / 12 V | Placa-mãe | O maior conector; tem trava |
| EPS / CPU 8 pinos (4+4) | 8 | 12 V | Processador | Fica perto do soquete; placas topo têm 2 (8 + 8 ou 8 + 4) |
| PCIe 6+2 pinos | 6 ou 8 | 12 V | Placa de vídeo | Até 150 W por conector de 8 pinos (mais 75 W do slot) |
| 12VHPWR / 12V-2x6 (16 pinos) | 12 + 4 sensores | 12 V | GPUs modernas | Até 600 W num conector; encaixe até o fim |
| SATA power (15 pinos) | 15 | 3,3 / 5 / 12 V | HDs, SSDs SATA, drives, alguns hubs de ventoinha e RGB | Conector achatado em "L" |
| Molex (4 pinos) | 4 | 5 / 12 V | Periféricos antigos, ventoinhas, bombas | Herança dos anos 1980–2000 |
| Berg / floppy (4 pinos, pequeno) | 4 | 5 / 12 V | Drives de disquete, alguns acessórios | Quase extinto |

ATENÇÃO O "EPS" e o "PCIe" parecem iguais, mas não são Os dois têm 8 pinos e cabem fisicamente em lugares parecidos, mas a pinagem é invertida (os 12 V e o terra ficam em lados opostos). Os encaixes têm formatos de pino diferentes para impedir o erro, mas forçar o cabo PCIe na tomada EPS (ou vice-versa) pode causar curto e queima. Leia a etiqueta do cabo: "CPU" ou "PCIe/VGA".

## Cabos internos de dados

| Cabo | Velocidade | Uso | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| SATA (7 pinos) | SATA I: 1,5 Gb/s; II: 3 Gb/s; III: 6 Gb/s (≈ 600 MB/s) | HDs, SSDs SATA, drives ópticos | Conector em "L"; prefira os com trava metálica |
| IDE / PATA (40 ou 80 vias) | Até 133 MB/s | HDs e drives antigos (até ≈ 2008) | Cabo "flat" largo, com jumpers master/slave |
| Cabo do painel frontal (F_PANEL) | — | Botões Power e Reset, LEDs | Fios finos de 1 ou 2 pinos: POWER SW, RESET SW, HDD LED (+/−), POWER LED (+/−) |
| USB 2.0 interno (9 pinos) | 480 Mb/s | USB frontal | — |
| USB 3.0 interno (19 pinos) | 5 Gb/s | USB frontal azul | Conector grande e frágil (pinos entortam fácil) |
| USB-C interno (Key-A) | 10–20 Gb/s | USB-C frontal | — |
| HD Audio (9 pinos) | — | Fone e microfone frontais | — |
| Cabos de ventoinha (3 ou 4 pinos) | — | Coolers | — |
| ARGB (3 pinos, 5 V) / RGB (4 pinos, 12 V) | — | Iluminação | Não inverta |

DICA Ligando o painel frontal sem errar No manual da placa-mãe há o diagrama do F_PANEL. Os botões (Power SW, Reset SW) não têm polaridade. Os LEDs têm (+ e −); se um LED não acender, inverta o conector. Na falta do manual, os pinos costumam vir impressos na própria placa.

## Cabos de vídeo

| Cabo | Tipo | Resolução e taxa máximas típicas | Áudio? | Situação em 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VGA (D-Sub 15 pinos, azul) | Analógico (1987) | Até ≈ 2048 × 1536 (com perda de qualidade) | ❌ | Obsoleto; ainda em projetores e monitores antigos |
| DVI (D, I, A) | Digital (DVI-D) e/ou analógico | 1920 × 1200 a 60 Hz (single link); 2560 × 1600 (dual link) | ❌ | Obsoleto |
| HDMI 1.4 | Digital | 4K a 30 Hz; 1080p a 120 Hz | ✅ | Comum em equipamentos antigos |
| HDMI 2.0 | Digital (18 Gb/s) | 4K a 60 Hz; 1080p a 240 Hz | ✅ | Comum |
| HDMI 2.1 | Digital (48 Gb/s) | 4K a 120–144 Hz, 8K a 60 Hz, VRR | ✅ | Padrão de TVs e consoles atuais (cabo "Ultra High Speed") |
| HDMI 2.2 | Digital (96 Gb/s) | 4K a 480 Hz, 8K a 240 Hz, 12K e 16K | ✅ | Apresentado na CES (janeiro de 2025) e com especificação finalizada em junho de 2025 (cabo certificado "Ultra96"); produtos chegando |
| DisplayPort 1.4 | Digital (32,4 Gb/s) | 4K a 120 Hz, 1440p a 240 Hz (com DSC, mais) | ✅ | Padrão dos monitores gamer |
| DisplayPort 2.0 / 2.1 | Digital (até 80 Gb/s, UHBR20, desde o DP 2.0 de 2019) | 4K a 240 Hz+, 8K | ✅ | GPUs RTX 50 e RX 9000 |
| USB-C (DP Alt Mode / Thunderbolt) | Digital | Igual ao DisplayPort que carrega | ✅ | Notebooks e monitores modernos |

EXEMPLO Exemplo: o monitor de 165 Hz que fica em 60 Hz O cliente comprou um monitor gamer de 165 Hz e ligou com o HDMI 1.4 que tinha em casa. Em 1080p, o cabo até passaria de 60 Hz, mas a combinação de cabo e porta limitou a taxa. Solução: usar o cabo DisplayPort que vem na caixa do monitor e configurar em Configurações → Sistema → Tela → Configurações avançadas → Taxa de atualização: 165 Hz.

## Cabos USB e o "caos do USB-C"

| Versão | Nome atual (USB-IF) | Velocidade | Ano |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 1.0 / 1.1 | Low / Full Speed | 1,5 / 12 Mb/s | 1996 / 1998 |
| USB 2.0 | High Speed | 480 Mb/s | 2000 |
| USB 3.0 = 3.1 Gen 1 = 3.2 Gen 1 | USB 5Gbps | 5 Gb/s | 2008 |
| USB 3.1 Gen 2 = 3.2 Gen 2 | USB 10Gbps | 10 Gb/s | 2013 |
| USB 3.2 Gen 2x2 | USB 20Gbps | 20 Gb/s | 2017 |
| USB4 (v1) | USB 40Gbps | 40 Gb/s | 2019 |
| USB4 v2 | USB 80Gbps | 80 Gb/s (até 120 Gb/s num sentido) | 2022 |
| Thunderbolt 3 / 4 | — | 40 Gb/s | 2015 / 2020 |
| Thunderbolt 5 | — | 80 Gb/s (até 120 Gb/s) | 2023–2024 |

Tipos de conector: Tipo A (o retangular), Tipo B (impressoras), Mini-USB, Micro-USB (celulares antigos) e Tipo C (reversível, desde 2014; obrigatório em celulares na União Europeia desde dezembro de 2024).

ATENÇÃO USB-C é só o formato do conector Um cabo USB-C pode ser: - Só de carga (USB 2.0 com pouquíssima velocidade de dados, ou nenhuma); - USB 2.0 (480 Mb/s), USB 5, 10 ou 20 Gbps; - USB4 / Thunderbolt (40–80 Gb/s, com vídeo); - De 60 W ou de 240 W (USB Power Delivery 3.1, com chip e-marker). Olhe a especificação na embalagem ou os logos do USB-IF ("USB 40Gbps", "240W"). O cabo errado explica o SSD externo "lento" e o notebook que "não carrega".

## Cabos de rede

| Categoria | Velocidade máxima | Frequência | Uso recomendado (2026) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat5 | 100 Mb/s | 100 MHz | Obsoleto |
| Cat5e | 1 Gb/s (2,5 Gb/s em distâncias curtas) | 100 MHz | Mínimo aceitável |
| Cat6 | 1 Gb/s (10 Gb/s até ≈ 55 m) | 250 MHz | O mais recomendado para casa e escritório |
| Cat6a | 10 Gb/s até 100 m | 500 MHz | Redes de 10G |
| Cat7 / Cat8 | 10–40 Gb/s | 600–2.000 MHz | Data centers (Cat8 até 30 m) |
| Fibra óptica | Até centenas de Gb/s | — | Backbones; FTTH (fibra até a casa) |

Conector: RJ-45 (8 vias). Padrões de crimpagem: T568A e T568B (o mais usado no Brasil é o T568B: branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-marrom, marrom).

Distância máxima do cabo de par trançado: 100 metros.

UTP (sem blindagem, o comum) × STP/FTP (blindado, para ambientes com interferência).

## Cabos de áudio

| Conector | Uso |
| --- | --- |
| P2 (3,5 mm) | Fones e microfones. Cores no PC: verde = saída (fone/caixa), rosa = microfone, azul = entrada de linha |
| P2 TRRS (4 polos) | Fone com microfone (celular, headsets) |
| P10 (6,35 mm) | Instrumentos e áudio profissional |
| RCA | Som e vídeo antigos, caixas de som |
| Óptico (Toslink / S/PDIF) | Áudio digital para home theater |
| XLR | Microfones profissionais |

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Cabo | Faixa de preço |
| --- | --- |
| SATA de dados (com trava) | R$ 8–25 |
| HDMI 2.0 (1,5–2 m) | R$ 20–50 |
| HDMI 2.1 Ultra High Speed certificado | R$ 60–180 |
| DisplayPort 1.4 / 2.1 | R$ 40–200 |
| Cabo de rede Cat6 (patch cord 2–5 m) | R$ 15–50 |
| Caixa de cabo Cat6 (305 m) | R$ 400–1.000 |
| USB-C 2.0 (carga) | R$ 15–40 |
| USB-C 240 W / USB4 40 Gbps | R$ 80–300 |
| Cabo de força (tripolar, padrão novo) | R$ 15–40 |
| Extensões ou adaptadores de cabos de fonte (sleeved) | R$ 80–300 o kit |

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabo SATA solto ou ruim | HD sumindo, "CRC errors" no CrystalDiskInfo, travamentos | Cabos com trava; não dobrar demais | Trocar o cabo (é a primeira suspeita quando o atributo C7 / UDMA CRC Error Count sobe) |
| Cabo de vídeo com defeito | Imagem piscando, "sem sinal" intermitente, cores erradas | Cabos certificados; não dobrar perto do conector | Trocar o cabo; testar outra porta |
| Cabo USB "só carga" | Carrega, mas o PC não reconhece o dispositivo | Comprar cabos de dados | Trocar o cabo |
| Conector de energia mal encaixado | PC desligando, cheiro de queimado (12VHPWR) | Encaixar até o "clique" | Reencaixar; inspecionar se há derretimento |
| Cabo de rede rompido | Link a 100 Mb/s ou sem link | Não passar sob portas nem esmagar | Testar com um testador de cabo; refazer o RJ-45 |
| Cabos de fonte de marcas diferentes | Peças queimadas | Nunca misturar cabos modulares | — |
| Fluxo de ar bloqueado pelos cabos | Temperaturas altas | Cable management atrás da bandeja | Organizar com abraçadeiras e velcro |
| Chiado no áudio | Ruído e zumbido | Cabos blindados; afastar dos cabos de força | Usar a porta traseira (mais blindada); testar ground loop |
| Mau contato por oxidação | Funciona "às vezes" | Ambiente seco; conectores dourados | Limpar com isopropílico ou limpa-contatos |

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 27

# HD: o disco rígido

Interior de um HD: prato e braço com a cabeça de leitura Evan-Amos · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

## O que é

O HD (Hard Disk, ou disco rígido), também chamado de HDD (Hard Disk Drive), é um dispositivo de armazenamento permanente que grava dados magneticamente em discos (pratos) que giram em alta velocidade. É uma memória secundária, não volátil: os dados ficam lá mesmo com o computador desligado.

## O que tem no HD (o que fica guardado)

Tudo o que precisa sobreviver ao desligamento: - O sistema operacional (Windows, Linux), quando o HD é o disco principal. - Programas e jogos instalados. - Arquivos do usuário: fotos, vídeos, músicas, documentos. - Estrutura de organização: a tabela de partições (MBR ou GPT) e o sistema de arquivos (NTFS no Windows, ext4 no Linux, exFAT/FAT32 em pen drives), que funcionam como o "índice" do disco. - Arquivo de paginação (pagefile) e de hibernação.

## Para que serve: sua função no computador

| Atividade | Papel do HD |
| --- | --- |
| Ligar o PC e abrir programas | Lê o sistema e os programas para a RAM. Num HD, isso é lento: um Windows 11 pode levar de 1 a 2 minutos para ficar utilizável |
| Abrir abas no navegador | O cache do navegador é gravado no disco; com HD e pouca RAM, abas recarregam devagar |
| Edição de vídeo | Ótimo para guardar o material bruto (muitos TB baratos); ruim como disco de trabalho |
| Jogos | Telas de carregamento muito longas; alguns jogos atuais exigem SSD |
| Backup e arquivamento | O uso ideal hoje: muito espaço por pouco dinheiro |
| Servidores, NAS, câmeras de segurança (DVR/NVR) | Gravação contínua em grande volume |

## Onde fica e como é

Onde: nas baias de 3,5" (desktop) ou de 2,5" (notebooks antigos) do gabinete, ligado à placa-mãe por cabo SATA de dados e à fonte por cabo SATA de energia.

Como é: uma caixa metálica retangular e fechada:

3,5": ≈ 147 × 102 × 26 mm, ≈ 400–700 g (desktops, NAS).

2,5": ≈ 100 × 70 × 7 ou 9,5 mm (notebooks, HDs externos).

Etiqueta com modelo, capacidade, número de série e rotação.

Nunca deve ser aberto: a montagem ocorre em sala limpa; uma única partícula de poeira pode destruir os pratos.

## Do que é feito (material)

| Parte | Material |
| --- | --- |
| Pratos (discos) | Alumínio ou vidro/cerâmica, polidos de forma ultraplana, com camada magnética de liga de cobalto, platina e cromo (e, nos HAMR, ferro-platina), protegida por carbono e lubrificante |
| Cabeças de leitura e gravação | Sensores magnéticos microscópicos (efeito magnetorresistivo gigante, GMR, e túnel, TMR) na ponta de um braço |
| Braço atuador | Alumínio, movido por um motor de bobina (voice coil) com ímãs de neodímio |
| Motor do eixo (spindle) | Motor com mancal de fluido dinâmico |
| Carcaça | Alumínio fundido |
| Placa lógica (PCB) | Controlador, cache (DRAM), firmware |
| Gás interno | Ar filtrado ou hélio (nos HDs de alta capacidade) |

## Como funciona

1.	Os pratos giram em velocidade constante: 5.400, 5.900, 7.200 ou 10.000–15.000 rpm (servidores).

2.	A cabeça de leitura e gravação "voa" sobre o prato numa almofada de ar a ≈ 3–5 nanômetros de altura, ou seja, milhares de vezes menos que a espessura de um fio de cabelo.

3.	Para gravar, a cabeça cria um campo magnético que orienta minúsculas regiões (domínios) da superfície num sentido (0) ou no outro (1).

4.	Para ler, a cabeça detecta essas orientações magnéticas.

5.	Os dados ficam organizados em trilhas (círculos concêntricos), setores (de 512 bytes ou, nos modernos, 4 KB, padrão Advanced Format) e cilindros.

6.	O braço atuador move as cabeças para a trilha certa (é o tempo de busca, o seek time), e depois é preciso esperar o setor girar até ficar embaixo da cabeça (a latência rotacional).

CURIOSIDADE A analogia do avião Se a cabeça de um HD fosse um Boeing 747, ela estaria voando a milhares de km/h a menos de um milímetro do chão, contando cada folha de grama. Essa analogia, popular entre engenheiros de armazenamento, mostra a precisão absurda de um HD.

### Tecnologias de gravação

| Tecnologia | Como é | Observação |
| --- | --- | --- |
| CMR / PMR (gravação convencional / perpendicular) | Trilhas lado a lado, sem sobreposição | Melhor desempenho de escrita; recomendado para NAS e uso geral |
| SMR (Shingled) | Trilhas sobrepostas como telhas | Mais capacidade e mais barato, mas a escrita fica lenta em gravações grandes. Em 2020 houve polêmica com HDs de NAS que eram SMR sem informar |
| Hélio | HD selado com hélio (menos atrito e turbulência) | Permite mais pratos (8–11) e menos consumo; HDs acima de 10 TB |
| HAMR (Heat-Assisted) | Um laser aquece o ponto por um instante para gravar em material mais estável | Seagate Mozaic 3+: HDs de 36–40 TB (40 TB em produção plena prevista para o 1º semestre de 2026); protótipos de 44 TB (Mozaic 4+) |
| ePMR / MAMR | Assistência por energia (corrente ou micro-ondas) | Western Digital e Toshiba |

## Por que o HD é mais lento que o SSD

| Motivo | HD | SSD |
| --- | --- | --- |
| Partes móveis | O prato precisa girar e o braço precisa se mover até o lugar certo | Nenhuma: acesso eletrônico |
| Tempo de acesso | ≈ 5–15 ms (busca + latência rotacional) | ≈ 0,02–0,1 ms |
| Acesso aleatório (arquivos pequenos espalhados) | ≈ 100–200 IOPS | De 50 mil a mais de 1 milhão de IOPS |
| Leitura sequencial | 80–280 MB/s | 550 MB/s (SATA) a 14.000+ MB/s (NVMe PCIe 5.0) |
| Fragmentação | Arquivos espalhados exigem que o braço pule de um lugar para outro | Indiferente |

EXEMPLO Exemplo: por que o Windows "rasteja" no HD Ao iniciar, o Windows lê dezenas de milhares de arquivos pequenos espalhados pelo disco. Um HD faz ≈ 150 acessos por segundo; um SSD NVMe faz centenas de milhares. Por isso trocar um HD por SSD é o upgrade que mais muda a "sensação" de velocidade de um PC antigo: o boot cai de ≈ 90 segundos para ≈ 15 segundos.

EXEMPLO Exemplo de cálculo: latência rotacional Num HD de 7.200 rpm: 7.200 ÷ 60 = 120 voltas por segundo → uma volta leva 1 ÷ 120 = 8,33 ms. Em média, espera-se meia volta = 4,17 ms até o setor chegar à cabeça, sem contar o tempo de mover o braço (≈ 8–9 ms). Num 5.400 rpm: meia volta = 5,56 ms.

## Tipos de HD

| Tipo | Características | Uso |
| --- | --- | --- |
| HD 3,5" desktop | 5.400–7.200 rpm, 1–8 TB | PCs, armazenamento secundário |
| HD 2,5" notebook | 5.400 rpm (às vezes 7.200), 500 GB–5 TB | Notebooks antigos, HDs externos |
| HD para NAS (WD Red Plus/Pro, Seagate IronWolf) | Feito para funcionar 24 h por dia, com sensores de vibração, CMR | Servidores domésticos, backups |
| HD para vigilância (WD Purple, Seagate SkyHawk) | Otimizado para gravação contínua | DVR/NVR de câmeras |
| HD empresarial (WD Ultrastar, Seagate Exos) | Alta capacidade (até 30+ TB), hélio, garantia de 5 anos | Data centers |
| HD SSHD (híbrido) | HD com um pequeno cache de flash | Transição (quase extinto) |
| HD externo | HD de 2,5" ou 3,5" num case com USB | Backup, transporte |
| Interfaces antigas | IDE/PATA (até ≈ 2008), SCSI (servidores antigos); hoje SATA (consumidor) e SAS (servidores) | — |

## Preço médio (Brasil, out/2026)

| Capacidade | Faixa de preço (out/2026) |
| --- | --- |
| 1 TB (3,5", 7.200 rpm) | R$ 350–550 |
| 2 TB (ex.: Seagate Barracuda) | ≈ R$ 1.070 |
| 4 TB (Barracuda) | ≈ R$ 1.450 |
| 8 TB | ≈ R$ 2.260–2.660 |
| 12–20 TB (NAS / empresarial) | R$ 3.500–7.000 |
| HD externo 1 TB (2,5", USB) | R$ 400–600 |

Fonte: listagens da KaBuM! e agregadores, 2026. Os HDs também encareceram, mas continuam sendo os campeões de custo por TB nas capacidades maiores (≈ R$ 280–360 por TB no 4–8 TB), contra ≈ R$ 1.000–1.500 por TB dos SSDs NVMe em out/2026.

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Setores defeituosos (bad sectors) | Arquivos corrompidos, lentidão extrema, travamentos ao abrir certos arquivos | Evitar impactos e calor; backups | Ver os atributos SMART no CrystalDiskInfo (Realocados, Pendentes, Incorrigíveis). Se estiver em "Cuidado": faça backup imediatamente e troque o HD |
| "Clique da morte" (click of death) | Estalos repetidos, HD não reconhecido | Não derrubar, principalmente ligado | Desligue. Não insista. Dados importantes → empresa de recuperação de dados (as cabeças podem estar danificadas; tentar ligar de novo pode riscar os pratos) |
| HD não reconhecido | Não aparece na BIOS nem no Windows | Cabos firmes | Trocar o cabo SATA e a porta; testar a energia; no Windows, Gerenciamento de Disco → inicializar ou atribuir uma letra |
| HD muito lento (100% de uso no Gerenciador de Tarefas) | Windows "travado" com o disco em 100% | Usar SSD para o sistema | Migrar o sistema para SSD; verificar o SMART; desfragmentar (só HD, nunca SSD) |
| Superaquecimento | Acima de 50–55 °C | Ventilação nas baias frontais | Melhorar o fluxo de ar (ideal: 30–45 °C) |
| Queda ou impacto | Ruídos, falhas | Notebooks com HD: não mexer bruscamente ligados | Backup; trocar |
| Formatação ou exclusão acidental | Arquivos sumiram | Backup 3-2-1 | Parar de usar o disco e tentar recuperar com software (Recuva, PhotoRec, TestDisk) |
| Danos por umidade, inundação ou queda de energia | — | DPS e nobreak | Recuperação profissional |

DICA Regra de backup 3-2-1 3 cópias dos dados. Em 2 tipos de mídia diferentes (ex.: SSD do PC + HD externo). 1 cópia fora de casa (nuvem ou outro local). Todo HD vai falhar um dia. A pergunta é só quando. Dados da Backblaze, empresa que publica estatísticas de dezenas de milhares de HDs, mostram taxas anuais de falha em torno de 1–2%, maiores nos modelos e idades mais críticos.

## Para assistir

How do Hard Disk Drives Work?Branch Education · EN · 15:16

SSD dá FPS? Dois PCs idênticos contra um HDAdrenaline · PT · 12:32

PARTE VII · COMPONENTES · MÓDULO 28

# SSD: armazenamento sólido

SSD M.2 NVMe Michael Wolf (Webseite) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

## O que é

O SSD (Solid State Drive, ou unidade de estado sólido) é um dispositivo de armazenamento permanente que guarda os dados em chips de memória flash NAND, sem nenhuma parte móvel. "Estado sólido" quer dizer justamente isso: tudo é eletrônico, sem motores, pratos ou braços.

## Para que serve: sua função no computador

O SSD faz o mesmo trabalho do HD (guardar o sistema, os programas e os arquivos), só que dezenas ou centenas de vezes mais rápido no acesso.

| Atividade | Impacto do SSD |
| --- | --- |
| Ligar o PC | Boot em 10–20 s (contra 60–120 s no HD) |
| Abrir programas e abas | Programas abrem quase instantaneamente; abas descarregadas voltam rápido; o arquivo de paginação fica muito menos doloroso quando a RAM acaba |
| Editar vídeo | Prévia e scrubbing (arrastar a linha do tempo) fluidos em 4K; cache de mídia rápido. O ideal é um NVMe para projetos |
| Jogos | Carregamentos curtos; jogos modernos usam DirectStorage, que leva dados direto do NVMe para a GPU; muitos exigem SSD |
| Gerar imagens e rodar IA localmente | Carrega modelos de vários GB (de 4 a mais de 40 GB) em segundos |
| Uso geral | O computador "parece novo" |

## Onde fica e como é

| Formato | Onde fica | Como é |
| --- | --- | --- |
| SATA 2,5" | Baia de 2,5" (ou 3,5" com adaptador), com cabo SATA de dados e de energia | Caixinha leve de plástico ou metal, de 100 × 70 × 7 mm |
| M.2 (o mais comum hoje) | Encaixado direto na placa-mãe, no slot M.2, preso por parafuso ou trava | "Pente" de 22 mm de largura com chips. Tamanhos: 2280 (22 × 80 mm, o padrão), 2242, 2230 (Steam Deck, notebooks finos), 22110 |
| mSATA | Notebooks antigos | Placa pequena (obsoleto) |
| U.2 / U.3 / E1.S / E3.S | Servidores | Formatos empresariais |
| SSD externo | USB-C | Caixinha do tamanho de um cartão de crédito |
| BGA (soldado) | Placa-mãe de ultrabooks e Macs | Chip soldado, não trocável |

## Do que é feito (material)

| Parte | Material e função |
| --- | --- |
| Chips NAND flash | Silício; onde os dados ficam (Samsung, Kioxia, SK Hynix, Micron, WD/SanDisk, YMTC) |
| Controlador | Processador do SSD (Phison, Silicon Motion, Samsung, Maxio); gerencia tudo |
| Cache DRAM | Chip de memória que guarda o mapa de onde está cada dado (nos SSDs melhores) |
| PCB | Fibra de vidro e cobre |
| Dissipador (opcional) | Alumínio ou cobre, essencial nos NVMe PCIe 5.0 |
| Capacitores (SSDs empresariais) | Proteção contra queda de energia (power-loss protection) |

## Como funciona

### A célula de memória flash

1.	Cada célula é um transistor especial com uma porta flutuante (floating gate) ou uma camada de armadilha de carga (charge trap), cercada de isolante.

2.	Gravar: uma tensão alta "empurra" elétrons para dentro dessa porta (por tunelamento quântico, o efeito Fowler-Nordheim), onde eles ficam presos mesmo sem energia.

3.	Ler: o controlador mede o nível de carga para saber qual valor está guardado.

4.	Apagar: só pode ser feito em blocos grandes (de vários MB), não byte a byte. É por isso que o SSD precisa de "faxina" interna (a coleta de lixo, garbage collection) e do comando TRIM.

### Tipos de célula: quantos bits por célula

| Tipo | Bits por célula | Níveis de carga | Durabilidade (ciclos P/E aprox.) | Velocidade | Custo | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLC | 1 | 2 | ≈ 50.000–100.000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $$$$$ | Indústria, cache |
| MLC | 2 | 4 | ≈ 3.000–10.000 | ⭐⭐⭐⭐ | $$$$ | Antigos SSDs premium |
| TLC | 3 | 8 | ≈ 1.000–3.000 | ⭐⭐⭐ | $$$ | O mais comum hoje |
| QLC | 4 | 16 | ≈ 500–1.000 | ⭐⭐ | $$ | SSDs baratos e de grande capacidade |
| PLC | 5 | 32 | Ainda menor | ⭐ | $ | Em desenvolvimento |

3D NAND: as células são empilhadas em camadas verticais (de 200 a mais de 300 camadas nos chips de 2025–2026), como um prédio em vez de casas térreas. Isso aumentou muito a capacidade e reduziu o custo.

Cache SLC: os SSDs TLC e QLC usam parte das células como se fossem SLC, para gravar rápido. Quando esse cache enche (numa cópia de 100 GB, por exemplo), a velocidade de escrita despenca. Isso é normal nos modelos baratos.

### Interfaces e protocolos: SATA × NVMe

|  | SSD SATA | SSD NVMe PCIe 3.0 | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barramento | SATA III (6 Gb/s) | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Protocolo | AHCI (feito para HDs) | NVMe (criado para flash, em 2011) | NVMe | NVMe |
| Leitura sequencial máxima | ≈ 550 MB/s | ≈ 3.500 MB/s | ≈ 7.000–7.450 MB/s | ≈ 12.000–15.000 MB/s |
| Formato | 2,5" ou M.2 SATA | M.2 | M.2 | M.2 (com dissipador grande) |
| Calor | Baixo | Baixo-médio | Médio | Alto |

ATENÇÃO Nem todo M.2 é NVMe Existem SSDs M.2 SATA (com dois entalhes no conector, B+M key), que são limitados a ≈ 550 MB/s, e SSDs M.2 NVMe (com um entalhe, M key). Alguns slots M.2 de placas antigas ou baratas aceitam só um dos tipos. Confira o manual da placa-mãe antes de comprar.

### Com DRAM × sem DRAM (DRAM-less / HMB)

Com cache DRAM: o "mapa" dos dados fica numa memória própria e rápida, com melhor desempenho em uso intenso e mais consistência.

Sem DRAM (DRAM-less): mais barato. Os NVMe usam o HMB (Host Memory Buffer), que "empresta" um pouco da RAM do PC. Para uso doméstico, os bons modelos HMB são suficientes.

## Durabilidade: TBW e o mito de que "SSD estraga rápido"

TBW (Terabytes Written): quantos terabytes podem ser gravados antes que o fabricante deixe de garantir o SSD. Exemplo: um SSD de 1 TB com 600 TBW.

DWPD (Drive Writes Per Day): quantas vezes por dia o disco inteiro pode ser regravado durante a garantia (usado em SSDs empresariais).

EXEMPLO Exemplo: quanto tempo dura um SSD de 600 TBW Um usuário comum grava ≈ 20–50 GB por dia (sistema, atualizações, navegação, downloads): 600 TB = 600.000 GB → 600.000 ÷ 50 = 12.000 dias ≈ 33 anos. Na prática, o SSD fica obsoleto antes de se desgastar. O que realmente mata SSDs é falha do controlador, queda de energia ou firmware com defeito, e não o desgaste das células.

## TRIM, desfragmentação e otimização

TRIM: comando em que o sistema avisa o SSD quais blocos foram apagados, para ele limpá-los antecipadamente. O Windows faz isso automaticamente ("Otimizar unidades").

Nunca desfragmente um SSD: a desfragmentação não traz ganho (não há braço mecânico) e gasta ciclos de escrita. O Windows já sabe disso e, no SSD, executa o TRIM em vez de desfragmentar.

Deixe 10–20% livre: SSDs quase cheios ficam mais lentos (sobra menos espaço para o cache SLC e a coleta de lixo).

## Preço médio (Brasil, out/2026)

ATENÇÃO Preços de SSD em alta Assim como a RAM, a memória NAND subiu muito entre o fim de 2025 e 2026 por causa da demanda dos data centers de IA. Os valores abaixo são de out/2026.

| Produto | Faixa de preço (out/2026) |
| --- | --- |
| SSD SATA 480–512 GB | R$ 350–600 (estimativa) |
| SSD SATA 1 TB | R$ 800–1.200 (estimativa) |
| NVMe PCIe 4.0 1 TB de entrada (Kingston NV3) | ≈ R$ 1.150 (Pix) |
| NVMe PCIe 4.0 1 TB intermediário (WD SN7100) | ≈ R$ 1.560–1.750 |
| NVMe PCIe 4.0 1 TB topo (Samsung 990 Pro, WD Black SN850X) | R$ 1.700–2.300 (estimativa) |
| NVMe PCIe 4.0 2 TB | R$ 2.500–4.000 (estimativa) |
| NVMe PCIe 5.0 2 TB | R$ 4.000–6.000 (estimativa) |

Fontes: menores preços à vista em agregadores, out/2026. Para comparar, o mesmo Kingston NV3 1 TB custava ≈ R$ 919 em junho de 2026, e a alta reflete a crise da NAND (a TrendForce previu +70–75% só no 2º trimestre de 2026). As linhas marcadas como estimativa não tinham preço datado nas fontes consultadas.

## Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

| Problema | Sintoma | Como evitar | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| SSD não aparece | Não está na BIOS nem no Windows | Ver a compatibilidade do slot M.2 (SATA × NVMe); o parafuso | Reencaixar; testar outro slot; no Windows, Gerenciamento de Disco → inicializar (GPT) e criar volume |
| Instalação do Windows não encontra o SSD | "Nenhuma unidade encontrada" | — | Carregar o driver Intel RST/VMD na instalação ou desativar o VMD/RAID na BIOS |
| Superaquecimento (NVMe 4.0/5.0) | Velocidade cai muito em cópias longas, temperatura acima de 70–80 °C | Usar o dissipador da placa-mãe (e retirar a película plástica do pad térmico) | Instalar dissipador; melhorar o fluxo de ar |
| Lentidão com o disco cheio | Escritas lentas | Manter 10–20% livre | Liberar espaço |
| Queda de velocidade em cópias grandes | Começa a 3.000 MB/s e cai para 100–500 MB/s | Saber que é o cache SLC acabando (normal em TLC/QLC) | Para gravações enormes e constantes, preferir SSDs TLC com DRAM |
| Firmware com defeito | Desaparecimento, perda de dados, desgaste anormal (casos reais: Samsung 980/990 Pro em 2023) | Atualizar o firmware pelo software oficial (Samsung Magician, WD Dashboard, Crucial Storage Executive) | Atualizar o firmware; acionar a garantia |
| Falha súbita | O SSD "morre" sem aviso (diferente do HD, que costuma dar sinais) | Backup! Nobreak | Garantia; recuperação de dados em SSD é muito difícil (TRIM e criptografia interna) |
| SSD falso / capacidade falsa | "2 TB" baratíssimo que corrompe dados depois de alguns GB | Comprar em lojas confiáveis | Testar com o H2testw ou o ValiDrive |
| Saúde do SSD | — | Acompanhar | CrystalDiskInfo mostra a % de vida útil, as horas ligadas e o total gravado |

## HD × SSD: comparativo final

| Critério | HD | SSD |
| --- | --- | --- |
| Tecnologia | Magnética, com partes móveis | Eletrônica (flash NAND) |
| Velocidade sequencial | 80–280 MB/s | 550–15.000 MB/s |
| Tempo de acesso | 5–15 ms | 0,02–0,1 ms |
| Ruído | Sim (giro e cliques) | Silencioso |
| Resistência a impactos | Baixa | Alta |
| Consumo | 5–10 W | 2–9 W |
| Custo por TB (out/2026) | Menor (≈ R$ 280–360 no 4–8 TB) | Mais alto (≈ R$ 1.000–1.500) |
| Capacidade máxima comum | Até 30+ TB | 1–8 TB (consumidor) |
| Melhor uso | Backup, arquivo, NAS, vigilância | Sistema, programas, jogos, projetos |

DICA A configuração ideal em 2026 SSD NVMe de 1–2 TB para o sistema, os programas e os jogos + HD de 2–8 TB para backup e arquivos grandes (ou backup em nuvem). É o melhor dos dois mundos.

## Para assistir

How do SSDs Work?Branch Education · EN · 17:55

SSD dá FPS? Dois PCs idênticos contra um HDAdrenaline · PT · 12:32

PARTE VIII · NA PRÁTICA · MÓDULO 29

# Compatibilidade e montagem passo a passo

Saber se as peças são compatíveis é a habilidade que separa quem "compra peças" de quem monta computadores. A boa notícia: compatibilidade segue regras, e todas estão nas fichas técnicas. Este módulo ensina a checar uma por uma, na ordem certa, e depois a montar o PC passo a passo.

## A regra de ouro: comece pela placa-mãe

A placa-mãe é o "centro da compatibilidade": praticamente todas as outras peças precisam ser compatíveis com ela. A ordem de decisão recomendada é:

1.	Processador (define o soquete e a plataforma)

2.	Placa-mãe (soquete + chipset + formato + tipo de memória)

3.	Memória RAM (geração DDR + velocidade + quantidade)

4.	Placa de vídeo (desempenho + tamanho + consumo)

5.	Armazenamento (tipo de slot: M.2 NVMe/SATA, SATA 2,5")

6.	Fonte (potência + conectores)

7.	Cooler (soquete + TDP + altura)

8.	Gabinete (formato da placa + comprimento da GPU + altura do cooler + radiador)

## O checklist de compatibilidade, peça por peça

| # | Verificação | Onde conferir | Exemplo de incompatibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU × soquete da placa-mãe | Ficha da CPU ("Socket") e da placa | Ryzen 7 7700 (AM5) numa placa AM4 ❌ |
| 2 | CPU × chipset e BIOS | "CPU Support List" no site do fabricante da placa | Ryzen 9000 numa B650 com BIOS antiga ❌ (resolve com atualização) |
| 3 | RAM × geração DDR | Ficha da placa ("Memory: DDR5") | DDR4 em placa DDR5 ❌ (nem encaixa) |
| 4 | RAM × velocidade e capacidade máximas | Ficha e QVL (lista de memórias testadas) da placa | Kit DDR5-8000 numa placa que só suporta até 6.400 ⚠️ (funciona mais lento) |
| 5 | RAM × altura do cooler | Altura dos pentes × "RAM clearance" do cooler | Pente com RGB alto encostando numa torre grande ⚠️ |
| 6 | GPU × slot PCIe | Toda placa moderna tem PCIe x16 | Placa x8 em PCIe 3.0 ⚠️ (perde um pouco de desempenho) |
| 7 | GPU × gabinete | "Max GPU length" do gabinete × comprimento da GPU | GPU de 340 mm em gabinete de 300 mm ❌ |
| 8 | GPU × fonte | "Fonte recomendada" e conectores da GPU | RTX 5080 com fonte de 550 W ❌ |
| 9 | SSD × slot M.2 | Manual da placa (M.2 aceita NVMe? SATA? PCIe 4.0 ou 5.0?) | SSD M.2 SATA num slot só NVMe ❌ |
| 10 | Slots compartilhados | Manual da placa ("M2_2 desativa SATA 5 e 6") | Usar o 2º M.2 desliga duas portas SATA ⚠️ |
| 11 | Fonte × potência total | Soma do consumo + margem de 30–50% | — |
| 12 | Fonte × conectores | 24 pinos, EPS 8 pinos (1 ou 2), PCIe 6+2 ou 12V-2x6 | Placa-mãe pede 8 + 8 pinos de CPU e a fonte só tem um ⚠️ |
| 13 | Fonte × gabinete | Formato (ATX × SFX) e comprimento | Fonte ATX longa num gabinete compacto ❌ |
| 14 | Cooler × soquete | Lista de soquetes do cooler | Cooler antigo sem kit para AM5 ou LGA1851 ❌ |
| 15 | Cooler × TDP da CPU | TDP suportado × consumo da CPU | Cooler box num Core i9 ❌ |
| 16 | Cooler × altura no gabinete | "CPU cooler max height" × altura do cooler | Torre de 165 mm em gabinete de 155 mm ❌ |
| 17 | Radiador × gabinete | Suportes de 240/280/360 mm no topo e na frente | AIO 360 num gabinete que aceita só 240 ❌ |
| 18 | Placa-mãe × gabinete | Formatos suportados (ATX, mATX, ITX) | Placa ATX num gabinete mini tower ❌ |
| 19 | Vídeo integrado | Sufixo "F" (Intel), "G" e série (AMD) | Core i5-14400F sem placa de vídeo = sem imagem ❌ |
| 20 | Sistema operacional | Windows 11 exige TPM 2.0, Secure Boot e CPU da lista oficial | PC com CPU de 7ª geração Intel não instala o Windows 11 oficialmente ⚠️ |

DICA Ferramentas para checar compatibilidade PCPartPicker (pcpartpicker.com): monta a lista e alerta incompatibilidades automaticamente (soquete, tamanho, potência). Tem versão para o Brasil com preços limitados. Sites dos fabricantes: CPU Support List e QVL de memória da placa-mãe. Calculadoras de fonte: OuterVision, Cooler Master e be quiet!. CPU-Z / HWiNFO: identificam o que já está instalado (para upgrades).

## Como identificar as peças de um PC que já existe

| Peça | Como descobrir sem abrir |
| --- | --- |
| Processador | Ctrl + Shift + Esc → Desempenho → CPU; ou o CPU-Z (aba CPU) |
| Placa-mãe (modelo e chipset) | CPU-Z (aba Mainboard) ou Win + R → msinfo32 |
| Memória (geração, velocidade, slots ocupados) | CPU-Z (abas Memory e SPD); Gerenciador de Tarefas → Memória ("Slots usados") |
| Placa de vídeo | GPU-Z; Gerenciador de Tarefas → GPU; dxdiag |
| Armazenamento | CrystalDiskInfo; Gerenciador de Tarefas → Disco |
| Fonte | Só abrindo: ler a etiqueta lateral (modelo, potência, certificação) |
| Versão da BIOS | msinfo32 → "Versão/data do BIOS" |

EXEMPLO Exemplo: planejando um upgrade de memória O cliente tem 8 GB e quer 16 GB. No CPU-Z → SPD, você vê: DDR4-3200, 1 pente de 8 GB no slot 2, 2 slots livres. A solução mais barata: comprar outro pente de 8 GB DDR4-3200 (de preferência igual) e instalar no slot correspondente, ativando o dual channel. Ganho duplo: mais memória e mais largura de banda.

## Exemplo completo: montando uma configuração compatível (out/2026)

Objetivo: PC para jogos em 1080p/1440p e edição de vídeo leve.

| Peça | Escolha | Por que é compatível |
| --- | --- | --- |
| CPU | Ryzen 5 7600 (AM5, 65 W, com vídeo integrado básico) | — |
| Placa-mãe | B650M (AM5, DDR5, Micro-ATX, 1 slot M.2 PCIe 4.0) | Soquete AM5 ✅ · BIOS atual ✅ |
| RAM | 2 × 16 GB DDR5-6000 CL30 | DDR5 ✅ · Na QVL ✅ · Dual channel ✅ · Ativar EXPO |
| GPU | RTX 5060 Ti 16 GB (≈ 180 W, 2 slots, ≈ 230–300 mm) | PCIe x16 (a placa usa x8) ✅ |
| SSD | NVMe PCIe 4.0 1 TB | Slot M.2 NVMe ✅ |
| Fonte | 650 W 80 PLUS Gold, ATX 3.1 | ≈ 88 + 180 + 75 = 343 W de consumo → folga de ≈ 90% ✅ |
| Cooler | Torre de 4–5 heatpipes com suporte a AM5 (≈ 155 mm) | Soquete ✅ · TDP ✅ |
| Gabinete | Mid tower com suporte a mATX/ATX, GPU de até 360 mm e cooler de até 165 mm | Tudo cabe ✅ |

## Montagem passo a passo

ATENÇÃO Antes de começar Bancada limpa, boa luz, pulseira antiestática ligada ao gabinete, manual da placa-mãe aberto, fonte fora da tomada, chave Phillips nº 2 e um potinho para parafusos.

### Fase 1: fora do gabinete (sobre a caixa da placa-mãe)

1.	Instale o processador: levante a alavanca do soquete, alinhe o triângulo dourado da CPU com o triângulo do soquete, apoie sem forçar e abaixe a alavanca. Nas plataformas LGA, a tampa plástica salta sozinha. Guarde-a (a garantia exige).

2.	Instale o(s) SSD(s) M.2: retire o dissipador do slot, tire a película do pad térmico, encaixe o SSD a ≈ 30°, abaixe e fixe.

3.	Instale a memória RAM: abra as travas, alinhe o chanfro e pressione as duas pontas até ouvir o clique. Use os slots indicados para dual channel (geralmente A2 e B2).

4.	Instale o cooler (se for torre e o gabinete permitir instalar depois, pode deixar para o fim): monte o backplate e os suportes conforme o manual, aplique pasta térmica (um grão de ervilha), retire a película da base do cooler e aperte os parafusos em "X", aos poucos.

5.	Teste fora do gabinete (recomendado): ligue a fonte na placa (24 e 8 pinos), a GPU (ou use o vídeo integrado), o monitor, e dê partida encostando uma chave de fenda nos pinos PWR_SW. Se entrar na BIOS, está tudo certo. Desligue e desconecte.

### Fase 2: no gabinete

1.	Prepare o gabinete: retire as laterais, confira os espaçadores (eles devem coincidir com os furos da placa; nenhum espaçador sobrando).

2.	Instale o espelho de I/O (se não for integrado à placa).

3.	Instale a fonte: com a ventoinha virada para baixo (se houver filtro e o gabinete estiver fora do carpete). Passe os cabos principais pelos furos antes de instalar a placa.

4.	Instale a placa-mãe: encaixe nas portas do espelho de I/O e parafuse todos os pontos, sem apertar demais.

5.	Conecte os cabos de energia: 24 pinos e EPS de 8 pinos (no canto superior, de preferência antes de instalar o cooler e o radiador do topo).

6.	Conecte o painel frontal: F_PANEL (Power, Reset, LEDs), USB 3.0, USB-C, HD Audio.

7.	Instale a placa de vídeo: retire as tampas traseiras dos slots, abra a trava do slot PCIe x16, encaixe com firmeza até o clique, parafuse e conecte os cabos PCIe (cabos separados para cada conector, ou o 12V-2x6 até o fim). Instale o suporte anti-sag, se houver.

8.	Instale o armazenamento SATA (se houver): HD ou SSD de 2,5" nas baias, com cabo SATA de dados e de energia.

9.	Conecte as ventoinhas: CPU_FAN, SYS_FAN e a bomba (PUMP) do AIO; o RGB e o ARGB nos headers certos.

10.	Organize os cabos (cable management) atrás da bandeja, com abraçadeiras ou velcro.

### Fase 3: primeiro boot e configuração

1.	Ligue e entre na BIOS (Del ou F2).

2.	Confira se CPU, memória (quantidade e velocidade), SSDs e temperaturas aparecem corretamente.

3.	Ative o XMP ou EXPO da memória.

4.	Atualize a BIOS, se necessário (pelo utilitário interno, com o arquivo num pen drive).

5.	Ajuste a curva das ventoinhas e a ordem de boot.

6.	Instale o sistema operacional (pen drive criado com a Media Creation Tool da Microsoft, com pelo menos 8 GB).

7.	Instale os drivers: chipset (do site da AMD ou da Intel), placa de vídeo (NVIDIA, AMD ou Intel), rede, áudio. Depois, rode o Windows Update.

8.	Teste de estabilidade: Cinebench (CPU), 3DMark ou um jogo (GPU), MemTest86 ou TestMem5 (RAM), monitorando temperaturas no HWiNFO64.

DICA Se não ligar ou não der imagem Siga a ordem: (1) tomada e interruptor da fonte; (2) cabos de 24 e 8 pinos; (3) cabo do monitor ligado na placa de vídeo; (4) memória encaixada (teste com 1 pente no slot A2); (5) LEDs de diagnóstico da placa (CPU, DRAM, VGA, BOOT); (6) BIOS compatível com a CPU; (7) espaçador fazendo curto; (8) Clear CMOS.

## Para assistir

FAÇA VOCÊ MESMO! Guia de montagem de PC em 10 passosAdrenaline · PT · 38:52

Curso Hardware #12 – Montando um computador (Parte 1)Curso em Vídeo · PT · 30:24

Aprenda a montar seu PC do ZERO! Curso gratuito de montagem e manutençãoHardware Redes Brasil · PT · 2:09:51

Como montar o PC gamer ideal para jogos em Full HD | POVPichau · PT · 41:41

How to Build a PC, the last guide you'll ever need! (2024)Linus Tech Tips · EN · 1:54:49

PARTE VIII · NA PRÁTICA · MÓDULO 30

# Manutenção preventiva e corretiva

## O que é manutenção

Manutenção é o conjunto de ações para manter o computador funcionando com desempenho, segurança e vida útil máximos. Ela se divide em dois grandes tipos (mais um terceiro, moderno):

| Tipo | Quando é feita | Objetivo | Analogia com o carro |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventiva | Antes do problema, em intervalos programados | Evitar falhas | Trocar o óleo a cada 10 mil km |
| Corretiva | Depois que o problema aparece | Consertar a falha | Trocar a peça quebrada |
| Preditiva | Quando indicadores mostram que a falha está próxima | Antecipar a falha com dados | O painel avisando que a pastilha de freio está gasta |

EXEMPLO Exemplo: preventiva × corretiva × preditiva no mesmo PC Preventiva: a cada 6 meses, limpar a poeira e conferir as temperaturas. Preditiva: o CrystalDiskInfo mostra o HD em "Cuidado", com setores realocados → trocar o HD antes de ele morrer, fazendo backup. Corretiva: o PC não liga mais → diagnóstico → a fonte queimou → trocar a fonte.

## Manutenção preventiva

### Calendário recomendado

| Frequência | O que fazer |
| --- | --- |
| Semanal | Reiniciar o PC (não só suspender); conferir se há atualizações pendentes |
| Mensal | Windows Update e drivers da GPU; limpeza de arquivos temporários (Limpeza de Disco ou Sensor de Armazenamento); verificar o espaço livre (≥ 15–20%); conferir o backup |
| A cada 3–6 meses | Limpeza física dos filtros e da poeira (antes, em ambientes com poeira, pets, fumantes ou obras); conferir as temperaturas; ver a saúde dos discos (CrystalDiskInfo) |
| Anual | Limpeza completa (desmontagem parcial); trocar a pasta térmica se as temperaturas subiram; verificar cabos, conectores e a bateria CMOS; atualizar a BIOS se houver correção importante |
| A cada 2–4 anos | Trocar a pasta térmica da CPU (e da GPU, em placas de 3–4 anos ou mais); avaliar a bateria do notebook |

### Ferramentas e materiais de limpeza

Pulseira antiestática

Chaves Phillips e Torx

Pincéis antiestáticos ou trinchas macias (de cerdas naturais ou específicas para eletrônica)

Ar comprimido em lata ou soprador elétrico (o mais econômico para quem faz muitas limpezas)

Álcool isopropílico 99%

Panos de microfibra e hastes flexíveis (cotonetes)

Pasta térmica de qualidade

Borracha branca (contatos)

Aspirador só para o ambiente, nunca encostado nas placas (gera estática)

ATENÇÃO O que NÃO usar Aspirador de pó encostado nas placas (gera estática e pode arrancar componentes). Secador de cabelo (calor e ar úmido). Álcool comum (etílico) nas placas, água, limpa-vidros, solventes. Compressor de borracharia sem filtro de umidade e óleo (joga água e óleo nas placas). Sopro com a boca (umidade e saliva, como vimos no módulo de oxidação).

### Limpeza peça por peça: passo a passo

Preparação 1. Desligue pelo sistema, tire da tomada e aperte o botão Power por 5 segundos (para descarregar). 2. Leve o PC para um local ventilado (de preferência ao ar livre, porque a poeira vai voar). 3. Coloque a pulseira antiestática. 4. Fotografe o interior antes de mexer. 5. Retire as laterais e os filtros.

| Componente | Como limpar |
| --- | --- |
| Filtros de poeira | Retire e lave com água e sabão neutro, ou aspire. Seque completamente antes de recolocar |
| Gabinete (interno) | Pincel + ar comprimido, de cima para baixo (a poeira cai) e de dentro para fora |
| Ventoinhas (gabinete, CPU, GPU) | Trave as pás com o dedo ou com um palito antes de soprar (se girarem livres em alta rotação, o motor funciona como gerador e pode danificar o mancal e o circuito); limpe as pás com pincel ou cotonete com isopropílico |
| Dissipador da CPU | Jatos de ar entre as aletas, no sentido contrário ao fluxo normal; pincel nas aletas. Se for trocar a pasta, veja a seção específica |
| Radiador do water cooler | Ar comprimido entre as aletas, pelos dois lados; não amasse as aletas (são frágeis) |
| Placa de vídeo | Ar comprimido pelas aberturas do dissipador, travando as ventoinhas; pincel na proteção. Para trocar a pasta e os pads, a desmontagem exige experiência (e pode afetar a garantia) |
| Placa-mãe | Pincel antiestático macio nos slots e nos dissipadores do VRM; ar comprimido nos slots PCIe e de memória |
| Memória RAM | Retire, limpe os contatos com borracha e isopropílico, sopre o slot e reencaixe |
| Fonte | Não abra. Sopre ar pela grade da ventoinha e pela traseira, travando a ventoinha |
| HD e SSD | Só por fora, com pincel; confira os cabos |
| Conectores e portas | Ar comprimido; contatos oxidados com isopropílico |
| Teclado | Vire de cabeça para baixo, ar comprimido, pano com isopropílico (módulo de Teclado) |
| Mouse | Pano com isopropílico; limpe a lente do sensor com cotonete seco; limpe os pés de PTFE |
| Monitor | Desligado e frio, com pano de microfibra seco ou levemente umedecido com água destilada; nada de álcool nem limpa-vidros em telas foscas (removem o revestimento antirreflexo) |

### Troca de pasta térmica: passo a passo

1.	Retire o cooler (desparafuse em "X"). Se ele estiver "colado", gire levemente em vez de puxar, principalmente nos AMD AM4 (para não arrancar a CPU do soquete com os pinos).

2.	Limpe a pasta antiga da CPU e da base do cooler com papel-toalha ou filtro de café e álcool isopropílico, até ficarem espelhadas.

3.	Espere secar (segundos).

4.	Aplique a pasta nova: um grão de ervilha no centro (ou um "X" fino em CPUs grandes).

5.	Recoloque o cooler de uma vez, sem arrastar, e aperte em "X", alternando, até o fim.

6.	Ligue e confira as temperaturas (HWiNFO64) em repouso e sob carga.

### Manutenção preventiva de software (resumo)

| Ação | Ferramenta |
| --- | --- |
| Atualizações do sistema | Windows Update |
| Drivers | Site da fabricante da GPU e do chipset |
| Programas que iniciam com o Windows | Gerenciador de Tarefas → Aplicativos de inicialização |
| Limpeza de temporários | Sensor de Armazenamento / Limpeza de Disco (cleanmgr) |
| Segurança | Microsoft Defender (já incluso e bem avaliado), atenção a e-mails e downloads |
| Saúde dos discos | CrystalDiskInfo |
| Integridade do sistema | sfc /scannow e DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth (no Terminal como administrador) |
| Backup | Regra 3-2-1 (Histórico de Arquivos, OneDrive, Google Drive, HD externo) |
| Otimização de SSD | Automática (TRIM, em "Otimizar unidades"); nunca desfragmentar o SSD |

## Manutenção corretiva

### O método de diagnóstico (passo a passo)

1.	Entreviste o usuário: o que acontece? Desde quando? O que mudou (atualização, queda de energia, mudança de lugar, líquido, peça nova)? O defeito é constante ou intermitente?

2.	Reproduza o problema: veja com os próprios olhos.

3.	Do simples para o complexo: tomada, cabos, conexões, configurações → só depois as peças.

4.	Isole as variáveis: troque uma coisa por vez e teste.

5.	Use peças de teste (fonte, memória, GPU e SSD sabidamente bons) para fazer troca por substituição.

6.	Registre o que foi feito (ordem de serviço).

7.	Teste a solução por tempo suficiente (estresse, uso real).

8.	Explique ao cliente o que houve e como prevenir.

### Tabela de diagnóstico rápido

| Sintoma | Causas mais prováveis (em ordem) | Teste e solução |
| --- | --- | --- |
| Não liga (nenhum sinal de vida) | Tomada ou filtro de linha; interruptor da fonte; cabo de força; cabo do botão Power; fonte; curto; placa-mãe | Testar a tomada; dar partida pelos pinos PWR_SW; testar a fonte (testador ou outra fonte); ligar fora do gabinete |
| Liga, gira e desliga em seguida | Curto (espaçador), cabo de 8 pinos (CPU) desconectado, cooler da CPU não detectado, fonte | Conferir o EPS de 8 pinos; espaçadores; ligar com o mínimo de peças |
| Liga, mas sem imagem | Cabo de vídeo na saída errada; memória; GPU sem energia; BIOS incompatível; CPU sem vídeo integrado | LEDs de debug; reencaixar a RAM; 1 pente; outro cabo e outra entrada; Clear CMOS |
| Bipes ao ligar | Código de erro do POST (memória, vídeo, CPU) | Consultar o manual da placa ou do fabricante da BIOS |
| Tela azul (BSOD) | Driver; memória; overclock ou XMP instável; disco com defeito; superaquecimento | Anotar o código de parada (ex.: MEMORY_MANAGEMENT); MemTest86; desativar overclock; atualizar drivers; ver o Visualizador de Eventos e os arquivos de despejo (WhoCrashed, BlueScreenView) |
| Desliga sozinho sob carga | Superaquecimento; fonte fraca ou defeituosa | HWiNFO64 (temperaturas); testar outra fonte |
| Travamentos aleatórios | RAM; disco; temperatura; driver; fonte | MemTest86; CrystalDiskInfo; HWiNFO; Visualizador de Eventos |
| Lentidão geral | HD (trocar por SSD); pouca RAM; disco cheio; muitos programas na inicialização; malware; throttling térmico | Gerenciador de Tarefas (o que está em 100%?); limpeza; upgrades |
| Ruído anormal | Ventoinha com rolamento gasto; HD com defeito ("cliques"); coil whine | Identificar a origem parando as ventoinhas uma por vez (com cuidado); backup imediato em caso de cliques no HD |
| Sem internet | Roteador; cabo; driver; configuração IP/DNS | ping, ipconfig, reset de rede (Configurações → Rede → Redefinição de rede) |
| Sem som | Dispositivo padrão errado; driver; cabo na porta errada | Configurações de som; reinstalar o driver |
| Data e hora sempre erradas | Bateria CMOS | Trocar a CR2032 |
| Cheiro de queimado | Fonte, conector derretido, componente em curto | Desligar e tirar da tomada imediatamente; inspeção visual (capacitores estufados, marcas pretas) |

### Códigos de bipe mais comuns (BIOS AMI, a mais usada)

| Bipes | Significado comum |
| --- | --- |
| 1 curto | POST concluído com sucesso (em muitas placas) |
| 1 longo + 2 curtos / 1 longo + 3 curtos | Problema de vídeo |
| 3 curtos (ou bipes longos contínuos) | Problema de memória |
| Bipes contínuos rápidos | Memória ou energia |
| 5 curtos | Processador |

Os códigos variam por fabricante (AMI, Award, Phoenix) e por placa; consulte sempre o manual. Placas modernas preferem LEDs de diagnóstico (CPU, DRAM, VGA, BOOT) ou um display de POST (código hexadecimal).

EXEMPLO Exemplo completo de manutenção corretiva Queixa: "O PC desliga sozinho quando jogo há uns 20 minutos." 1. Entrevista: começou no verão; o PC tem 3 anos; nunca foi limpo. 2. Reprodução: com o HWiNFO64 aberto, um jogo leva a GPU a 92 °C e a CPU a 98 °C antes de desligar. 3. Hipótese: superaquecimento (poeira e pasta seca). 4. Ação: limpeza completa, troca da pasta da CPU e ventoinha traseira que estava travada substituída. 5. Teste: 1 hora de jogo: GPU a 74 °C e CPU a 79 °C, sem desligamentos. 6. Orientação: limpar a cada 6 meses e não deixar o gabinete encostado na parede.

## Para assistir

Como limpar seu PC gamer passo a passoTecnoArt · PT · 27:03

Como fazer uma limpeza geral no computador (manutenção preventiva e corretiva)J3 Informática · PT · 11:06

PARTE VIII · NA PRÁTICA · MÓDULO 31

# Notebooks e portáteis

## O que é um notebook

O notebook (ou laptop, "computador de colo") é um computador portátil completo: tela, teclado, touchpad, bateria, alto-falantes, webcam e todos os componentes internos (CPU, RAM, armazenamento, rede) num único corpo dobrável. Ele foi projetado para equilibrar três forças que brigam entre si: desempenho, autonomia de bateria e portabilidade (peso e espessura).

## Origem e evolução

| Ano | Marco |
| --- | --- |
| 1968–1972 | Alan Kay (Xerox PARC) idealiza o Dynabook, um "computador pessoal para crianças de todas as idades", conceito que inspirou notebooks e tablets |
| 1981 | Osborne 1: primeiro portátil comercial de sucesso, com ≈ 11 kg e tela de 5"; os "portáteis" desse tipo eram chamados de luggables ("carregáveis") |
| 1982 | GRiD Compass: primeiro com o formato concha (clamshell) de hoje; foi ao espaço em missões da NASA |
| 1989 | Toshiba T1000 / Compaq LTE: popularizam o nome "notebook" |
| 1991 | Apple PowerBook: teclado recuado e apoio para as mãos com trackball no centro, o layout atual |
| 1992 | IBM ThinkPad 700C, com o famoso TrackPoint vermelho |
| 2003 | Intel Centrino: Wi-Fi integrado vira padrão |
| 2007–2008 | Netbooks (Asus Eee PC) e MacBook Air (o "notebook no envelope") |
| 2011 | A Intel cria a categoria Ultrabook |
| 2020 | Apple M1: notebooks com chip ARM de altíssima eficiência |
| 2024–2026 | Copilot+ PCs, com NPU de 40+ TOPS para IA local (Snapdragon X, Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI) |

## Para que serve: função

Tudo o que um desktop faz, com mobilidade: estudar, trabalhar remotamente, apresentar em reuniões, editar em viagem, jogar (nos modelos gamer). A grande diferença está nas limitações físicas: menos espaço para dissipar calor, menos energia (bateria) e peças menores e mais caras.

## Tipos de notebook

| Tipo | Características | Peso típico | Bateria | Uso | Preço médio (out/2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notebook de entrada / básico | CPU de baixo consumo (Intel Core i3/Ultra 5 da série U, Ryzen 3/5), 8 GB de RAM, SSD de 256–512 GB, tela Full HD | 1,6–1,9 kg | 5–9 h | Estudos, escritório, internet | R$ 2.200–3.300 |
| Intermediário | Core i5/i7 ou Ryzen 5/7, 16 GB, SSD de 512 GB–1 TB | 1,5–1,8 kg | 6–10 h | Trabalho, multitarefa | R$ 3.000–5.000 |
| Ultrabook / ultrafino | Fino (< 18 mm), leve, chassi de metal, tela de alta qualidade, boa bateria; RAM muitas vezes soldada | 1,0–1,4 kg | 10–20 h | Executivos, viajantes | R$ 5.000–15.000 |
| Notebook gamer | CPU H/HX + GPU dedicada (RTX 5050 a 5090 Laptop), tela de 144–240 Hz, refrigeração reforçada | 2,0–3,0 kg | 3–6 h (bem menos jogando) | Jogos, edição, IA | R$ 4.700–25.000+ |
| Workstation móvel | GPU profissional (RTX PRO), memória ECC, certificações para software (CAD) | 2,0–2,8 kg | 4–8 h | Engenharia, 3D | R$ 12.000–40.000 |
| 2 em 1 / conversível | Tela touch que gira 360° ou se destaca do teclado | 1,2–1,6 kg | 8–14 h | Anotações, desenho, apresentações | R$ 3.500–12.000 |
| Chromebook | Sistema ChromeOS, baseado na nuvem; hardware simples | 1,2–1,6 kg | 8–12 h | Escolas, uso básico | R$ 1.500–3.000 |
| Notebook robusto (rugged) | Resistente a queda, água e poeira (normas IP65 e MIL-STD-810) | 2–4 kg | Variável | Campo, militar, indústria | R$ 10.000+ |
| MacBook (Air / Pro) | Chips Apple M (ARM), memória unificada, macOS | 1,2–2,1 kg | 15–24 h | Criação, desenvolvimento, uso geral | R$ 8.000–40.000 |

### E o "microbook"?

"Microbook" não é uma categoria técnica oficial. O termo aparece no Brasil em nomes de produtos e no uso popular para notebooks muito pequenos e leves (telas de 10–12"), herdeiros dos netbooks (2007–2012), que eram baratos e fracos, com telas de 7–10". Hoje esse papel é ocupado por Chromebooks pequenos, ultrabooks de 13" e tablets com teclado. Se um cliente pedir um "microbook", pergunte o uso: provavelmente ele quer leve, barato e com bateria boa.

CURIOSIDADE Netbook, a febre que passou Os netbooks (ex.: Asus Eee PC, de 2007) venderam milhões por volta de 2009 com a proposta de "só internet". Eles morreram com a chegada dos tablets (iPad, 2010) e dos ultrabooks, que eram mais rápidos.

## Como um notebook é por dentro (diferenças para o desktop)

| Componente | No notebook | Upgrade? |
| --- | --- | --- |
| Processador | Soldado (BGA); versões de baixo consumo (U, P, V: 15–28 W) ou alto desempenho (H, HX: 45–55 W e mais) | ❌ Não dá para trocar |
| GPU | Integrada ou dedicada soldada; a mesma RTX "Laptop" é mais fraca que a de desktop de mesmo nome, por causa do limite de energia (TGP) | ❌ |
| Memória RAM | SO-DIMM (removível) ou LPDDR soldada (mais rápida e econômica, mas fixa); começa a surgir o LPCAMM2 (fino e substituível) | ⚠️ Só se for SO-DIMM ou CAMM |
| Armazenamento | SSD M.2 (2280 ou 2230); notebooks antigos tinham HD de 2,5" | ✅ Normalmente sim |
| Wi-Fi | Módulo M.2 Key E (às vezes soldado) | ✅ Às vezes |
| Refrigeração | Heatpipes ou câmara de vapor + ventoinhas blower | Limpeza e troca de pasta |
| Bateria | Interna (íon-lítio ou polímero de lítio) | ✅ Peça de reposição |
| Fonte | Externa (o carregador), de 45 a 330 W; cada vez mais por USB-C PD | ✅ |
| Tela | LCD IPS, OLED ou Mini-LED, ligada por um cabo flat (eDP) | ✅ Com técnico |
| Teclado | Tesoura; em muitos modelos, rebitado ao chassi (troca-se o conjunto) | ⚠️ |

ATENÇÃO "Mesmo nome, desempenho diferente" Uma RTX 5070 Laptop pode ter desempenho muito diferente de um notebook para outro, conforme o TGP (potência máxima) que o fabricante liberou (de ≈ 50 W a mais de 115 W). Sempre confira o TGP nas especificações e nos reviews, e não só o nome da GPU.

## Bateria: tudo o que importa

### Como funciona

As baterias de notebook são de íon-lítio (Li-ion) ou polímero de lítio (Li-Po). Elas armazenam energia movendo íons de lítio entre o ânodo (grafite) e o cátodo (óxidos metálicos) através de um eletrólito. Cada célula tem ≈ 3,6–3,85 V; os notebooks usam 3 ou 4 células em série (≈ 11,1–15,4 V).

### Medidas

| Unidade | O que é | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Wh (watt-hora) | Energia total: a melhor medida para comparar notebooks | 41 Wh (básico), 70–99,9 Wh (topo) |
| mAh | Carga (depende da tensão; serve para comparar baterias da mesma tensão) | 4.000 mAh × 11,55 V ≈ 46 Wh |
| Ciclos | Uma carga completa de 0% a 100% (ou a soma de cargas parciais) | 300–1.000 ciclos até ≈ 80% da capacidade |

EXEMPLO Exemplo: estimar a autonomia Um notebook com bateria de 56 Wh consumindo em média 8 W (navegação, brilho médio): 56 ÷ 8 = 7 horas. Jogando com GPU dedicada, consumindo ≈ 90 W: 56 ÷ 90 ≈ 37 minutos. É por isso que notebook gamer joga na tomada.

CURIOSIDADE Por que o limite de 99,9 Wh? Regras de aviação (IATA e da maioria das companhias aéreas) permitem baterias de até 100 Wh na bagagem de mão sem autorização especial. Por isso os notebooks mais potentes param em 99,9 Wh.

### Como cuidar da bateria

1.	Evite calor: o calor é o maior inimigo. Não use o notebook sobre a cama, o sofá ou o colo bloqueando as entradas de ar.

2.	Evite ficar sempre em 100% ou em 0%: a faixa ideal é 20–80%. Muitos fabricantes oferecem o limite de carga em 60% ou 80% (Lenovo Vantage, MyASUS, Dell Power Manager, Samsung Settings), ótimo para quem usa sempre na tomada.

3.	Não precisa "viciar" nem descarregar totalmente: isso era coisa das baterias NiCd (efeito memória). Com lítio, descarregar até 0% faz mal.

4.	Use carregadores originais ou certificados (com a potência correta).

5.	Guardar por muito tempo: com ≈ 50% de carga, em local fresco.

### Problemas de bateria

| Problema | Sintoma | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Bateria viciada / desgastada | Autonomia muito baixa, desliga com 20–30% | Ver a saúde: no Terminal, powercfg /batteryreport compara a capacidade de projeto com a carga completa atual. Abaixo de ≈ 60–70%: trocar |
| Bateria estufada | Touchpad levantando, tampa empenada, teclado estufado | PERIGO: pare de usar e de carregar imediatamente; não perfure nem amasse; leve a uma assistência para troca e descarte correto (risco de incêndio) |
| Não carrega | "Conectado, não carregando" | Pode ser o limite de carga ativo (normal), o carregador, o conector DC ou USB-C, ou o circuito de carga |
| Descarte | — | Nunca no lixo comum: pontos de coleta de eletrônicos (é o que exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010) |

## Como escolher um notebook

| Uso | CPU | RAM | Armazenamento | Tela | Extra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudos e internet | Core i3/Ultra 5 série U, Ryzen 5 | 8 GB (16 GB recomendado) | SSD de 256–512 GB | Full HD IPS | Bateria ≥ 41 Wh |
| Trabalho e multitarefa | Core i5/i7, Ryzen 5/7 | 16 GB | SSD de 512 GB–1 TB | Full HD ou 2,5K IPS, 300+ nits | Webcam 1080p, Wi-Fi 6 |
| Edição de foto e vídeo | Core Ultra 7/9 H, Ryzen 7/9, Apple M | 32 GB | SSD de 1–2 TB | Boa cobertura de cor (100% sRGB ou DCI-P3), OLED | GPU dedicada ou Apple Pro |
| Jogos | Core i5/i7 H, Ryzen 7 H | 16–32 GB | SSD de 1 TB | 144–240 Hz | GPU RTX com TGP alto, boa refrigeração |
| Viagem | Eficiente (série V, Snapdragon X, Apple M) | 16 GB | 512 GB | 13–14" | < 1,3 kg, bateria de 15+ h |

## Manutenção do notebook

Limpeza das ventoinhas e da saída de ar a cada 6–12 meses (a poeira forma um "feltro" na saída do dissipador).

Troca de pasta térmica a cada 2–3 anos em notebooks que esquentam muito (gamers).

Base com ventilação (cooler pad): ajuda um pouco, mas o essencial é não bloquear as entradas de ar (que muitas vezes ficam embaixo).

Upgrade de maior impacto: SSD (se ainda tiver HD) e RAM (se for SO-DIMM).

Cuidado com o conector da tela e a dobradiça: abra sempre pelo centro da tampa.

Líquido no teclado: desligue na hora, retire o carregador e (se possível) a bateria, vire de cabeça para baixo e leve à assistência. Não ligue "para ver se funciona".

PARTE IX · FRONTEIRA · MÓDULO 32

# Computação quântica

A computação quântica é a fronteira mais comentada (e mais mal explicada) da tecnologia. Ela não é "um computador comum muito mais rápido". É uma outra forma de computar, baseada nas leis da mecânica quântica, que é extraordinária para alguns problemas específicos e inútil para a maioria das tarefas do dia a dia.

## O que é

Um computador quântico processa informação usando qubits (bits quânticos), que exploram três fenômenos da física quântica: superposição, emaranhamento e interferência. Com isso, alguns problemas que levariam milhões de anos num supercomputador clássico podem, em teoria, ser resolvidos em horas ou minutos.

## Bit × qubit

|  | Bit (clássico) | Qubit (quântico) |
| --- | --- | --- |
| Estados | 0 ou 1 | Superposição de 0 e 1 ao mesmo tempo (com "pesos", as amplitudes) |
| Leitura | Sempre dá o mesmo valor | A medição "colapsa" o qubit em 0 ou 1, com certa probabilidade |
| Combinação | n bits guardam 1 de 2ⁿ valores por vez | n qubits descrevem 2ⁿ amplitudes ao mesmo tempo |
| Cópia | Pode ser copiado | Não pode ser copiado (teorema da não clonagem) |
| Estabilidade | Muito estável | Frágil: perde a informação com calor, vibração, radiação (a decoerência) |
| Exemplo físico | Tensão num transistor | Corrente num circuito supercondutor, um íon preso por laser, um átomo neutro, um fóton |

EXEMPLO Exemplo: a moeda girando Um bit é uma moeda parada na mesa: ou é cara (0) ou coroa (1). Um qubit é uma moeda girando: enquanto gira, ela não é só cara nem só coroa, mas uma combinação das duas. Quando você bate a mão na moeda (a medição), ela cai em cara ou coroa. O truque da computação quântica é inclinar as probabilidades enquanto as moedas giram, para que, no fim, a resposta certa seja a que tem mais chance de aparecer.

## Os três fenômenos, explicados

1.	Superposição: o qubit está numa combinação de 0 e 1. Com 50 qubits, o sistema descreve 2⁵⁰ ≈ 1 quatrilhão de amplitudes ao mesmo tempo. Para simular isso num computador clássico, seriam necessários petabytes de memória.

2.	Emaranhamento (entanglement): dois ou mais qubits ficam correlacionados, de modo que o estado de um não pode ser descrito sem o do outro, mesmo a distância. Einstein chamou isso de "ação fantasmagórica a distância". É o recurso que dá poder ao computador quântico.

3.	Interferência: assim como ondas de água se somam ou se anulam, os algoritmos quânticos são desenhados para que os caminhos que levam às respostas erradas se cancelem e os que levam à resposta certa se reforcem.

ATENÇÃO O mito do "testa todas as respostas ao mesmo tempo" É comum ouvir que o computador quântico "testa todas as possibilidades em paralelo". Isso é enganoso: ao medir, você recebe um único resultado aleatório. A vantagem só aparece quando um algoritmo inteligente usa a interferência para aumentar a probabilidade da resposta certa. Por isso existem poucos problemas em que o quântico ganha de verdade.

## Quem criou e quando: a história

| Ano | Marco | Quem |
| --- | --- | --- |
| 1900–1930 | Nasce a mecânica quântica | Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac |
| 1980 | Primeiro modelo de máquina de Turing quântica | Paul Benioff (EUA); Yuri Manin (URSS) propõe a ideia de forma independente |
| 1981–1982 | Palestra no MIT (1981, publicada em 1982): "Simulating Physics with Computers". Para simular a natureza, é preciso um computador quântico | Richard Feynman (Nobel de Física, 1965) |
| 1985 | Computador quântico universal (o equivalente quântico da máquina de Turing) | David Deutsch (Oxford) |
| 1992 | Algoritmo de Deutsch–Jozsa: primeiro exemplo de vantagem exponencial (num problema artificial) | Deutsch e Richard Jozsa |
| 1994 | Algoritmo de Shor: fatora números grandes de forma eficiente, o que ameaça a criptografia RSA | Peter Shor (Bell Labs) |
| 1995 | Primeiros esquemas de correção de erros quânticos | Peter Shor; Andrew Steane |
| 1996 | Algoritmo de Grover: busca em base de dados não ordenada com ganho quadrático | Lov Grover (Bell Labs) |
| 1998 | Primeiros algoritmos executados em computadores quânticos de 2–3 qubits (por ressonância magnética nuclear, RMN) | Oxford, IBM, MIT, Stanford |
| 2001 | A IBM fatora o número 15 (= 3 × 5) com 7 qubits usando o algoritmo de Shor (RMN) | IBM e Stanford |
| 2011 | D-Wave One: primeiro computador quântico comercial (do tipo annealing, especializado em otimização) | D-Wave (Canadá) |
| 2016 | IBM Quantum Experience: primeiro computador quântico acessível pela nuvem, gratuitamente | IBM |
| 2019 | Sycamore (53 qubits) anuncia a "supremacia quântica": um cálculo em ≈ 200 s que levaria, segundo o Google, 10 mil anos num supercomputador. A IBM contestou, estimando ≈ 2,5 dias | Google |
| 2021–2023 | IBM Eagle (127 qubits, 2021), Osprey (433, 2022), Condor (1.121, 2023) e Heron (2023, menos qubits e muito menos erros) | IBM |
| 2023 | Demonstrações de qubits lógicos com átomos neutros | Harvard, QuEra e MIT |
| Dez. 2024 | Willow (105 qubits): primeira demonstração convincente de correção de erros "abaixo do limiar" (quanto mais qubits na correção, menos erros) | Google Quantum AI |
| Fev. 2025 | Majorana 1: chip com qubits topológicos; recebido com ceticismo pela comunidade científica | Microsoft |
| Out. 2025 | Nobel de Física de 2025: John Clarke, Michel Devoret e John Martinis, pelo tunelamento quântico macroscópico em circuitos elétricos (anos 1980), a base dos qubits supercondutores | Academia Sueca |
| 22/10/2025 | Quantum Echoes (artigo na Nature): algoritmo no Willow ≈ 13.000 vezes mais rápido que o melhor método clássico, com resultado verificável (outro computador quântico de qualidade semelhante pode reproduzi-lo) | Google |
| Nov. 2025 | IBM Nighthawk (120 qubits) e Loon (demonstra os elementos de hardware para tolerância a falhas); decodificação de erros em tempo real em menos de 480 ns. Meta: o Starling, tolerante a falhas, em 2029 | IBM |
| Nov. 2025 | Helios: 98 qubits de íons de bário, com fidelidades anunciadas de 99,92% em portas de 2 qubits | Quantinuum |
| Jun. 2026 | Majorana 2 anunciado, com promessa de confiabilidade 1.000 vezes maior; críticos dizem que o artigo ainda não demonstra um qubit completo | Microsoft |

ESPECIALISTA Feynman A frase de Richard Feynman que fundou a área, no fim do artigo de 1982, em tradução livre: "Se você quer fazer uma simulação da natureza, é melhor que ela seja quântica."

## Como funciona na prática

### O hardware

| Tecnologia | Como funciona | Empresas | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Supercondutores | Circuitos de alumínio e nióbio com junções Josephson, resfriados até a supercondutividade | IBM, Google, Rigetti, IQM | ≈ 10–15 milikelvin (−273,14 °C, mais frio que o espaço sideral) |
| Íons aprisionados | Átomos com carga elétrica presos por campos eletromagnéticos e controlados por laser | Quantinuum, IonQ | Íons a temperaturas ultrabaixas, numa câmara de vácuo |
| Átomos neutros | Átomos presos por "pinças ópticas" (lasers) | QuEra, Pasqal, Atom Computing, Infleqtion | Ultrafrios (microkelvin) |
| Fotônica | Qubits feitos de fótons (luz) | PsiQuantum, Xanadu | Em geral, perto da temperatura ambiente (os detectores são resfriados) |
| Topológicos | Quasipartículas de Majorana, teoricamente mais protegidas contra erros | Microsoft | Ultrafrio; ainda experimental e controverso |
| Spin em silício | Elétrons em pontos quânticos de silício (parecido com chips atuais) | Intel, Diraq | Ultrafrio |

CURIOSIDADE O "lustre dourado" A imagem clássica de um computador quântico supercondutor é um "lustre" dourado pendurado: na verdade é o refrigerador por diluição, com vários estágios que vão esfriando até os milikelvin. O chip quântico fica na ponta de baixo, e é minúsculo (alguns centímetros).

### Portas e circuitos quânticos

Assim como o computador clássico usa portas lógicas (AND, OR, NOT), o quântico usa portas quânticas: - X: o "NOT" quântico (troca 0 por 1). - H (Hadamard): coloca o qubit em superposição igual de 0 e 1. - CNOT: porta de 2 qubits que cria emaranhamento. - Medição: lê o resultado (0 ou 1).

Um algoritmo quântico é uma sequência dessas portas (um circuito quântico), executada muitas vezes (os shots), porque o resultado é probabilístico.

### O grande desafio: erros e qubits lógicos

Os qubits físicos erram muito: as melhores portas de 2 qubits de 2025–2026 erram de 1 em 1.000 a 1 em 100 vezes.

Para fazer cálculos úteis, é preciso correção de erros quânticos: juntar dezenas, centenas ou milhares de qubits físicos para formar um qubit lógico confiável.

O limiar (threshold) é o ponto a partir do qual adicionar mais qubits reduz os erros, em vez de aumentá-los. O Willow (2024) foi o primeiro a mostrar isso de forma convincente.

Estimativas indicam que quebrar o RSA-2048 exigiria cerca de 1 milhão de qubits físicos de boa qualidade (estimativa de Craig Gidney, do Google, em 2025, revisando para baixo as de 20 milhões de 2019). Ainda estamos muito longe disso.

## Para que serve (e para que não serve)

| Aplicação | Por que o quântico ajuda | Situação em 2026 |
| --- | --- | --- |
| Simulação de moléculas e materiais (remédios, baterias, fertilizantes, supercondutores) | A natureza é quântica (era a ideia de Feynman) | A aplicação mais promissora; primeiros resultados científicos |
| Criptografia (algoritmo de Shor) | Fatoração rápida quebraria RSA e ECC | Ainda impossível na prática, mas motiva a criptografia pós-quântica |
| Otimização (logística, finanças, rotas) | Algoritmos variacionais e annealing | Vantagem real ainda não comprovada de forma clara |
| Aprendizado de máquina quântico | Pesquisa | Especulativo |
| Busca (Grover) | Ganho quadrático | Limitado na prática |
| Planilhas, jogos, internet, vídeos | Nenhum ganho | Nunca vai substituir o seu PC |

DICA Resposta de prova "O computador quântico não substitui o computador clássico. Ele é um acelerador especializado para certos problemas (simulação quântica, fatoração, alguns tipos de otimização), e no futuro deve funcionar ao lado dos supercomputadores e das GPUs, acessado pela nuvem."

## Criptografia pós-quântica: por que isso já importa hoje

"Colher agora, decifrar depois" (harvest now, decrypt later): agentes mal-intencionados podem gravar hoje dados criptografados (diplomáticos, médicos, financeiros) para decifrá-los no futuro, quando houver computadores quânticos grandes.

Em agosto de 2024, o NIST (EUA) publicou os primeiros padrões de criptografia pós-quântica:

FIPS 203 (ML-KEM), baseado no CRYSTALS-Kyber, para troca de chaves.

FIPS 204 (ML-DSA), baseado no CRYSTALS-Dilithium, para assinaturas digitais.

FIPS 205 (SLH-DSA), baseado no SPHINCS+, para assinaturas.

Em março de 2025, o NIST escolheu o HQC como algoritmo reserva para troca de chaves (padrão final previsto para 2027).

Navegadores (Chrome, Edge, Firefox), o Signal, o iMessage e a Cloudflare já usam troca de chaves híbrida pós-quântica.

## E no Brasil?

O SENAI CIMATEC (Salvador) coordena uma rede nacional de computação quântica ligada ao MCTI e à Softex. O Kuatomu, desenvolvido com a Atos, é um simulador quântico de 35 qubits que roda em hardware clássico, e não um computador quântico.

O MCTI abriu em 2024 um grupo de trabalho para diretrizes nacionais e lançou em junho de 2026 um programa de residência em tecnologias quânticas.

A Paraíba anunciou o primeiro centro com computadores quânticos operacionais do país (CIQUANTA-PB, com máquinas de 20 e 100 qubits). A instalação foi noticiada para agosto de 2026, e a conclusão ainda deve ser confirmada em fontes oficiais.

Universidades como USP, Unicamp, UFRJ, UFPE, UFRN e o CBPF têm grupos fortes de pesquisa em informação quântica.

## Problemas e limitações

| Limitação | Por quê |
| --- | --- |
| Decoerência | Qubits perdem a informação em micro a milissegundos |
| Taxa de erros alta | Exige correção de erros, que multiplica o número de qubits necessários |
| Refrigeração extrema | Equipamentos caros e grandes, que consomem muita energia |
| Escala | Ir de centenas para milhões de qubits é um enorme desafio de engenharia |
| Poucos algoritmos com vantagem comprovada | Para a maioria dos problemas, o computador clássico continua melhor |
| Exagero de marketing | Muitos anúncios de "vantagem quântica" são questionados depois; é preciso ler com espírito crítico |

## Para assistir

Computadores Quânticos ExplicadosCiência Todo Dia · PT · 14:37

Como os computadores quânticos quebram a internet… a partir de agoraVeritasium em Português · PT · 23:32

Meet Willow, our state-of-the-art quantum chipGoogle Quantum AI (oficial) · EN · 6:39

What is Quantum Computing?IBM Technology (oficial) · EN · 7:01

PARTE IX · FRONTEIRA · MÓDULO 33

# Inteligência artificial e o hardware de hoje

A inteligência artificial de 2026 (ChatGPT, Claude, Gemini, geradores de imagem e vídeo) só existe porque o hardware permitiu. Este módulo fecha o ciclo da masterclass: do ábaco ao chip que treina modelos com trilhões de parâmetros, e como isso mexe com o preço do seu PC.

## O que é IA, de forma bem resumida

Inteligência artificial é o campo da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana: entender linguagem, reconhecer imagens, tomar decisões, gerar textos e imagens.

| Termo | O que é |
| --- | --- |
| IA | O campo inteiro (nome criado por John McCarthy em 1956, na conferência de Dartmouth) |
| Aprendizado de máquina (machine learning) | Sistemas que aprendem padrões a partir de dados, em vez de serem programados regra por regra |
| Redes neurais / deep learning | Modelos inspirados (de longe) nos neurônios, com muitas camadas; a base da IA moderna |
| Transformer (2017) | Arquitetura de rede neural com o mecanismo de atenção, base dos modelos de linguagem atuais |
| LLM (grande modelo de linguagem) | Transformer treinado com enormes quantidades de texto (GPT, Claude, Gemini, Llama) |
| IA generativa | Modelos que geram conteúdo novo: texto, imagem, áudio, vídeo, código |
| Treinamento | A fase em que o modelo aprende (semanas ou meses em milhares de GPUs) |
| Inferência | A fase de uso: quando você pergunta e o modelo responde |

## Por que a GPU virou o motor da IA

Uma rede neural é, no fundo, uma montanha de multiplicações de matrizes, operações simples repetidas bilhões de vezes, e independentes entre si. É exatamente o tipo de trabalho em que a GPU, com milhares de núcleos em paralelo, é imbatível.

| Ano | Marco do hardware de IA |
| --- | --- |
| 2006–2007 | A NVIDIA lança o CUDA, que permite programar a GPU para cálculos gerais (não só gráficos) |
| 2012 | AlexNet, treinada em duas GPUs GeForce GTX 580 num quarto, vence o ImageNet e inicia a era do deep learning |
| 2016 | O Google revela a TPU (Tensor Processing Unit), chip feito sob medida para redes neurais |
| 2017 | A GPU NVIDIA V100 traz os Tensor Cores, unidades dedicadas à multiplicação de matrizes |
| 2020–2022 | A100 e H100 (Hopper): as GPUs que treinaram a primeira geração de LLMs famosos |
| 2022 | ChatGPT (30 de novembro) leva a IA generativa ao público |
| 2024–2025 | Blackwell (B200: 208 bilhões de transistores; GB200 NVL72: 72 GPUs num rack com refrigeração líquida); o B300 (Blackwell Ultra) chega ao mercado no 2º semestre de 2025 |
| 2026 | Vera Rubin: nova geração da NVIDIA, com HBM4 (288 GB por GPU, segundo a fabricante), prevista para o 2º semestre de 2026 |

ESPECIALISTA Jensen Huang O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, descreveu em 2023 a chegada do ChatGPT como o "momento iPhone da inteligência artificial", numa palestra na Haas School of Business (Universidade da Califórnia em Berkeley). Desde então, a NVIDIA virou uma das empresas mais valiosas do mundo.

## Os chips da IA

| Chip | O que é | Onde está |
| --- | --- | --- |
| GPU | Processador paralelo massivo | Data centers (NVIDIA H100/B200, AMD Instinct MI300/MI350), PCs (RTX, Radeon) |
| TPU | Acelerador do Google, só para redes neurais | Nuvem do Google |
| NPU (Neural Processing Unit) | Acelerador de IA de baixo consumo dentro do processador | Celulares, notebooks (Copilot+ PC exige ≥ 40 TOPS), Apple (Neural Engine) |
| HBM (High Bandwidth Memory) | Memória empilhada verticalmente ao lado da GPU, com largura de banda de vários TB/s | GPUs de data center (HBM3E, HBM4) |
| ASICs sob medida | Chips próprios de cada empresa | Amazon (Trainium, Inferentia), Microsoft (Maia), Meta (MTIA) |

## IA no seu computador (IA local)

Também dá para rodar IA no próprio PC, sem internet:

| Tarefa | O que mais importa no hardware | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Gerar imagens (Stable Diffusion, Flux) | VRAM (mínimo de 8 GB; ideal de 12–16 GB ou mais) e GPU NVIDIA (o melhor suporte de software) | RTX 5060 Ti 16 GB gera uma imagem em segundos |
| Rodar LLMs locais (Llama, Mistral, Qwen, Gemma, com Ollama ou LM Studio) | VRAM (o modelo precisa caber), depois a RAM | Um modelo de 8 bilhões de parâmetros, quantizado, roda bem em 8–12 GB de VRAM; um de 70 bilhões precisa de 40 GB ou mais |
| Transcrição de áudio (Whisper) | GPU ou NPU | Legendas automáticas |
| Recursos do Windows (Recall, efeitos de câmera, legendas ao vivo) | NPU de 40+ TOPS | Notebooks Copilot+ |
| Edição de vídeo e foto com IA | GPU (Tensor Cores) | Remoção de fundo, upscaling, redução de ruído |

EXEMPLO Exemplo: quanta VRAM um modelo de IA precisa Um LLM de 8 bilhões de parâmetros: - Em 16 bits (2 bytes por parâmetro): 8 × 2 = 16 GB, mais um pouco para o contexto. - Quantizado em 4 bits (0,5 byte por parâmetro): 8 × 0,5 = 4 GB, mais o contexto, ≈ 5–6 GB. Cabe numa GPU de 8 GB. É a mesma matemática de bytes do módulo 9, aplicada à IA.

## Como a IA mexeu no preço do seu PC (2025–2026)

1.	Os data centers de IA precisam de quantidades gigantescas de HBM e de DRAM e SSDs de servidor.

2.	Os três grandes fabricantes de DRAM (Samsung, SK Hynix, Micron) desviaram capacidade de produção para esses produtos, mais lucrativos, e os provedores de nuvem fecharam contratos de longo prazo.

3.	Faltou memória para consumidores: a TrendForce projetou, só no 2º trimestre de 2026, alta de 58–63% na DRAM convencional e de 70–75% na NAND (que vai nos SSDs).

4.	Resultado no Brasil (out/2026): um pente de 16 GB DDR5 custando de R$ 1.400 a R$ 2.900, SSDs de 1 TB acima de R$ 1.100, lançamentos adiados (como as RTX 50 Super) e PCs completos mais caros.

DICA Conselho de profissional para 2026 Com memória cara, planeje bem a RAM: 16 GB ainda atendem bem o uso comum, 32 GB são o ponto ideal para jogos e criação, e quem já tem uma plataforma DDR4 boa (AM4, Intel de 12ª a 14ª geração) pode adiar a troca para DDR5 sem grande prejuízo.

## Os limites e os cuidados

Consumo de energia: data centers de IA consomem eletricidade na escala de cidades; a eficiência energética virou prioridade.

"Alucinações": modelos de linguagem podem gerar informações falsas com confiança. Sempre confira fatos importantes, como esta própria masterclass fez com fontes.

Privacidade e LGPD: cuidado ao enviar dados pessoais ou de clientes para serviços de IA.

IA não substitui o técnico: ela ajuda a pesquisar e explicar, mas o diagnóstico de bancada (medir, testar, trocar) continua sendo trabalho humano.

## Para assistir

explicAI: Por que as GPUs são ideais para IA?NVIDIA Latinoamérica (oficial) · PT · 5:00

Destaques da apresentação de Jensen Huang na NVIDIA GTC 2026NVIDIA · PT · 4:42

CPU, GPU, NPU e TPU: entenda o hardware da inteligência artificialRodrigo Rogovski · PT · 7:50

FECHAMENTO · MÓDULO 34

# Resumo geral

Este é o resumo geral da masterclass: tudo o que você precisa lembrar, módulo por módulo, para revisar antes de uma prova, de uma entrevista ou de um atendimento.

## Fundamentos

Computar = transformar entradas em saídas seguindo regras. Ciclo Entrada → Processamento → Saída, com Armazenamento.

Hardware = a parte física; software = as instruções. Firmware (BIOS/UEFI) = software gravado no hardware.

Os 4 pilares: processar (CPU/GPU), memorizar (RAM), guardar (SSD/HD), comunicar (E/S e rede). O resto alimenta, conecta, resfria e protege.

## História

Ábaco (indícios de c. 2700 a.C.) → Anticítera (c. 100 a.C.) → Pascalina (1642) → Leibniz e o binário (1703) → tear de Jacquard (1804, cartões perfurados) → Babbage (Máquina Analítica, 1837) → Ada Lovelace (primeiro programa, 1843) → Boole (lógica, 1854) → Hollerith (1890, origem da IBM).

Turing (1936, máquina universal) e Shannon (1937, lógica em circuitos).

Primeiro computador depende da definição: Z3 (1941, primeiro programável), ABC (1942, primeiro eletrônico digital), ENIAC (1945/46, primeiro eletrônico, digital, programável e de propósito geral), Manchester Baby (1948, primeiro com programa armazenado).

ENIAC: 17.468 válvulas, ≈ 27 t, ≈ 167 m², ≈ 150 kW, 5.000 somas/s, programado por cabos, por seis programadoras pioneiras.

Gerações: válvulas (1946) → transistor (1947) → circuito integrado (1958) → microprocessador (Intel 4004, 1971) → paralelismo e IA → qubits.

Lei de Moore (1965/1975): os transistores dobram a cada ≈ 2 anos.

Von Neumann (1945): programa e dados na mesma memória; CPU = UC + ULA + registradores; ciclo buscar → decodificar → executar; o gargalo é resolvido com cache.

Brasil: UNIVAC 120 (1957), Zezinho (ITA, 1961–62), Patinho Feio (USP, 1972), reserva de mercado (1984–1992).

## Internet

Internet (infraestrutura e TCP/IP) ≠ Web (páginas e links sobre a internet).

ARPANET (29/10/1969, mensagem "LO") → e-mail com @ (1971) → TCP/IP (Cerf e Kahn, 1974; adotado em 1º/01/1983) → DNS (1983) → Web (Tim Berners-Lee, CERN, 1989–1991) → Mosaic (1993) → comercial (1995).

Brasil: Bitnet (LNCC e Fapesp, 1988–1989) → .br (abril de 1989) e RNP (setembro de 1989) → TCP/IP (início de 1991) → Eco-92 → abertura comercial e CGI.br (31/05/1995) → banda larga (1999) → Marco Civil (2014) → LGPD (2018/2020).

## Linguagem do computador

Bit = 0 ou 1; byte = 8 bits = 256 valores. b minúsculo = bit; B maiúsculo = byte.

KB, MB, GB, TB: decimal (× 1.000, fabricantes) × binário (× 1.024, Windows; KiB, MiB, GiB). 1 TB aparece como ≈ 931 GB no Windows: não falta nada.

Hertz = ciclos por segundo; GHz da CPU ≠ desempenho (importam IPC, núcleos e cache). Hz do monitor = atualizações da tela por segundo.

Mbps ÷ 8 = MB/s: 500 Mbps ≈ 62,5 MB/s. Para jogos, o ping importa mais que a velocidade.

ASCII (1963): 7 bits, 128 caracteres; "A" = 65, "a" = 97 (diferença de 32). UTF-8 (1992) é compatível com ASCII e usado em ≈ 99% dos sites.

## Elétrica e segurança

V = R × I (Lei de Ohm) e P = V × I. kWh = kW × horas.

Tomada brasileira: 127 V ou 220 V, 60 Hz, padrão NBR 14136 (pino terra!). A fonte converte CA → CC (12 / 5 / 3,3 V).

Fonte de qualidade com PFC ativo dispensa estabilizador; prefira filtro de linha com varistor, nobreak e DPS.

Estática danifica peças com descargas que você nem sente → pulseira antiestática, segurar pelas bordas.

Não sopre contatos: a saliva oxida. Limpe com borracha branca e álcool isopropílico 99%.

## Componentes (fichas rápidas)

| Peça | Função em uma frase | Ponto de atenção |
| --- | --- | --- |
| Gabinete | Abriga, protege e organiza o fluxo de ar | Não é "CPU"; frente e base com entrada de ar, topo e traseira com saída |
| Placa-mãe | Conecta e alimenta todas as peças | Soquete, chipset, formato (ATX, mATX, ITX), DDR4 ou DDR5; onboard × offboard |
| CPU | Executa as instruções | Intel (i3–i9 / Ultra 5–9) × AMD (Ryzen 3–9); sufixos K, F, X, X3D, G |
| Dissipador | Metal que retira o calor | Cobre e alumínio, heatpipes, pasta térmica |
| Cooler | Ventoinha ou sistema ativo de refrigeração | Ar × water cooler AIO; PWM de 4 pinos; sentido do ar |
| RAM | Memória de trabalho, volátil | DDR1→DDR5; dual channel; ativar XMP/EXPO; 16–32 GB em 2026 |
| ROM | Memória do firmware (BIOS/UEFI) | ROM → PROM → EPROM → EEPROM → flash |
| Placa de vídeo | Gera as imagens; acelera vídeo e IA | VRAM; NVIDIA GeForce RTX × AMD Radeon RX × Intel Arc; cabo na GPU |
| Placa de rede | Conecta à rede | Ethernet (Gigabit, 2.5G) × Wi-Fi (6/6E/7); MAC; cabo Cat5e/Cat6 |
| Fonte | Converte CA em CC | Potência + 30–50% de margem; 80 PLUS; ATX 3.1; nunca abrir |
| Cabos | Levam energia e dados | 24 pinos, EPS 8, PCIe/12V-2x6, SATA; HDMI 2.1 / DP; USB-C varia muito |
| HD | Armazenamento magnético barato | Lento (partes móveis); ótimo para backup; SMART no CrystalDiskInfo |
| SSD | Armazenamento flash rápido | SATA (550 MB/s) × NVMe (3.500–15.000 MB/s); TLC/QLC; não desfragmentar |

## Prática

Compatibilidade: comece pela CPU e pela placa-mãe (soquete + chipset + BIOS), depois RAM (DDR), GPU (tamanho e fonte), SSD (tipo de M.2), fonte (potência e conectores), cooler (soquete e altura) e gabinete.

Montagem: CPU → M.2 → RAM → cooler → teste fora do gabinete → fonte → placa → cabos → GPU → BIOS (XMP) → sistema → drivers → testes.

Manutenção preventiva (antes: limpeza, pasta, atualizações, backup 3-2-1) × corretiva (depois: diagnosticar do simples para o complexo, trocando uma coisa por vez) × preditiva (pelos indicadores, como o SMART).

Notebooks: CPU e GPU soldadas; o upgrade é de SSD e (às vezes) RAM; bateria de lítio na faixa de 20–80%, longe do calor; bateria estufada = perigo.

## Fronteira

Computação quântica: qubits com superposição, emaranhamento e interferência; ótima para simulação de moléculas e fatoração (Shor), inútil para o uso comum; o desafio é o erro (Willow, 2024: correção abaixo do limiar). Já existe criptografia pós-quântica (NIST, 2024).

IA: redes neurais = multiplicação de matrizes → GPUs (CUDA, Tensor Cores), TPUs, NPUs, HBM. A demanda dos data centers de IA encareceu RAM e SSD em 2025–2026.

DICA As 10 frases para nunca esquecer 1. "Gabinete não é CPU." 2. "A fonte é a última peça em que se economiza." 3. "Cabo de vídeo vai na placa de vídeo." 4. "Dois pentes de memória (dual channel) são melhores que um." 5. "Ative o XMP/EXPO." 6. "SSD é o upgrade que mais muda a sensação de velocidade." 7. "Mbps ÷ 8 = MB/s." 8. "1 TB = 931 GB no Windows, e não falta nada." 9. "Não sopre os contatos; não abra a fonte; use a pulseira." 10. "Backup 3-2-1: todo disco um dia falha."

FECHAMENTO · MÓDULO 35

# Explicando como se você fosse uma criança

Agora vamos explicar tudo de novo, mas como se você tivesse 8 anos. Sem palavras difíceis, com comparações do dia a dia. Esta parte serve para você entender de verdade e também para explicar para qualquer pessoa.

## O que é um computador?

O computador é uma máquina que faz contas muito, muito rápido. Tudo o que você vê nele, como jogos, desenhos, vídeos e músicas, no fundo é feito de números. Ele faz mais contas em um segundo do que todas as pessoas do mundo juntas conseguiriam fazer em um dia inteiro.

## Como tudo começou

Há muito tempo, as pessoas contavam com os dedos e com pedrinhas. Depois inventaram o ábaco, que é uma moldura com bolinhas que deslizam em varetas. Muitos anos depois, inventaram máquinas com engrenagens, como as de um relógio antigo, que faziam contas sozinhas.

Uma moça muito inteligente chamada Ada Lovelace escreveu, há quase 200 anos, a primeira receita de instruções para uma máquina seguir. Ela foi a primeira programadora do mundo!

## O ENIAC, o computador gigante

Em 1946, os cientistas construíram o ENIAC. Ele era do tamanho de uma sala de aula inteira, pesava como 5 elefantes e tinha milhares de lâmpadas especiais (as válvulas) que esquentavam muito. E sabe o mais legal? O celular que cabe no seu bolso hoje é milhões de vezes mais forte que ele!

Para mudar o que o ENIAC fazia, as pessoas tinham que trocar fios de lugar, como num quebra-cabeça. Quem fazia isso eram seis mulheres muito espertas: as programadoras do ENIAC.

## A internet

A internet é como uma rede gigante de estradas ligando computadores do mundo inteiro. Quando você manda uma foto, ela é cortada em pedacinhos, como as peças de um quebra-cabeça. Cada pedacinho viaja por um caminho, e lá do outro lado eles são montados de novo. Tudo isso acontece em menos de um segundo!

A internet começou nos Estados Unidos em 1969 e chegou ao Brasil pelas universidades, por volta de 1988 a 1991. Em 1995, qualquer pessoa já podia usar.

## A língua do computador: zeros e uns

O computador só entende duas coisas: 0 (desligado) e 1 (ligado), como um interruptor de luz. Cada 0 ou 1 se chama bit. Juntando 8 bits, a gente forma um byte, que dá para guardar uma letra. - A letra "A", para o computador, é 01000001. - Uma foto tem milhões de bytes (os megabytes). - Um jogo tem bilhões (os gigabytes).

## Eletricidade

A eletricidade é como água correndo num cano. - A força que empurra a água é o volt. - A quantidade de água que passa é o ampère. - O trabalho que a água faz, como girar um moinho, é o watt.

A fonte do computador é como uma torneira esperta: ela pega a água forte da parede (a tomada) e entrega só um pouquinho, do jeito certo, para cada pecinha não "afogar".

⚠️ Choquinho de blusa de lã (a estática) pode estragar as peças do computador. Por isso os técnicos usam uma pulseira especial. E nunca assopre as peças: o cuspe faz elas enferrujarem!

## As peças do computador (o "corpo" do computador)

| Peça | É como... | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Gabinete | A casinha ou a mochila | Guarda e protege todas as peças |
| Placa-mãe | O corpo, com as veias e os nervos | Liga todas as peças, para elas conversarem |
| Processador (CPU) | O cérebro | Pensa e faz as contas |
| Memória RAM | A mesa de trabalho ou a memória de curto prazo | Guarda o que você está usando agora. Quando desliga, ela esquece tudo! |
| Memória ROM (BIOS) | O "despertador" | Acorda o computador quando você liga |
| HD e SSD | O armário ou o caderno | Guardam suas coisas para sempre, mesmo desligado. O SSD é um armário muito rápido; o HD é um armário com um disco que gira, como um toca-discos, e é mais lento |
| Placa de vídeo | O artista que desenha | Faz os desenhos, os jogos e os vídeos aparecerem na tela |
| Placa de rede | O carteiro ou o telefone | Manda e recebe mensagens pela internet |
| Fonte | O coração ou a cozinha | Dá energia (comida) para todas as peças |
| Dissipador | Uma pedra de gelo de metal | Puxa o calor do processador |
| Cooler | O ventilador | Sopra o calor para fora, para o computador não ter "febre" |
| Cabos | As estradinhas e os canudos | Levam energia e informações de um lugar para o outro |
| Teclado e mouse | As mãos que dão ordens | Você diz ao computador o que fazer |
| Monitor e caixa de som | Os olhos e a boca do computador | Mostram e falam as respostas para você |

## O teclado

O teclado veio da máquina de escrever, uma máquina antiga que imprimia letras no papel. As letras estão numa ordem esquisita (Q W E R T Y) por causa dessas máquinas antigas. No Brasil, usamos o teclado ABNT2, que tem a letra Ç!

Atalhos são como palavras mágicas: em vez de procurar com o mouse, você aperta duas teclas e pronto! - Ctrl + C = copiar - Ctrl + V = colar - Ctrl + Z = desfazer (voltar no tempo!)

## Cuidando do computador

Limpar a poeira, como a gente toma banho.

Não deixar esquentar demais, como a gente não fica no sol forte.

Guardar cópias das suas fotos e trabalhos em outro lugar (o backup), como ter uma cópia da chave de casa.

Quando quebra, o técnico é como um médico: ele examina, descobre o que está doendo e troca a peça.

## Notebook

O notebook é um computador que dobra e cabe na mochila. Ele tem uma bateria, como a de um brinquedo, para funcionar sem tomada. Não deixe ele em cima da cama, porque ele precisa respirar pelos buraquinhos!

## Computador quântico

O computador normal usa bits que são 0 ou 1, como uma moeda parada na mesa (cara ou coroa). O computador quântico usa qubits, que são como uma moeda girando: enquanto gira, ela é um pouquinho cara e um pouquinho coroa ao mesmo tempo. Isso ajuda a resolver alguns problemas superdifíceis, como inventar remédios novos. Mas ele precisa ficar mais gelado que o espaço sideral e não serve para jogar videogame!

## Inteligência artificial

A inteligência artificial é um programa que aprendeu olhando milhões de exemplos, como você aprende a reconhecer um cachorro depois de ver muitos cachorros. Para aprender tanto, ela usa placas de vídeo muito fortes, as mesmas que desenham os jogos.

DICA Resumo para criança em uma frase O computador é uma máquina com cérebro (processador), mesa de trabalho (RAM), armário (SSD), artista (placa de vídeo), coração (fonte) e ventilador (cooler), que conversa com o mundo usando só zeros e uns!

FECHAMENTO · MÓDULO 36

# Glossário, fontes, vídeos e especialistas

## Glossário essencial

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| AIO | All-in-One: water cooler selado de fábrica |
| ATX | Padrão de formato de placas-mãe, gabinetes e fontes (Intel, 1995) |
| BIOS / UEFI | Firmware da placa-mãe que inicializa o computador |
| Bit / Byte | Menor unidade de informação (0 ou 1) / conjunto de 8 bits |
| Boot | Processo de inicialização do computador |
| Cache | Memória ultrarrápida dentro da CPU (L1, L2, L3) |
| Chipset | Chip da placa-mãe que gerencia a comunicação com periféricos |
| Clock | Frequência de trabalho de um componente (MHz, GHz) |
| CMOS | Memória das configurações da BIOS, mantida pela bateria CR2032 |
| Core / Thread | Núcleo físico / fluxo de execução |
| CUDA | Plataforma da NVIDIA para programar a GPU |
| DDR | Double Data Rate: tipo de memória RAM (DDR1 a DDR5) |
| DPI | Sensibilidade do mouse (pontos por polegada) |
| DRAM / SRAM | RAM dinâmica (memória principal) / RAM estática (cache) |
| Driver | Software que faz o sistema conversar com o hardware |
| ESD | Descarga eletrostática |
| Firmware | Software gravado dentro do hardware |
| FPS | Quadros por segundo |
| GPU / iGPU / dGPU | Processador gráfico / integrado / dedicado |
| HBM | Memória empilhada de alta largura de banda (GPUs de IA) |
| Heatpipe | Tubo de cobre com líquido que transporta calor |
| I/O (E/S) | Entrada e saída |
| IPC | Instruções por ciclo de clock |
| IP / MAC | Endereço lógico de rede / endereço físico da placa de rede |
| Latência | Tempo de resposta (ms, ns) |
| M.2 | Formato de encaixe para SSDs (e Wi-Fi) |
| Mbps / MB/s | Megabits por segundo / megabytes por segundo (÷ 8) |
| NAND | Tipo de memória flash usada em SSDs |
| NPU | Unidade de processamento neural (IA de baixo consumo) |
| NVMe | Protocolo de SSDs no barramento PCIe |
| Onboard / Offboard | Integrado à placa-mãe ou ao processador / placa separada |
| Overclock | Fazer um componente trabalhar acima da frequência padrão |
| PCIe | Barramento de expansão (placas de vídeo, SSDs) |
| PFC | Correção do fator de potência (fontes bivolt automáticas) |
| POST | Autoteste ao ligar o computador |
| PWM | Controle de velocidade de ventoinhas por pulsos |
| Qubit | Bit quântico |
| RGB / ARGB | Iluminação de 12 V (4 pinos) / endereçável de 5 V (3 pinos) |
| SATA | Interface de HDs e SSDs de 2,5" (até 6 Gb/s) |
| SMART | Sistema de autodiagnóstico de HDs e SSDs |
| SoC | System on a Chip: sistema inteiro num chip |
| Soquete | Encaixe do processador na placa-mãe |
| TBW | Total de terabytes que podem ser gravados no SSD dentro da garantia |
| TDP / TGP | Potência térmica de referência da CPU / potência da GPU |
| Throttling | Redução automática de clock por temperatura ou energia |
| TRIM | Comando que ajuda o SSD a gerenciar blocos apagados |
| VRAM | Memória da placa de vídeo |
| VRM | Reguladores de tensão da placa-mãe ou da GPU |
| XMP / EXPO | Perfis de overclock de memória (Intel / AMD) |

## Falas de especialistas (verificadas)

| Quem | Fala (tradução livre) | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Ada Lovelace (1843) | A máquina "poderia compor peças musicais elaboradas e científicas" | Notes by the Translator, Nota A, Scientific Memoirs vol. 3, p. 694 |
| Ada Lovelace (1843) | A Máquina Analítica "não tem pretensão alguma de originar coisa alguma" | Mesma obra, Nota G |
| Alan Turing (1950) | "Podemos ver muito ali que precisa ser feito" | Final de Computing Machinery and Intelligence, revista Mind |
| Grace Hopper | "Os humanos são alérgicos a mudanças. Adoram dizer: 'sempre fizemos assim'" | Wikiquote (fontes da Marinha dos EUA) |
| Gordon Moore (1965) | A complexidade aumentou "a uma taxa de aproximadamente o dobro por ano" | Revista Electronics, 1965 |
| Richard Feynman (1981/82) | "Se você quer simular a natureza, é melhor que seja quântico" | Simulating Physics with Computers, Int. J. Theor. Phys. 21 |
| Tim Berners-Lee (2012) | "Isto é para todos" (This is for everyone) | Abertura das Olimpíadas de Londres, 27/07/2012 (W3C) |
| Jensen Huang (2023) | O ChatGPT seria o "momento iPhone da inteligência artificial" | Palestra na Haas School of Business (UC Berkeley), fev. 2023 |
| Demi Getschko (2014) | O Brasil teve a sorte de criar uma entidade leve e multissetorial como o CGI | Entrevista à Pesquisa FAPESP nº 221, jul. 2014 |

ATENÇÃO Frases famosas que NÃO devem ser usadas como fato "O mercado mundial comporta talvez cinco computadores", atribuída a Thomas Watson (IBM): não há registro de que ele tenha dito. "640 KB devem bastar para qualquer um", atribuída a Bill Gates: sem fonte; o próprio Gates negou. "Ciência da computação não é sobre computadores, assim como astronomia não é sobre telescópios", atribuída a Dijkstra: autoria contestada. "A frase mais perigosa é: sempre fizemos assim", atribuída a Grace Hopper: variante sem fonte (a versão verificada está na tabela acima).

## Fontes e referências

### Instituições e fontes primárias

Computer History Museum: computerhistory.org (linha do tempo da computação)

CERN: home.cern, "The birth of the Web"

Internet Hall of Fame: internethalloffame.org

IETF (RFCs) e W3C: ietf.org, w3.org

CGI.br / NIC.br / Registro.br: cgi.br, nic.br, registro.br

RNP: rnp.br (história da rede acadêmica brasileira)

Revista Pesquisa FAPESP: revistapesquisa.fapesp.br (história da internet no Brasil)

Cetic.br: pesquisas TIC Domicílios

Anatel: gov.br/anatel (dados de banda larga e espectro)

Planalto: Lei 7.232/1984, Lei 12.965/2014 (Marco Civil), Lei 13.709/2018 (LGPD)

ABNT: abnt.org.br (NBR 10346, 10347, 14724, 6023, 10520, 14136)

Unicode Consortium: unicode.org; W3Techs (uso de UTF-8)

BIPM / IEC / NIST: unidades SI, prefixos binários, criptografia pós-quântica (FIPS 203, 204, 205)

Nobel Prize: nobelprize.org (Física 2025)

### Fabricantes e padrões técnicos

JEDEC (memórias DDR e LPDDR), PCI-SIG (PCIe), USB-IF (USB), HDMI Forum, VESA (DisplayPort), Wi-Fi Alliance, CLEAResult / 80 PLUS, Cybenetics

Intel (ark.intel.com, newsroom), AMD (amd.com), NVIDIA (nvidia.com, newsroom), Seagate, Western Digital, Samsung Semiconductor

IBM Research e Google Quantum AI (blogs oficiais), Quantinuum, Microsoft Azure Quantum

TrendForce (preços de DRAM e NAND)

### Preços (Brasil, out/2026)

hardwarebarato.com, KaBuM!, Pichau, Terabyte, Amazon Brasil, Mercado Livre, Buscapé

ANEEL (tarifas e bandeiras)

### Livros recomendados

Walter Isaacson, Os Inovadores (Portfolio-Penguin)

Andrew S. Tanenbaum, Organização Estruturada de Computadores (Pearson)

Gabriel Torres, Hardware: Curso Completo (clássico brasileiro)

Charles Petzold, Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software

Michael Nielsen e Isaac Chuang, Quantum Computation and Quantum Information (avançado)

### Imagens

As imagens históricas e técnicas deste material vêm do Wikimedia Commons, em domínio público ou sob licenças Creative Commons, com crédito e licença indicados junto de cada imagem.

### Sobre a verificação deste material

Os fatos foram conferidos em outubro de 2026 por pesquisa em fontes primárias e de referência, numa checagem de mais de 200 afirmações. Onde as fontes divergem (datas antigas, números do ENIAC, primeiros computadores brasileiros), o texto indica a divergência em vez de escolher um lado sem aviso. Os preços são referências de 28/10/2026 e mudam com frequência.